|  | Общество с ограниченной ответственностью Научно-внедренческий центр «ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» |
| --- | --- |

305029, Курская область, г. Курск, ул К.Маркса 66б

E-mail: marketing@isogd.pro, www.isogd.pro

ОКПО 70481484, ОГРН 1045001851894, ИНН/КПП 5008036537/463201001

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«СЕЛО УСЕМИКЕНТ»

КАЯКЕНТСКОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

(муниципальный контракт №20-2014 от 30.12.2014г.)

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

Том 2

г. Курск 2015 г.

| Заказчик | Администрация Каякентского района Республики Дагестан |
| --- | --- |
| Исполнитель | ООО Научно-внедренческий центр «ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» |

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«СЕЛО УСЕМИКЕНТ»

КАЯКЕНТСКОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

(муниципальный контракт №20-2014 от 30.12.2014г.)

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

Том 2

Директор							Назин О.С.

Главный архитектор проекта			Сабельников А.Н.

Руководитель проекта 					Жмыхова Г.В.

г.Курск 2015 г.

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

ООО НВЦ «ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

Назин О.С.		— директор

- Сабельников А.Н.	— главный архитектор проекта

- Жмыхова Г.В.	            — руководитель проекта

Данилова А.А.		— экономист-географ

- Лихошерстова Н.В. 	— архитектор проектов

- Толмачева Н.А.		— инженер-менеджер ГИС

- Ярешко С.И.		— архитектор

- Ашурков В.В.	            — архитектор

- Бурцева Н. А.		— начальник отдела картографии

- Бартенева Е.В. 		— инженер-картограф

- Полякова М.А. 		— инженер-картограф

- Ткаченко Н.С.		— инженер-картограф

- Чекаданова Е.С.		— инженер-картограф

- Яковенко А.А.                  — инженер-картограф

- Косякова О.И.                 — инженер-картограф

- Гальчанский К.Б	.	— гео-системный администратор

- Носова Д.А.		—главный юрисконсульт

# СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ	4

ВВЕДЕНИЕ	6

1	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ	8

1.1 Общие сведения о муниципальном образовании	8

1.2 Административное устройство муниципального образования. Границы муниципального образования	8

1.3 Природные условия и ресурсы	10

1.3.1 Климатическая характеристика	10

1.3.2	Гидрография. Гидрогеология	11

1.3.3	Рельеф	12

1.3.4	Геологическая характеристика	12

1.3.5	Минерально-сырьевые ресурсы	13

1.3.6	Инженерно-строительная характеристика	13

2 ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ	15

2.1 Сведения о программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования, для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения	15

2.2 Территориально-планировочная организация муниципального образования. Баланс земель территории муниципального образования	17

2.3	Экономическая база муниципального образования	18

2.4	Население	20

2.5	Жилищный фонд	22

2.6	Система культурно-бытового обслуживания	25

2.7	Транспортная инфраструктура муниципального образования	33

2.7.1	Внешний транспорт	33

2.7.2	Улично-дорожная сеть	34

2.8	Инженерное оборудование территории	36

2.8.1	Водоснабжение	36

2.8.2	Водоотведение	39

2.8.3	Теплоснабжение	40

2.8.4	Газоснабжение	40

2.8.5	Электроснабжение	41

2.8.6	Связь, радиовещание, телевидение	42

2.9	Инженерная подготовка территории	43

2.10	Зеленый фонд муниципального образования	44

2.11	Санитарная очистка территории. Размещение кладбищ	45

2.12	Санитарно-экологическое состояние окружающей среды	47

2.13	Зоны с особыми условиями использования территорий	49

2.13.1	Зоны особо охраняемых природных территорий	49

2.13.2	Зоны охраны объектов культурного наследия	49

2.13.3	Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы	50

2.13.4	Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения	52

2.13.5	Санитарно-защитные зоны	57

3.	ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ	61

4.	МЕРОПРИЯТИЯ, УТВЕРЖДЕННЫЕ ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН И КАЯКЕНТСКОГО РАЙОНА	66

5	ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЮ ГРАНИЦ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И БАЛАНСА ЗЕМЕЛЬ  В ПРЕДЕЛАХ ПЕРСПЕКТИВНОЙ ГРАНИЦЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ	67

6	Основные технико-экономические показатели генерального плана муниципального образования	78

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ	81

- ВВЕДЕНИЕ

Разработка  Генерального плана муниципального образования «село Усемикент» Каякентского района  Республики Дагестан (далее Генеральный план) осуществлена ООО НВЦ «ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» соответствии с муниципальным контрактом №20-2014 от 30.12.2014г., заключенным с  Заказчиком, которым выступает Администрация Каякентского района Республики Дагестан.

Генеральный план разрабатывается в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Методическими рекомендациями по разработке генеральных планов поселений и городских округов, СП 42.13330.2011, Республиканскими нормативами градостроительного проектирования Республики Дагестан, Уставом МО «село Усемикент».  Техническим заданием муниципального контракта, а также в соответствии с целями и задачами развития Республики Дагестан, сформулированными в документах территориального планирования, социально-экономического развития Республики Дагестан.

Графическая часть генерального плана разработана на материалах с использованием следующих интернет порталов общего доступа: http://maps.rosreestr.ru - «Публичная кадастровая карта», http://sasgis.ru – космоснимки, http://www.to05.rosreestr.ru/ - данные кадастрового деления - Кадастровый план территории  (КПД) по Республики Дагестан.

При разработке Генерального плана муниципального образования «село Усемикент» использованы следующие периоды:

- исходный год – 2012 год;

- I очередь –2017 год;

- расчетный срок –2032 год.

Состав проектных материалов

Содержание генерального плана

Том 1 «Положения о территориальном планировании»:

  - цели и задачи территориального планирования;

  - перечень мероприятий по территориальному планированию и указание на последовательность их выполнения.

Альбом 1 «Генеральный план муниципального образования « село Усемикент»  Каякентского района  Республики Дагестан (графические материалы)»:

  - карта планируемого размещения объектов местного значения М 1:25 000 (фрагмент с. Усемикент М 1:5000);

  - карта границ муниципального образования (М 1:25 000);

  - карта функциональных зон М 1:25 000 (фрагмент с. Усемикент М 1:5000).

Содержание прилагаемых к генеральному плану материалов:

Том 2 «Материалы по обоснованию генерального плана»:

  - сведения о программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования;

  - обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения муниципального образования на основе анализа использования территорий муниципального образования, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования;

  - оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения на комплексное развитие территорий;

  - мероприятия, утвержденные документом территориального планирования Республики Дагестан;

  - мероприятия, утвержденные документом территориального планирования Каякентского района;

  - перечень земельных участков, которые включаются в границы муниципального образования, или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования.

Том 3 «Материалы по обоснованию генерального плана»:

  - перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Альбом 2 «Графические материалы обоснования генерального плана муниципального образования «село «Усемикент»  Каякентского района Республики Дагестан:

  - карта современного использования территории М 1:25 000 (фрагмент с. Усемикент М 1:5000);

  - карта анализа комплексного развития территории и размещения объектов местного значения с учетом ограничений использования территории М 1:25 000 (фрагмент с. Усемикент М 1:5000);

  - карта транспортной инфраструктуры М 1:25 000 (фрагмент с. Усемикент М 1:5000);

  - карта инженерной инфраструктуры и инженерного благоустройства территории муниципального образования М 1:25 000 (фрагмент с. Усемикент М 1:5000);

  - карта границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера М 1:25 000 (фрагмент с. Усемикент М 1:5000).

# ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

## Общие сведения о муниципальном образовании

Муниципальное образование «село Усемикент»  расположено в центральной части Каякентского  района.

Площадь муниципального образования составляет 33,55 км2. Численность населения на 01.01.2012 г. составила 2 018 человек.

В национальном отношении это практически мононациональный населенный пункт (65,8 % населения составляют кумыки).

Таблица 1 - Сведения о муниципальном образовании

| № п/п | Наименование населенного пункта | Удаленность от районного центра (км) | Площадь населенного пункта, км2 | 2011 |  | 2012 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Число домохозяйств | Общая численность, чел. | Число домохозяйств | Общая численность, чел. |
|  | с. Усемикент | 16 | 8,9 | 754 | 1999 | 772 | 2018 |

Муниципальное образование «село Усемикент»  пересекают 2 автомобильные дороги местного значения «М29Кавказ» - Алхаджакент (протяженность по территории муниципальное образование составляет 3,9 км) и подъезд от федеральной а/д «Кавказ» к с. Усемикент (протяженность в границах поселения  8,6 км).

Ближайшая железнодорожная станция расположена в с.Новокаякент.

## Административное устройство муниципального образования. Границы муниципального образования

Муниципальное образование «село Усемикент» – административно-территориальная единица (село) и муниципальное образование (сельское поселение) в составе Республики Дагестан.

Структуру органов местного самоуправления муниципального образования составляют:

представительный орган муниципального образования – Собрание депутатов;

Глава администрации муниципального образования;

администрация (исполнительно-распорядительный орган) муниципального образования;

контрольный орган муниципального образования - ревизионная комиссия сельского поселения.

Муниципальное образование «село Усемикент» Республики Дагестан образовано в соответствии с Законом Республики Дагестан от 13.01.2005 г.№6 «О статусе и границах муниципальных образований Республики Дагестан» и имеет статус сельского поселения.

Границы территории сельского поселения установлены Законом Республики Дагестан от 13.01.2005 г.№6 «О статусе и границах муниципальных образований Республики Дагестан» и отражены в уставе муниципального образования «село Усемикент».

Описание границ муниципального образования

Рисунок 1- Схема границ муниципального образования

От литеры А до литеры Б муниципальное образование «село Усемикент» граничит с МО «сельсовет» Новокаякентский».

От литеры Б до литеры В граница муниципального образования идет вдоль прибрежной полосы Каспийского моря.

От литеры В до литеры Г муниципальное образование  граничит с муниципальным образованием «сельсовет «Каякентский».

От литеры Г до литеры Д сельсовет граничит  с землями лесного фонда Каякентского района.

От литеры Д до литеры Е сельсовет граничит  с Алхаджакентским сельсоветом.

От литеры Е до литеры Ж  муниципальное образование граничит с МО «село Первомайское».

От литеры Ж до литеры З  муниципальное образование граничит с Агульским районом Республики Дагестан.

От литеры З до литеры И  муниципальное образование граничит МО «село Уиамыш».

От литеры И до литеры А муниципальное образование граничит с Госскотопрогоном.

## Природные условия и ресурсы

### Климатическая характеристика

На климат сельского поселения значительное влияние оказывает Каспийское море. Летом в прибрежной полосе прохладный морской воздух понижает температуру и повышает влажность воздуха. Зимой море защищает территорию муниципального образования от непосредственного воздействия холодных воздушных масс, проникающих с востока и северо-востока.

Климат характеризуется относительно теплой, короткой и малоснежной зимой, ранним наступлением теплого периода, умеренно жарким летом и продолжительной осенью.

Таблица 2 - Средняя месячная температура воздуха (средняя за многолетний период)

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,6 | 0,7 | 3,5 | 8,4 | 15,4 | 20,7 | 24,1 | 23,9 | 19,4 | 14,2 | 8,1 | 3,4 | 11,9 |

Среднегодовая температура воздуха составляет +11,90, абсолютный максимум +360 (в июле), абсолютный минимум минус 230 (в январе), среднегодовое количество осадков 244 мм.

Таблица 3 -  Средняя месячная и годовая сумма осадков (мм)

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 17 | 15 | 15 | 17 | 19 | 17 | 17 | 29 | 27 | 32 | 22 | 244 |

Наибольшее количество осадков (32 мм) выпадает в ноябре, наименьшее (15мм) в марте-апреле.

Относительная влажность воздуха - 79%. Число дней в году с относительной влажностью воздуха в дневные часы 80% и более – 102, с влажностью менее 30% - 5 дней.

Осенние заморозки наступают в третьей декаде ноября, а весенние заканчиваются в конце марта. Безморозный период длится 230 дней.

Климат муниципального образования отличается незначительной изменчивостью погоды в теплый период и большим числом ясных дней (число дней без солнца летом 1-2 в месяц). Число пасмурных дней в году (на нижней облачности) составляет 79, ясных – 119; число дней с туманами – 28, туманы в основном отмечаются в холодный период (20 дней). Метели – редкое явление (1 раз в год), количество дней в году с грозами достигает 14 дней.

В целом территория поселения является благоприятной для выращивания теплолюбивых сельскохозяйственных культур, специализируется на выращивание винограда.

Зима

Низкие температуры наблюдаются в январе-феврале. Средние температуры зимой  от - 3 до -9 градусов. В последние годы в связи с глобальными изменениями климата зимой наблюдаются аномально низкие температуры воздуха до – 25 градусов.

Снежный покров неустойчив. Снег лежит в общей сложности 13-15 дней. Средняя из наибольших высот снежного покрова составляет 9 см, максимальная 20 см, минимальная 1 см. Средняя дата появления снежного 18/ XII, схода 8/ III.

Весь зимний период сопровождается повышенной влажностью воздуха, присутствует большое количество пасмурных с низкой облачностью дней. Наибольшее количество дней с гололедом наблюдается в январе.

Таблица 4-Число дней с гололедом

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 7 |

Весна

Весна на территории поселения короткая и сравнительно теплая. Начинается в первых числах марта и на первоначальном этапе сопровождается обильными дождями. С середины апреля количество ясных и солнечных дней увеличивается.

Лето

Лето продолжительное, теплое, в большей части жаркое. Средняя температура в июле-августе в среднем составляют +24…+25 градусов, в отдельные дни воздух способен прогреваться до +33…+35.

Осень

Осенний период, так же как и летний, довольно продолжительный и теплый, только в конце октября количество пасмурных дней увеличивается, и погода принимает более неустойчивый характер.

Ветровой режим

Горы и море оказывает большое влияние на ветровой режим муниципального образования. Преобладающими ветрами являются ветра северного,  северо-западного и юго-восточного направлений.

Зимой господствуют ветры, дующие с суши на море, а летом – с моря на сушу.

Таблица 5 – Повторяемость направлений ветра и штилей (%)

| С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | Штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 3 | 8 | 18 | 12 | 12 | 8 | 20 | 9 |

Согласно СНиП 23-01-99* «Строительная климатология» территория муниципального образования отнесена к климатическому району III Б.

### Гидрография. Гидрогеология

Гидрографическая сеть села Усемикент представлена рекой Гамри-озень, рекой Ачи и водоканалом Эльдегитатаул. Также на территории есть болота.

Река Гамри-озень берет свое начало из родников, выклинивающихся на северных склонах хребта Лес.

В питании реки принимают участие дождевые, талые и подземные воды. Река характеризуется паводочным режимом в теплую часть года и устойчивой зимней меженью. Паводочный период обычно начинается в марте. Наивысшие уровни наблюдаются в основном весной или летом. Зимняя межень иногда нарушается заторными подъемами уровня высотой 20-40 см.

Амплитуда колебаний уровня в верховьях реки и в местах расширения долины 2-2,2 м, в каньоне и ущелье увеличивается до 5 м, в низовьях уменьшается до 1-0,5 м. Максимальные расходы формируется за счет дождей. Минимальные расходы воды наблюдаются в летние межпаводочные  периоды и зимой. Ниже с. Каякент в летний период сток реки ежегодно прекращается на 1-3 месяца из-за разбора воды на орошение и водоснабжение. В верхнем течение с ноября по март наблюдается ледостав, ниже до устья – кратковременные забереги и шуга. Вода реки относится к гидрокарбонатному классу с повышенным содержанием гидрокарбоната и значительной степенью минерализации (400-600 мг/л).

Затопление и наводнения

Реки Дагестана в период паводков и половодья представляют потенциальную опасность населённому пункту и объектам экономики.

Паводки могут превышать средний годовой расход от 20 до 100 раз. Летняя межень искажается из-за разбора воды на орошение. Зимняя межень приходится на январь, февраль и может составлять только 10-20% от годового расхода.

Подъём уровня воды в реках во время паводков может превышать 5-6 м и иметь достаточно большую площадь разлива.

Затопления и наводнения могут быть связаны и с трансгрессией Каспийского моря, что должно учитываться при территориальном планировании территории.

Следует заметить, что значительная часть рассматриваемой территории (до 50 %) в значительной степени подвержена опасным природным процессам.

### Рельеф

Территория села Усемикент расположена на Прикаспийской (Приморской) низменности Приморско-Дагестанской провинции, представляющей собой плоскую прибрежную полосу, вытянутую вдоль Каспийского моря и ограниченную с запада предгорьями Внешнегорного (Предгорного) Дагестана.

Поверхность низменности характеризуется  равнинным, почти плоским  рельефом  с  редкими незначительными повышениями и представляет собой абразионно-аккумулятивную хазарско-хвалынскую террасированную поверхность. Абсолютные отметки территории изменяются от - 11 до 168 м.

Согласно физико-географическому районированию территория села приурочена к Горно-Дагестанской области.

### Геологическая характеристика

В геологическом строении территория сельского поселения  принимают участие отложения третичного и четвертичного возраста.

Наиболее древними отложениями являются осадки акчагыльского яруса, представленные морскими глинами, песками, песчаниками и ракушечником, мощностью до 40 м.

Выше залегают отложения апшеронского яруса, представленные чередованием глин, песком и галечников. Мощность апшеронских осадконакоплений составляет 870-900 м.

Четвертичные отложения представлены древне-каспийскими осадками бакинского, Хазарского и Хвалынского ярусов. Сложены они глинами с прослоями водоносных песков и песками. Общая мощность древнекаспийских отложений около 240 м.

Современные отложения выражены эоловыми, морскими, озернодиманными и делювиально-аллювиальными осадками. Эоловые пески имеют ограниченное распространение, встречаясь лишь в полосе, непосредственно примыкающей к берегу моря, где образуют прибрежные песчаные гряды. Мощность эоловых песков 1-3 м.

### Минерально-сырьевые ресурсы

Согласно картографическим материалам схемы территориального планирования Каякентского района,  территория муниципального образования «село Усемикент» отнесена к  территориям нефтегазовых месторождений Каякентского района.

На территории района имеются разведанные и законсервированные скважины старого фонда,  пробуренные на нефть. На некоторых участках нефть разливается вокруг ликвидированных скважин. В настоящее время на отдельных участках месторождения «Гаша» идет расконсервация скважин старого фонда и добыча нефти.

Значительная доля потенциальных ресурсов Каякентского района относится к прилегающей акватории Каспийского моря, где уже известны промышленные скопления нефти  Инчхе - море, однако характеризуются они весьма слабой геолого-геофизической изученностью.

### Инженерно-строительная характеристика

На основании анализа инженерно-геологических условий (рельеф и геоморфология, геологическое строение, гидрогеологические условия, опасные природные процессы) на территории села Усемикент  выполнено инженерно-строительное районирование.

По условиям строительства выделены территории с особо сложными условиями и территории, исключаемые из масштабного градостроительного освоения.

Территории с особо сложными условиями для строительства занимают наибольшую площадь в рассматриваемом сельском поселении. Здесь широко развита эрозия. Рельеф сильно расчленённый. Сейсмичность -9 баллов.

Территории, исключаемые из масштабного градостроительного освоения, приурочены к площадям, затапливаемым паводками, подверженных трансгрессии моря. Здесь широко развиты эрозия, подтопление и затопление.

***

Опасным природным (геологическим и гидрометеорологическим) процессам подвержено около 50 % территории муниципального образования.

К опасным природным процессам могут быть отнесены:

- Опасные геологические процессы

Из опасных геологических процессов широко развиты как эндогенные, так и экзогенные геологические процессы.

- Эндогенные процессы Эндогенными, т.е. внутренними геологическими процессами, определяется высокая сейсмичность сельского поселения (и всего Каякенсткого района). Сейсмичность – это наиболее опасное  природное геологическое явление, с которым могут быть связаны разрушительные землетрясения. Фоновая сейсмичность на рассматриваемой территории составляет 9 баллов.

Высокая сейсмичность района обусловлена современными тектоническими движениями, т.е. движениями земной коры, происходящими в настоящее время или происходившими несколько сотен лет назад, выражающимися в поднятиях, опусканиях и сдвигах земной коры.

Сейсмическая интенсивность на выбранной под строительство площадке может отличаться от фоновой, как в большую, так и в меньшую сторону, в зависимости от грунтовых условий. Даже довольно слабые землетрясения могут быть причиной активизации и проявления многих экзогенных процессов.

- Экзогенные процессы. В рассматриваемом поселении наиболее развиты эрозионные, абразионно-аккумулятивные процессы.

Высокая сейсмичность территории, расчлененность рельефа, развитие мощной толщи осадочных пород, подверженных физическому и химическому выветриванию, способствуют интенсивному проявлению этих процессов.

Абразионно-аккумулятивные процессы. Новейшая трансгрессия Каспийского моря, проявление которой связано с 70-ми годами прошлого столетия, внесла весьма существенные коррективы в очертания акватории моря в наши дни. В границах Дагестана находится 530 км берегов Каспия или около 8,5% общей их протяженности. Вся восточная часть Каякентского района омывается Каспийским морем.

Колебания уровня Каспия создают картину не только изменения протяженности и конфигурации берегов, но и меняют их природу, морфологию и динамические процессы. Здесь развиты как аккумулятивные так и абразионные процессы. В настоящее время преобладают аккумулятивные процессы.

Эрозионным процессам подвержена большая часть территории муниципального образования. Эрозионные процессы наблюдаются повсеместно. Наиболее развита речная и водная эрозия.

- Опасные гидрометеорологические явления

Затопление и наводнения.

Реки Дагестана в период паводков и половодья представляют потенциальную опасность населенному пункту и объектам экономики.

Паводки могут превышать средний годовой расход от 20 до 100 раз. Летняя межень искажается из-за разбора воды на орошение. Зимняя межень приходится на январь, февраль и может составлять только 10-20% от годового расхода.

Подъем уровня воды в реках во время паводков может превышать 5-6 м и иметь достаточно большую площадь разлива.

Затопления и наводнения могут быть связаны и с трансгрессией Каспийского моря, что должно учитываться при территориальном планировании территории.

# 2 ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

При разработке Генерального плана рассматривались 2 варианта развития муниципального образования: инерционный и инновационный.

Инерционный (сдержанный) сценарий подразумевает развитие муниципального образования по достигнутому уровню производственной базы, использованию ресурсного потенциала, в соответствии со сложившимися социальными условиями и динамикой численности населения, численность которого к 2033 году должна будет составить 1 680 человек. В качестве минимальных мероприятий определены ремонт существующих транспортных и инженерных сетей, объектов соцкультбыта (минимальные мероприятия - это те, которые связаны с подержанием достигнутого уровня социально-экономического развития).

Инновационный вариант социально-экономического развития – это принятие в качестве перспективного сценария положительной (по сравнению с инерционным сценарием) динамики в изменении численности населения муниципального образования, численность которого к 2033 году должна будет составлять 2 280 человек. Оптимистичный (инновационный вариант) предусматривает развитие производственной базы, развитие инженерной инфраструктуры, улучшение социальных и культурно-бытовых условий жизни населения.

Мероприятия по развитию инфраструктуры и жилищного строительства предложенного в Генеральном плане рассчитывались исходя из инновационного сценария развития поселения.

Инновационный вариант развития муниципального образования  разрабатывался на основе следующих нормативных документов:

Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Закона «Об административно-территориальном устройстве Республики Дагестан»;

Постановления Правительства РФ от 20.03.2003г. № 165 «О внесении изменений и дополнений в порядок разработки и реализации федеральных целевых программ и межгосударственных целевых программ, в осуществлении которых участвует Российская Федерация»;

Программы социально-экономического развития Республики Дагестан на 2011-2015 годы;

Схемы территориального планирования Республики Дагестан.

Главным условием реализации инновационного варианта развития является привлечение в экономику, инфраструктуру и социальную сферу сельского поселения достаточных финансовых ресурсов. Инновационный сценарий развития предполагает в процессе его реализации осуществлять разработку и принятие программных мероприятий в различных сферах деятельности, в том числе коммерческих инвестиционных проектов.

При анализе существующей ситуации были учтены планировочные ограничения, влияющие на территориальное развитие муниципального образования.

Необходимо постоянно осуществлять разработку инвестиционных проектов для участия в конкурсных отборах, с целью включения их в Программу экономического и социального развития Республики Дагестан.

## 2.1 Сведения о программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования, для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения

  - Республиканская целевая программа «Стимулирование развития жилищного строительства в Республике Дагестан на 2011-2015 годы».

  - Республиканская адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в Республике Дагестан в 2013-2015 годах».

  - Республиканская целевая программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Республике Дагестан на 2012-2015 годы».

  - Республиканская целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в республике Дагестан на 2011-2015 годы».

  - Республиканская целевая программа «Развитие футбола в Республике Дагестан на 2011-2013 годы».

  - Республиканская целевая программа «Развитие народных художественных промыслов на 2011-2016 годы».

  - Республиканская целевая программа «Развитие национальных отношений в Республике Дагестан на 2011-2015 годы».

  - Республиканская целевая программа «Патриотическое воспитание граждан в Республике Дагестан на 2011-2015 годы».

  - Стратегия и государственная программа Российской Федерации «Развитие Северокавказского федерального округа» на период до 2025 года.

  - Стратегия социально-экономического развития территориальной зоны «Прибрежный Дагестан» до 2025 года.

  - Инвестиционная программа ОАО «МРСК Северного Кавказа» на период 2012-2017гг.

  - Республиканская целевая  программа «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Республики Дагестан на 2012-2016 годы».

  - Республиканская целевая  программа «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в Республике Дагестан на 2012-2016 годы».

  - Республиканская целевая программа «Развитие образования в Республике Дагестан на 2011-2015 годы».

  - Республиканская целевая  программа «Пожарная безопасность в Республике Дагестан на период до 2014 года».

  - Республиканская целевая  программа «Мониторинг и охрана окружающей среды в Республике Дагестан на 2013-2018 годы».

  - Республиканская целевая  программа «Развитие туристско-рекреационного комплекса в Республике Дагестан на 2013-2017 годы».

  - Республиканская целевая программа «Развитие территориальных автомобильных дорог общего пользования Республики Дагестан на период 2010-2015 годов и до 2020 года».

  - Республиканская целевая программа «Чистая вода» на 2012-2017 годы.

  - Республиканская целевая программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Республики Дагестан на 2012-2020 годы».

  - Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МР «Каякентский район» на 2013-2020  годы.

  - Республиканская целевая программа «Доступная среда» на 2013-2015 годы».

  - Республиканская целевая программа «Развитие здравоохранения Республики Дагестан на 2013-2020 годы».

  - Республиканская целевая программа «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями в Республике Дагестан на 2013-2017 годы».

  - Республиканская целевая программа «Вакцинопрофилактика в Республике Дагестан на 2011-2015 годы» (принят Народным Собранием РД 24.02.2011) (вместе с «Перечнем мероприятий республиканской целевой программы «Вакцинопрофилактика в Республике Дагестан на 2011-2015 годы».

  - Республиканская целевая программа  «Проведение в Республике Дагестан пропаганды здорового образа жизни на 2011-2015 годы»

  - Республиканская целевая программа  «Здоровье пожилых людей в Республике Дагестан на 2011-2015 годы».

  - Республиканская целевая программа «Развитие культуры в Республике Дагестан на 2013-2017 годы».

  - Республиканская целевая программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы».

  - Республиканская целевая программа «Повышение технической оснащенности сельскохозяйственного производства в Республике Дагестан на 2012-2020 годы».

  - Ведомственная целевая программа"Развитие мелиоративных систем общего и индивидуального пользования в Республике Дагестан на 2012-2014 годы"

  - Республиканскя целевая программа «Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель в Республике Дагестан на период до 2020 года».

  - Государственная программа Республики Дагестан «Развитие виноградарства и виноделия в Республике Дагестан на 2013-2019 годы».

## 2.2 Территориально-планировочная организация муниципального образования. Баланс земель территории муниципального образования

Планировочная структура

Система расселения Каякентского района является частью региональной системы расселения Республики Дагестан с региональным центром г.Махачкала. В свою очередь Каякентская районная система расселения включает в себя локальные системы расселения.

Спецификой Каякентской  системы расселения является ее сельская форма. Более половины сельских населенных пунктов являются большими и крупными. Таким образом, поселенческая сеть не является мелкоселенной. Планировочный центр района расположен  в с. Новокаякент. На его территории находятся объекты здравоохранения, образования, культуры, физкультуры и спорта.

Основные характеристики сельской поселенческой сети Каякентского района на сегодня следующие:

- средняя людность одного сельского поселения по району составляет 2888 чел. (в целом по РД 928 человек);

- средняя плотность населения составляет 135,1 чел./кв.км (в целом по РД 52,9 чел./кв.км).

Территория сельского поселения  по планировочным характеристикам находится в достаточно благоприятных условиях. Это объясняется развитостью транспортной сети и отсутствием жестких планировочных ограничений и по рельефу местности. В состав муниципального образования  входит один населенный пункт – село Усемикент.

Село Усемикент вытянуто с севера на юг. Застройка сформирована на пересечении двух автомобильных дорог местного значения «М29 Кавказ- Усемикент».

Село Усемикент входит в состав локальной системы расселения с центром в селе Каякент (также туда входят другие территориально приближенные поселения - сельсовет «Алхаджакентский», сельсовет «Каякентский»).

Главной планировочной осью села Усемикент являются местные автодороги, обеспечивающие, главным образом, связь села с населенными пунктами, производственными центрами и местами массового отдыха  населения.

***

Таким образом, муниципальное образование «село Усемикент» представляет собой интенсивно развивающееся поселение.

Территория муниципального образования расположена в центральной части района. Численность населения села Усемикент на 01.01.2013 составила 2 018 человек, что составляет 3,7% численности населения Каякентского района. Площадь муниципального образования равна 3 354,8 га (4,8% площади Каякентского района), плотность населения – 60,1 чел/км2 (средняя плотность населения Каякентского района составляет 135,1 чел/км2 в целом по РД – 52,9 чел/км2).

Можно выделить следующие предпосылки развития муниципального образования:

- близость к Каспийскому морю;

- наличие крупного предприятия – ГУП «Усеимкентский»;

- благоприятные климатические условия.

Баланс земель

Данные о распределении территории муниципального образования по категориям использования земель на 01.01.2013 г. (согласно информации, полученной от администрации муниципального образования) представлены следующей в таблице.

Таблица 6  -Баланс земель на 01.01.2013 г.

| № п/п | Категории использования земель | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
| 1 | Земли населенных пунктов | 405,5 |
| 2 | Земли сельскохозяйственного назначения | 2 894,5 |
| 3 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 54,8 |
| 4 | Земли особо охраняемых территорий и объектов | - |
| 5 | Земли лесного фонда | - |
| 6 | Земли водного фонда | - |
| 7 | Земли запаса | - |
| Итого земель поселения |  | 3354,8 |

Общая площадь земель в границах муниципального образования составляет 3 354,8 га. Наибольший удельный вес в структуре земельного фонда занимают земли сельскохозяйственного назначения (86,3%) и земли населенных пунктов (12,1%).

## Экономическая база муниципального образования

Основу экономики муниципального образования «село Усемикент»  в настоящее время составляет сельское хозяйство. На территории муниципального образования расположено одно крупное предприятие – ГУП «Усемикентский» и несколько мелких частных предприятий и фермерских хозяйств.

ГУП «Усемикентский» является крупнейшим предприятием района по производству винограда (юридический адрес  - с. Усемикент, ул. Ленина).Также предприятие занимается животноводством и выращиванием зерновых культур.

ГУП «Усемикентский» - одна из восьми дочерних компаний государственного унитарного предприятия  «ДАГВИНО»  на территории Каякентского района (остальные семь  расположены в селах Первомайское, Утамыш, Каякент, Каранайаул, Герга, Викри, Башлыкент).

Проектные предложения

Определяющими направлениями экономики муниципального образования «село Усемикент» на период планирования (до 2032 г.) являются развитие промышленной специализации территории за счет развития пищевой и легкой промышленности.

Перспективное экономическое развитие будет осуществляться на базе существующего предприятия ГУП «Усемикентский» (возможно строительство новых предприятий).

Восстановление и развитие производственного потенциала территории планируется посредством привлечения финансовых вложений дагестанских инвесторов, а также инвесторов из других субъектов РФ.

Одним из приоритетных направлений экономического развития села Усемикент должно стать развитие малого предпринимательства.

Основными целями развития малого и среднего бизнеса должны стать:

– комплексность – обеспечение полного спектра услуг для малых предприятий;

– системность – обеспечение функциональной взаимосвязи всех элементов инфраструктуры малого бизнеса;

– конкурсность – обеспечение равных прав и возможностей малых предприятий при получении поддержки и государственных заказов;

– гласность – наличие полной и доступной информации о политике в сфере малого предпринимательства;

– делегирование функций – обеспечение участия общественных объединений и союзов в решении проблем малого бизнеса.

Для реализации указанных целей требуется решение следующих задач:

– совершенствование нормативной правовой базы;

– развитие институтов микрокредитования и предоставления поручительств;

– стимулирование и поддержка инвестиционных проектов субъектов малого и среднего предпринимательства в приоритетных для республики направлениях;

– развитие системы подготовки кадров и повышение их квалификации, повышение уровня предпринимательской грамотности;

– укрепление социального статуса предпринимательства;

– стимулирование и поддержка инновационных проектов субъектов малого и среднего предпринимательства, содействие внедрению инновационных разработок, организации их промышленного производства и практического использования;

– поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства - производителей товаров (работ, услуг);

– стимулирование продвижения продукции предприятий малого и среднего предпринимательства на региональные и международные рынки;

– стимулирование отношений субконтрактации крупных и малых предприятий;

– создание на территории республики устойчивой, взаимосвязанной, многоуровневой системы инфраструктурной поддержки бизнеса;

– информирование населения республики о мерах по поддержке бизнеса и условиях ее предоставления, проведение мероприятий по повышению правового уровня субъектов малого и среднего предпринимательства;

– поддержка начинающих, в том числе молодых, предпринимателей;

– имущественная поддержка предпринимателей;

– содействие в организации и развитии деятельности общественных и профессиональных объединений предпринимателей.

Развитие агропромышленного комплекса (до 2025 г.):

- развитие виноградарства и виноделия;

- строительство тепличных комплексов (овощеводство);

- развитие первичной переработки винограда в виноматериал; расширение площадей виноградников, интенсификация выращивания винограда; формирование логистической системы хранения (плодохранилища) и транспортировки винограда и винодельческой продукции).

Одним из приоритетных направлений экономического развития села должно стать развитие малого предпринимательства с учетом республиканской целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Республике Дагестан» на 2012-2015 гг.

## Население

Анализ численности населения выполнен по материалам статистической отчетности, предоставленным заказчиком и территориальным органом федеральной службы государственной статистики по Республике Дагестан.

Общая численность населения, проживающего на сегодняшний день в селе Усемикент, составляет 2 018 человек или 3,7 % жителей Каякентского района. Средний состав семьи равен 2,6 чел..

Динамика численности населения за 2006- 2012 годы приведена ниже в таблице.

Таблица 7- Динамика численности населения муниципального образования за 2006-2012 г.

| № п/п | Наименование населенного пункта | Ед.изм. | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | село Усемикент | чел. | 2154 | 2207 | 2232 | 2098 | 1991 | 2018 |

С 2006 по 2012 год наблюдалось то увеличение, то снижение численности населения муниципального образования. Максимальная численность населения была в 2008 году- 2 232 человека, минимальная в 2011 году- 1 991 человек.

За исследуемый период  число жителей муниципального образования сократилось на 136 человек или 6,3%. При этом смертность за указанный период времени не превысила показателей рождаемости. Среднегодовая ежегодная убыль населения составила  0,9%, что фактически соответствует значению ежегодного миграционного оттока из села Усемикент за 2006-2012 гг.

Таблица 8- Возрастной состав населения на 01.01.2011г.

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность постоянного населения (на конец года) - всего: | человек | 1991 |
| 1.1 | в том числе в возрасте: моложе трудоспособного | человек | 619 |
| 1.2 | трудоспособном | человек | 1270 |
| 1.3 | старше трудоспособного | человек | 102 |

Численность населения в возрасте моложе трудоспособного составляет 31% от общего числа жителей села; в трудоспособном возрасте-63,8%; старше трудоспособного- 5,2%.

Таблица 9- Динамика демографических показателей за 2011-2012гг.

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность постоянного населения (на конец года) - всего: | человек | 1 991 | 2 018 |
| 2 | Показатели половой структуры населения: |  |  |  |
| 2.1 | мужчины | человек | 968 | 980 |
| 2.2 | женщины | человек | 1 023 | 1 038 |
| 3 | Средняя продолжительность жизни - все население | лет | 67 | 68 |
| 3.1 | мужчины | лет | 64 | 65 |
| 3.2 | женщины | лет | 70 | 71 |
| 4 | Число домохозяйств | единиц | 754 | 772 |

Показатели половой структуры населения  в селе Усемикент на 01.01.2012 г. таковы:

- женщин 1 038 человека, что составляет 51,4% от общей численности населения;

- мужчин 980 человек или 48,6%.

Средняя продолжительность жизни в муниципальном образовании на начало 2012 года была равна 68 годам.

Прогноз численности населения

Анализ современной ситуации выявил основные направления демографических процессов в селе Усемикент: прирост численности населения за счет положительного сальдо естественного движения и миграционного притока.

Современные демографические характеристики позволяют сделать прогноз изменения численности на перспективу.

Расчет перспективной численности населения обусловлен тремя основными параметрами (рождаемость, смертность и механический приток), которые в формировании численности и возрастной структуры населения участвуют как единое целое; для данного прогноза были использованы следующие показатели:

- общие коэффициенты рождаемости, смертности и миграции населения за последние годы;

- данные о динамике численности населения.

Численность населения рассчитывается с учетом среднегодового общего прироста, сложившегося за последние годы в муниципальном образовании, согласно существующей методике по формуле:

Но = Нс (1 + О/100)Т,

где:

Но – ожидаемая численность населения на расчетный год;

Нс – существующая численность населения;

О – среднегодовой общий прирост;

Т – число лет расчетного срока.

Оценка перспективного изменения численности населения в достаточно широком временном диапазоне (до 2033 г.) требует построения двух вариантов прогноза (условно «инерционный» и «инновационный»). Они необходимы в условиях поливариантности дальнейшего социально-экономического развития территории.

Расчетная численность населения и половозрастной состав населения были определены на две даты: 2017 год (первая очередь генерального плана) и 2032 год (расчетный срок).

«Инерционный» сценарий прогноза предполагает сохранение сложившихся условий смертности, рождаемости и миграции.

«Инновационный» сценарий основан на росте числа жителей муниципального образования за счёт повышения уровня рождаемости, снижения смертности, миграционного притока населения.

Данные для расчета ожидаемой численности населения и результаты этого расчета представлены в таблице.

Таблица 10- Расчет прогнозной численности населения села Усемикент

| Показатели | Значение |  |
| --- | --- | --- |
|  | инерционный сценарий | инновационный сценарий |
| Численность населения, чел. на 01.01.2013 г. | 2 018 | 2 018 |
| Среднегодовой общий прирост населения, % | -0,90 | 0,61 |
| Срок первой очереди, лет | 5 | 5 |
| Расчетный срок, лет | 15 | 15 |
| Ожидаемая численность населения на 01.01.2018 г., чел | 1 930 | 2 080 |
| Ожидаемая численность населения на 01.01.2033 г., чел. | 1 680 | 2 280 |
| Абсолютный прирост населения с 2013 по 2032 г., чел. | -338 | 262 |
| Относительный прирост населения с 2013 по 2032 г., % | -16,7 | 13 |

Инерционный сценарий прогноза показывает, что в соответствии с современными тенденциями численность населения начнет снижаться. За следующие 5 лет уменьшение численности составит 4,4%. В 2032 году число жителей муниципального образования  достигнет 1 680  человек (83,4% к уровню 2013 года).

При инновационном сценарии число жителей села  будет возрастать. На 01.01.2033 г. численность населения к уровню 2013 г. составит 113%.

Для дальнейших расчетов в генеральном плане численность населения принимается по инновационному сценарию, согласно которому число жителей  муниципального образования к 2033 году составит 2 280 человек, на 1 очередь (01.01.2018 г.) – 2 080 человек.

Перспективы демографического развития будут определяться:

- улучшением жилищных условий;

- обеспечения занятости населения;

- улучшением инженерно-транспортной инфраструктуры;

- совершенствованием социальной и культурно-бытовой инфраструктуры;

- созданием более комфортной и экологически чистой среды;

- созданием механизма социальной защищённости населения и поддержки молодых семей, стимулированием рождаемости и снижением уровня смертности населения, особенно детской и лиц в трудоспособном возрасте.

## Жилищный фонд

Общая площадь жилых помещений в селе Усемикент на  01.01.2013 г. составляла 69,4 тыс.м2. Средняя обеспеченность жилищным фондом на одного жителя равна 34,4 м2/чел.

В жилой застройке населенного пункта преобладают одноэтажные здания, материал построек в основном кирпич и пиломатериалы. Дома распределены по обе стороны улиц. Всего на территории муниципального образования находится 772 индивидуальных домовладения.

Таблица 11 – Общая характеристика жилищного фонда на 01.01.2013 г.

| № п/п | Наименование | Един. изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Всего жилых домов | количество домов | 772 |
| 1.1 | В том числе индивидуальная жилая застройка |  | 772 |
| 1.2 | Многоквартирные жилые дома до 3-х этажей |  | - |
| 1.3 | Многоквартирные 4-5 этажные жилые дома |  | - |
| 1.4 | Многоквартирные жилые дома этажностью более 5 этажей |  | - |
| 2 | Жилищный фонд | тыс.м2 общей площади | 69,4 |
| 3 | Обеспеченность жилищного фонда инженерным оборудованием | % от общего количества жилищного фонда |  |
|  | - водопроводом | «-« | не менее 50% |
|  | -централизованной канализацией | «-« | 0% |
|  | -сетевым газом | «-« | 83% |
|  | - централизованным теплоснабжением | «-« | 0% |
|  | - электроснабжением | «-« | 100% |

Большинство жилых помещений в муниципальном образовании «село Усемикент» имеют износ от 30 до 60%.

Уровень благоустройства жилищного фонда составляет:  по водопроводу — 50%; канализации — 0%; центральному отоплению - 0%; сетевому газу — 83%.

Действующие нормативы потребления населением предоставляемых коммунальных услуг (холодное водоснабжение и водоотведение) утверждены Приказом Минстроя РД от 05.09.2011 № 106 (ред. От 26.12.2011 г.) «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг на территории муниципального района «Каякентский район» в следующих размерах:

Таблица 12 – Нормативы потребления коммунальных услуг на территории муниципального района «Каякентский район»

| № п/п | Тип жилых домов | Наименование муниципального образования | Нормативы потребления коммунальных услуг |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Норматив холодного и горячего водоснабжения, м3 на 1 человека в месяц | в том числе |  | норматив водоотведения,м3 на 1 человека в месяц | норматив отопления, Гкал/м2 |
|  |  |  |  | холодное водоснабжение,м3 на 1 человека в месяц | горячее водоснабжение м3,на 1 человека в месяц |  |  |
| 1 | Жилые дома с водопроводом без канализации и оборудованные ваннами с газовыми водонагревателями | "село Башлыкент" "село Дружба" "село Первомайское" "село Утамыш" "село Герга" "село Джаванкент" "село Капкайкент" "село Каранайаул" "село Усемикент" "сельсовет "Алхаджакентский" Гаша, Алхаджакент "сельсовет "Каякентский" Каякент, Кулкам "Нововикринский" в составе сел Новые Викри, Викри "сельсовет "Новокаякентский в составе сел: Новокаякент, Инчхе "сельсовет "Сагаси-Дейбукский" в составе сел: Сагаси-Дейбук, Дейбук | 2,5 | 2,5 | - | - | - |
| 2 | Жилые дома с водопроводом, без канализации и не оборудованные ваннами |  | 2,1 | 2,1 | - | - | - |
| 3 | Жилые дома с водопотреблением из уличных водоразборных колонок |  | 0,9 | 0,9 | - | - | - |

Инженерная обеспеченность жилищного фонда  сельского поселения  является достаточно высокой, поскольку село Усемикент имеет развитые системы водоснабжения, газоснабжения и  электроснабжения. Централизованное теплоснабжение и канализация отсутствуют.

Проектные предложения

В целях разработки и реализации мероприятий, направленных на развитие жилищного строительства, обеспечение граждан доступным жильем в рамках реализации приоритетного национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" в Республике Дагестан подготовлен инвестиционный проект по развитию жилищного строительства в селе Усемикент.

Проектная организация жилой зоны основывается на следующих основных задачах:

- упорядочение существующей планировочной структуры;

- функциональное зонирование;

- выбор направления территориального развития.

Главной задачей жилищной политики является обеспечение комфортных условий проживания для различных категорий граждан.

Для решения этой задачи Генеральным планом к 2033 году предлагается:

  - довести среднюю обеспеченность жилищным фондом до 36,5 м2 общей площади на  человека;

  - снести ветхий и аварийный жилищный фонд;

  - осуществить строительство нового жилья на свободных территориях;

  - расселить население, проживающее в санитарно-защитных зонах;

  - осуществлять строительство технологичного жилья;

  - развивать ипотечное жилищное кредитование;

  - обеспечить жилыми помещениями отдельные категории населения и малоимущих граждан;

Расчет объемов нового строительства

- Существующий жилищный фонд – 69,4  тыс.м2 общей площади.

- Существующий сохраняемый жилищный фонд:

69 400  м2 общей площади.

- Потребность в жилищном фонде на расчетный срок:

2 280 х 36,5 =  83 220 м2 общей площади

где: 2 280 – численность населения на 01.01.2032 г., человек; 36,5 – перспективная обеспеченность населения жилищным фондом в м2/чел.

- Объем нового жилищного строительства:

83 220– 69 400 = 13 820 м2 общей площади.

Движение жилищного фонда

Обеспеченность жилой площадью на одного человека в муниципальном образовании на 01.01.2013 г. составляет 34,4 м2 на человека. Движение жилищного фонда с 01.01.2013 по 31.12.2032 г.  представлено в  таблице ниже.

Таблица 13 - Движение жилищного фонда с.Усемикент

| № п/п | Наименование | Единица измерения | На 01.01.2012 г. | I очередь (2012-2017 г.) | 2017-2032 г. | Всего за период с 2012 по 2032 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность постоянного населения | чел. | 2 018 | 2 080 | 2 280 | Х |
| 2 | Средняя обеспеченность жилищным фондом | м2/чел | 34,4 | 35,5 | 36,5 | Х |
| 3 | Жилищный фонд на 01.01.2013 г. | м2 | 69 400 | Х | Х | Х |
| 4 | Убыль жилищного фонда | м2 | Х | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | м2 | Х | 69 400 | 73 840 | Х |
| 6 | Объемы нового строительства | м2 | Х | 4 440 | 9 380 | 13 820 |
| 7 | Жилищный фонд к концу периода | м2 | Х | 73 840 | 83 220 | Х |

Типология нового жилищного строительства

Генеральным планом предлагается малоэтажная индивидуальная застройка жилыми зданиями на 1 семью, этажностью от 1 до 3 этажей.

I очередь строительства

Важнейшими задачами реализации I очереди жилищного строительства является определение его объемов до 2018 года (приоритетными являются территории, имеющие проектную документацию или отводы).

Объем нового жилищного строительства на конец I очереди составит  4 440 м2, что обеспечит расселение жителей со средней обеспеченностью 35,5 м2/чел.

Расчетный срок

С 2018 по 2032 г. жилищное строительство будет вестись  в направлении: индивидуальной  жилой застройки. Объем нового жилищного  строительства на период расчетного срока составит 9 380 м2, обеспеченность жильем – 36,5 м2/чел.

## Система культурно-бытового обслуживания

Система социального и культурно-бытового обслуживания села Усемикент формируется с учетом следующих факторов: сложившихся коммуникационных связей, экономического и социально-культурного потенциала, особенностей системы расселения, уровня развития транспортной сети.

Таблица 14 – Перечень объектов социального и культурно-бытового обслуживания села Усемикент

| № п/п | Наименование учреждений обслуживания | Един. изм. | Проектная емкость существующих сохраняемых объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | значение | % обеспеченности |
| Учреждения образования |  |  |  |  |
| 1 | Дошкольные образовательные учреждения | мест | 87 | 89,8 |
| 2 | Общеобразовательные школы | мест | 320 | 122 |
| 3 | Учреждения внешкольного образования | мест | 171 | 651,8 |
| Учреждения здравоохранения и социального обеспечения |  |  |  |  |
| 1 | Фельдшерский или фельдшерско-акушерский пункт | объект | 1 | - |
| 2 | Аптеки | м2 общей площади | 50 | 177 |
| Физкультурно-спортивные сооружения |  |  |  |  |
| 1 | Территория плоскостных спортивных сооружений (на 1 тыс. чел.) | га | 0,25 | 13,8 |
| 2 | Спортивные залы | м2 площ. зала | 100 | 61,9 |
| Учреждения культуры |  |  |  |  |
| 1 | Клубы сельских поселений | мест | 80 | 26,7 |
| 2 | Сельские массовые библиотеки | тыс. единиц хранения | 13 | 107,4 |
| 3 | Кинотеатры | мест | - | - |
| Торговля и общественное питание |  |  |  |  |
| 1 | Магазины, в том числе: | м2 торг.площ. | 640 | 105,7 |
|  | магазин продовольственных товаров | м2 торг.площ. | 640 | Х |
|  | магазин непродовольственных товаров | м2 торг.площ. |  |  |
| 2 | Предприятия общественного питания | пос. мест | - | - |
| Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания |  |  |  |  |
| 1 | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 2 | 25 |
| 2 | Банно-оздоровительный комплекс | помывочное место | - | - |
| 3 | Пожарное депо | пожарный автомобиль | - | - |
| Административно-деловые, коммунальные объекты |  |  |  |  |
| 1 | Административно-управленческое учреждение | 1 рабочее место | 1 | - |
| 2 | Отделения связи | объект | 1 | 100 |

Исходя из вышеприведенной таблицы можно сделать вывод, что обеспеченность следующими учреждениями социального и культурно-бытового обслуживания муниципального образования не соответствует нормативным требованиям, рекомендуемым Республиканскими нормативами градостроительного проектирования Республики Дагестан: дошкольными образовательными учреждениями -89,8%;плоскостными спортивными сооружениями- 13,8%; спортивными залами- 61,9%;  клубами- 26,7%;;обеспеченность учреждениями и предприятиями бытового и коммунального обслуживания- 25%.

Образование и воспитание

Образовательная система – совокупность образовательных учреждений, призванных удовлетворить запросы жителей в образовательных услугах и качественном специальном образовании.

Структура образовательных учреждений состоит из:

- дошкольных образовательных учреждений;

- общеобразовательных школьных учебных заведений;

- учреждений дополнительного образования.

Детские дошкольные учреждения

На территории муниципального образования «село Усемикент» функционируют 1 дошкольное образовательное учреждение, проектной мощностью 87 мест, которое посещают  89 детей. Таким образом, общая наполняемость дошкольных учреждений составляет 102,3%. Обеспеченность населения дошкольными образовательными учреждениями составляет 89,8% от обеспеченности, рекомендуемой Республиканскими нормативами градостроительного проектирования Республики Дагестан.

Таблица 15- Перечень дошкольных образовательных учреждений села Усемикент

| № п/п | Наименование МОУ | Адрес | Вместимость |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Проект. | Факт. |
| 1. | МКДОУ «Детский сад» | с.Усемикент, ул. Ленина, 7 | 87 | 89 |

Общеобразовательные школы

Общеобразовательные учебные заведения представлены одной средней общеобразовательной  школой.

Таблица 16– Перечень образовательных учебных заведений села Усемикент

| № п/п | Наименование МОУ | Адрес | Вместимость, мест |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Проект. | Факт. |
| 1 | МКОУ «Усемикентская СОШ» | с. Усемикент | 320 | 295 |

Численность обучающихся в общеобразовательных учреждениях составляет 295 человек. Наполняемость учебного заведения – 122,3%. Обеспеченность населения услугами общеобразовательными школами составляет 122%.

Учреждения дополнительного образования

Помимо общеобразовательных учебных заведений в селе Усемикент действуют следующие учреждения дополнительного образования:

- Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа» (Каякентский район, с.Усемикент, ул. Ленина,39). Количество обучающихся в ДЮСШ 171 человек.

Здравоохранение и социальное обеспечение

Система здравоохранения муниципального образования «село Усемикент» представлена  одним фельдшерско-акушерским пунктом.

Таблица 17-Перечень объектов здравоохранения села Усемикент

| № п/п | Наименование | Почтовый адрес | Форма собственности | Год постройки | Год ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФАП | с.Усемикент | государ. | 1954 | - |

Первую медицинскую помощь население муниципального образования получает в фельдшерско-акушерских пунктах, профильную медицинскую помощь население получает в районной больнице, расположенной в селе Каякент. Обеспеченность учреждениями здравоохранения соответствует нормативным требованиям, рекомендуемым Республиканскими нормативами градостроительного проектирования Республики Дагестан.

На территории села  действует 1 аптека общей площадью торгового зала 50  м2.

Учреждения культуры

Главной целью сферы культуры является предоставление жителям возможности получения необходимых культурных благ при обеспечении их доступности и многообразия и целенаправленное воздействие на личность для формирования определенных положительных качеств.

В данной сфере существуют следующие основные проблемы:

-недостаточная мощность;

-слабая материальная база;

-расположение учреждений в старых зданиях, требующего капитального ремонта.

Учреждения культуры муниципального образования «село Усемикент» представлены одним объектом культурно-досугового типа и одной библиотекой.

Таблица 18 – Перечень учреждений культуры

| № п/п | Наименование | Почтовый адрес | Вид собственности | Год постройки | Проектная мощность | Число работников |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дома культуры, клубы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Клуб | с.Усемикент | муниципальная | 1960 | 80 мест | 4 |
| Библиотеки |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Библиотека | с.Усемикент | муниципальная | 1960 | 12 тыс. томов | 1 |

Обеспеченность населения клубами не соответствует нормативной емкости, рекомендуемой нормативам градостроительного проектирования Республики Дагестан (26,7% от нормативной емкости объектов). Обеспеченность библиотеками превышает требуемые нормативы  - 107,4%.

Спортивные сооружения и площадки

В муниципальном образовании  расположено 2 спортивных объекта: 1 стадион и 1 спортивный зал при школе.

Таким образом, обеспеченность населения спортивными сооружениями не соответствует нормативам градостроительного проектирования РД. Территориально плоскостные сооружения- 13,8%, спортивные залы- 107,4%.

Торговля, бытовое обслуживание, общественное питание

Сфера торговли, бытового обслуживания и общественного питания муниципального образования представлена следующими объектами:

- 13-ю  магазинами общей площадью торговых залов 640 м2;

- 1-м объектом технического обслуживания и ремонта транспортных средств, машин и оборудования;

- 1-м предприятием общественного питания,  площадью 30 м2 на 40 посадочных места;

- 1 аптекой общей площадью 50м2.

Обеспеченность учреждениями и предприятиями бытового и коммунального обслуживания составляет 25%; обеспеченность объектами торговли-105,7%.

Административно-деловые учреждения

На территории муниципального образования имеются следующие административно-деловые учреждения.

Таблица 19 - Перечень административно-деловых учреждений на территории муниципального образования «село Усемикент»

| № п/п | Наименование учреждения | Местоположение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Администрация МО «село Усемикент» | с. Усемикент |
| 2 | Отделение связи | с.Усемикент, ул. Гасаналиева,7 |

Село  обеспечено необходимым набором административно-деловых объектов.

Расчет потребности населения в учреждениях социального и культурно-бытового обслуживания

Проектные предложения

Формирование и развитие системы культурно-бытового обслуживания в значительной мере способствует достижению главной цели градостроительной политики муниципального образования – обеспечения комфортности проживания.

В связи с этим, генеральным планом для каждой группы предприятий обслуживания выработан ряд предложений, основанных на анализе существующей ситуации в разрезе муниципального образования. Анализ основан на рекомендациях Республиканских нормативов градостроительного проектирования Республики Дагестан и помимо нормативного уровня обеспеченности учитывает виды  и радиусы обслуживания объектов социально-культурной инфраструктуры.

Таблица 20 – Расчет потребности в учреждениях социального и культурно-бытового обслуживания на расчетный срок

| - № п/п | - Наименование учреждений обслуживания | - Един. изм. | - Проектная емкость существующих сохраняемых объектов |  | - Отклонение от расчетной емкости |  | - Объекты и объемы нового строительства/реконструкции |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | значение | % обеспеченности | значение | % | I очередь | расчетный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | - Дошкольные образовательные учреждения | - мест | - 87 | - 89,8 | - 10 | - 10,2 | - строительство детского сада на 100 мест | - - |
| - 2 | - Общеобразовательные школы | - мест | - 320 | - 122,0 | - (58) | - -22,0 | - - | - - |
| - 3 | - Учреждения внешкольного образования | - мест | - 171 | - 651,8 | - (145) | - -552 | - - |  |
| Учреждения здравоохранения и социального обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | - Стационары всех типов с вспомогательными зданиями и сооружениями (на районном уровне - диспансеры и больничные учреждения) | - койка | - - | - 0,0 | - 14 | - 100 | - - | - - |
| - 2 | - Амбулаторно-поликлиническая сеть, диспансеры без стационара | - посещений в смену | - - | - 0,0 | - 23 | - 100,0 | - - | - - |
| - 3 | - Фельдшерский или фельдшерско-акушерский пункт | - объект | - 1 | - - | - - | - - | - завершение строительства ФАПа | - - |
| - 4 | - Выдвижной пункт медицинской помощи | - автомобиль | - - | - 0,0 | - 0,4 | - 100,0 | - - | - - |
| - 5 | - Аптеки | - м2 общей площади | - 50 | - 177,0 | - -21,7 | - -77 | - - | - - |
| - 6 | - Специализированные отделения социально-медицинского обслуживания на дому для граждан пенсионного возраста и инвалидов | - мест | - 9 | - 264,7 | - (6) | - -165 | - - | - - |
| Физкультурно-спортивные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | - Территория плоскостных спортивных сооружений (на 1 тыс. чел.) | - га | - 0,25 | - 13,8 | - 1,6 | - 86,2 | - строительство комплексной спортивной площадки (1 га) | - - |
| - 2 | - Спортивные залы | - м2 площ. зала | - 100 | - 61,9 | - 61,4 | - 38,1 | - реконструкция спортивного зала | - - |
| Учреждения культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | - Клубы сельских поселений | - мест | - 80 | - 26,7 | - 220 | - 73 | - капитальный ремонт здания | - - |
| - 2 | - Сельские массовые библиотеки | - тыс. единиц хранения | - 13 | - 107,4 | - (1) | - -7 | - - | - - |
| Торговля и общественное питание |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | - Магазины, в том числе: | - м2 торг.площ. | - 640 | - 105,7 | - (35) | - -6 | - - | - строительство магазина 150 м2 торговой площади с размещением предприятий бытового обслуживания (4 места) |
|  | магазин продовольственных товаров | м2 торг.площ. | 640 | Х | Х | Х |  |  |
|  | магазин непродовольственных товаров | м2 торг.площ. |  |  |  |  |  |  |
| - 2 | - Предприятия общественного питания | - пос. мест | - - | - - | - 81 | - 100 | - строительство кафе на 40 мест | - - |
| Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | - Предприятия бытового обслуживания | - раб. мест | - 2 | - 25 | - 6 | - 75 | - - | - размещение предприятий бытового обслуживания (4 места) в составе торгового-бытового комплекса |
| - 2 | - Банно-оздоровительный комплекс | - помывочное место | - - | - - | - 14 | - 100 | - - | - - |
| - 3 | - Пожарное депо | - пожарный автомобиль | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| Административно-деловые, коммунальные объекты |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | - Административно-управленческое учреждение | - 1 рабочее место | - 1 | - - | - - | - - | - - | - - |
| - 2 | - Отделения связи | - объект | - 1 | - - | - 1 | - 100 | - - | - - |
| - 3 | - Отделение, филиал банка | - объект | - - | - - | - 1,0 | - 100 | - - | - - |

Проектные предложения

Генеральным планом на I очередь строительства предлагается:

- капитальный ремонт существующего детского сада;

- реконструкция существующей школы;

- капитальный ремонт существующего фельдшерско-акушерского пункта (ФАП);

- капитальный ремонт существующей библиотеки;

- строительство детского сада  на 80 мест в южной части сел;

- строительство детской площадки на территории запланированного детского сада;

- строительство ФАП в восточной части села.

Генеральным планом на расчетный срок предлагаются следующие мероприятия:

- строительство дома культуры в северо-восточной части села;

- строительство кафе на 50 мест северо-восточной части села;

- строительство мечети  в южной части села;

- строительство мечети  в восточной части села.

## Транспортная инфраструктура муниципального образования

### Внешний транспорт

Внешние транспортные связи сельского поселения осуществляются автомобильным транспортом, обеспечивающим связь муниципального образования с соседними населенными пунктами, с районным и областным административными центрами.

Ближайшая железнодорожная станция (Каякент)  расположена в районном центре Новокаякент, в 12-ти  километрах к востоку от села.

В восточной части муниципального образования  проходит автомобильная дорога федерального значения Р217 «Кавказ» (М29). Ее протяженность в границах муниципального образования составляет 3,7 км.

Также по территории сельского поселения проходят  две автодороги местного значения «Кавказ» – с. Алхаджакент» (протяженность в черте муниципального образования 3,9 км) и подъезд от федеральной а/д «Кавказ» к с. Усемикент (протяженность в границах поселения  8,6 км).

Автостанция на территории села отсутствует.

Пассажирский транспорт

Общественный пассажирский транспорт на территории села отсутствует.

Индивидуальные пассажирские перевозки осуществляются на личном транспорте населения.

Личный транспорт населения содержится в гаражах, находящихся на территории приусадебных участков. Транспорт юридических лиц хранится на территории предприятий владельцев автотранспорта.

Трубопроводный транспорт

Через муниципальное образование проходит магистральный газопровод «Кази-Магомед-Моздок» и магистральный нефтепровод «Грозный-Баку». Общая протяженность магистральных линий в границах поселения составляет 4,4 км.

Проектные предложения

На расчетный срок генерального плана внешние связи поселения будут обеспечиваться, как и в настоящее время, автомобильным транспортом.

Основные принципы развития транспортной инфраструктуры муниципального образования « село Усемикент»  должны включать в себя три основные составляющие: улучшение качества существующих автодорог, строительство новых автодорог и изменение маршрутов автобусного сообщения.

Генеральным планом на первую очередь (до 2017г.) строительства предлагается:

- устройство остановочных, посадочных площадок, автопавильонов на автобусных остановках;

- замена поврежденных и установка новых дорожных ограждений, замена поврежденных и установка недостающих дорожных знаков;

- реконструкция мостовых сооружений, расположенных на территории муниципального образования;

- реконструкция подъезда к селу Усемикент;

- на всех автодорогах общего пользования  осуществить строительство/ реконструкцию павильонов ожидания прибытия автобусов, в т.ч. с учетом роста пассажиропотоков, имеющихся и вновь создаваемых в будущем автобусных маршрутов.

### Улично-дорожная сеть

Улично-дорожная сеть муниципального образования представляет собой часть территории, ограниченной красными линиями и предназначенной для движения транспортных средств и пешеходов, прокладки инженерных коммуникаций, размещения зеленых насаждений и шумозащитных устройств, установки технических средств информации и организации движения.

Категории улиц и дорог муниципального образования «село Усемикент» приняты в соответствии с классификацией, приведенной в следующей таблице.

Таблица 21 – Категории улиц и дорог и их основное назначение

| № п/п | Категория сельских улиц и дорог | Основное назначение | Расчетная скорость движения, км/ч | Ширина полосы движения, м | Число полос движения | Ширина пешеходной части тротуара, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поселковая дорога | Связь сельского поселения с внешними дорогами общей сети | 60 | 3,5 | 2 | - |
| 2 | Главная улица | Связь жилых территорий с общественным центром | 40 | 3,5 | 2-3 | 1,5-2,25 |
| 3 | Улица в жилой застройке: |  |  |  |  |  |
| 3.1 | основная | Связь внутри жилых территорий и с главной улицей по направлениям с интенсивным движением | 40 | 3 | 2 | 1,0-1,5 |
| 3.2 | второстепенная (переулок) | Связь между основными жилыми улицами | 30 | 2,75 | 2 | 1 |
| 3.3 | проезд | Связь жилых домов, расположенных в глубине квартала, с улицей | 20 | 2,75-3,0 | 1 | - |
| 4 | Хозяйственный проезд, скотопрогон | Прогон личного скота и проезд грузового транспорта к приусадебным участкам | 30 | 4,5 | 1 | - |

Общая протяженность улично-дорожной сети населенного пункта муниципального образования составляет около 17  км, в том числе 7 км имеют уличное освещение.

Решение проблемы благоустройства улично-дорожной сети с. Усемикент сформулировано в  проектных предложениях генерального плана.

Проектные предложения

Генеральным планом предусматривается сохранение и дальнейшее развитие сложившейся структуры улично-дорожной сети муниципального образования.

Улично-дорожную сеть следует проектировать в виде непрерывной системы с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки.

Генеральным планом предложены следующие профили автодорог.

Рисунок 2 – Рекомендуемые профили автодорог

На I очередь строительства предусмотрены следующие мероприятия:

- капитальный ремонт центральной улицы  с. Усемикент-1 км;

- асфальтирование ≈ 5 км улиц с грунтовым покрытием  в с. Усемикент;

- установка уличного освещения на асфальтированных улицах;

- нанесение дорожной разметки, замена поврежденных и установка новых дорожных ограждений, замена поврежденных и установка недостающих дорожных знаков, установка дорожных знаков индивидуального проектирования;

- при организации новой жилой застройки предусмотреть строительство улично-дорожной сети (новых улиц, переулков). Доля улиц и проездов от общей площади комплексной жилой застройки должна составлять 5–7%.

Генеральным планом на расчетный срок  в качестве  мероприятий определено:

- асфальтирование ≈ 10 км улиц с грунтовым покрытием  в с. Усемикент;

- формирование улиц и проездов при организации жилых и общественно-деловых зон на свободных территориях;

- восстановление изношенных верхних слоев дорожных покрытий с обеспечением требуемой ровности и шероховатости на всех асфальтированных улицах населенного пункта.

## Инженерное оборудование территории

В составе Генерального плана муниципального образования «селоУсемикент»  разработаны мероприятия по развитию систем инженерного оборудования, направленные на комплексное инженерное обеспечение населенного пункта муниципального образования, модернизацию и реконструкцию устаревших инженерных коммуникаций и головных источников, внедрение политики ресурсосбережения.

Территория муниципального образования обеспечена инженерными сетями с возможностью подключения к ним жилых домов, обслуживающих и производственных объектов. Вместе с тем, в инженерном комплексе муниципального образования существует ряд проблем (в системе водоотведения и теплоснабжения, решение которых может значительно улучшить и повысить эффективность работы инженерной инфраструктуры.

### Водоснабжение

Источниками водоснабжения населения муниципального образования «село Усемикент» служат родники, артезианские скважины и р. Гамри-озень.  Водоснабжение осуществляется с подачей воды потребителям по водопроводным сетям, в том числе и на водонапорные колонки.

Таблица 22 - Характеристика источников водоснабжения  и магистральных  водопроводных сетей с. Усемикент

| № п/п | Наименование магистральных водопроводных сетей | Источник воды | Год постройки | Протяженность км, (диаметр трубы, мм). | Остаточная стоимость (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гаша-Усемикент | река Гамри-озень | 1970 | 8,0 (Ф-159) | 117 |
| 2 | Гаша-Усемикент | река Гамри-озень | 1996 | 9,0 (Ф-270,159) | 550 |
| 3 | Гаша-Усемикент | река Гамри-озень | 2005 | 12,6 (Ф-120) | 10 434 |
| ИТОГО |  | Х | Х | 29,6 | 11 101 |

Протяженность  уличных водопроводных сетей в муниципальном образовании составляет 8 км. Состояние водопроводных сетей удовлетворительное, основная проблема – потеря гидравлического напора. Длительная эксплуатация  скважин увеличивает вероятность исчерпывания дебита. Протяженность водопроводных сетей, требующих замены (ремонта), равна 2,7 км. Жилищный фонд обеспечен централизованным водоснабжением  (уличным водопроводом) не менее чем на 50%.

В целом, потребности населения в воде для питьевых и хозяйственных нужд соответствуют мощности водозаборных сооружений (за исключением периодов засушливой погоды, увеличения водоразбора на полив приусадебных участков).  Водозаборные сооружения находятся в районе села Гаша Каякентского сельсовета на р. Гамри-озень в виде каптажа, которые периодически хлорируют.

Противопожарное водоснабжение поселения

На территории сельского поселения противопожарное водоснабжение населенных пунктов осуществляется наружными источниками – из естественных водоемов и централизованной системы водоснабжения, объединенной с противопожарной.

Противопожарную защиту территории осуществляет ПЧ №21, расположенная в с. Новокаякент.

Проектные предложения

Для обеспечения комфортной среды проживания населения муниципального образования «село Усемикент»  генеральным планом предлагается максимальное обеспечение населения централизованным водоснабжением.

Раздел составлен в соответствии с данными существующего положения и мероприятиями, необходимыми для развития системы на I очередь (на 01.01.2018 г.) и расчетный срок (на 01.01.2033 г.) и обеспечивающими население водой нормативного качества в достаточном количестве.

Нормы водопотребления и расчетные расходы воды питьевого качества

Удельное среднесуточное водопотребление на одного жителя принято в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Республики Дагестан на I очередь в объеме 84,4 л/сутки, на расчетный срок – 74,5 л/сутки.

Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях.

Количество воды на нужды промышленности и неучтенные расходы определены в размере 15%,  на полив зеленых насаждений - до 10% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды.

Для расчета среднесуточного водопотребления в сельском поселении были приняты укрупненные показатели удельного водопотребления на 1 человека:

- пользование водой из уличных водоразборных колонок – 50 л/сут;

- жилые дома с внутренним водопроводом без централизованной канализации – 85 л/сут.

Численность населения на I очередь и расчетный срок прогнозируется на уровне  2 480 и 2 720 человек, соответственно.

Таблица 23 - Расчет среднесуточного водопотребления на I очередь и расчетный срок

| Наименование потребителей | Число жителей, чел. |  | Норма водопотребления, л/сут. чел. |  | Суточный расход воды населением, м3/сут. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I очередь | Расчетный срок | I очередь | Расчетный срок | I очередь | расчетный срок |
| - Пользование водой из уличных водоразборных колонок | - 1 040 | - 684 | - 50 | - 50 | - 52,0 | - 34,2 |
| - Жилые дома с внутренним водопроводом без централизованной канализации | - 1 040 | - 1 596 | - 85 | - 85 | - 88,4 | - 135,7 |
| - Жилые дома, оборудованные внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями | - Х | - Х | - 160 | - 230 | - Х | - Х |
| - Жилые дома с водопроводом, канализацией и центральным горячим водоснабжением и теплоснабжением | - Х | - Х | - 300 | - 350 | - Х | - Х |
| Потребление воды населением | 2 080 | 2 280 | 67,5 | 74,5 | 140 | 170 |
| Нужды промышленности (10% общего водопотребления) | Х | Х | Х | Х | 14 | 17 |
| Неучтенные расходы (5% общего водопотребления) | Х | Х | Х | Х | 7 | 8 |
| Поливка зеленых насаждений (10% общего водопотребления) | Х | Х | Х | Х | 14 | 17 |
| Итого | 2 080 | 2 280 | 84,4 | 93,1 | 176 | 212 |

Суточный расход  воды в муниципальном образовании «село Усемикент»  на расчетный срок составит 212 м3/сутки (I очередь 176 м3/сутки).

Таблица 24 - Расчет максимального расхода воды на I очередь и расчетный срок

| № п/п | Наименование показателя | I очередь | Расчётный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Среднесуточный расход | 176 | 212 |
| 2 | Коэффициент суточной неравномерности | 1,3 | 1,3 |
| 3 | Максимальный суточный расход | 228,2 | 276,0 |
| 4 | Средний часовой расход | 9,5 | 11,5 |
| 5 | Коэффициент часовой неравномерности | 1,65 | 1,65 |
| 6 | Максимальный часовой расход | 15,7 | 19,0 |
| 7 | Максимальный секундный расход | 4,36 | 5,28 |

Необходимые потребности в воде на расчетный срок могут быть обеспечены от водозаборных сооружений производительностью 456  м3/сутки.

На участках с большой степенью износа предлагается вводить постепенную замену старого трубопровода новым, современным. Замену следует осуществлять с использованием полимерных труб, которые имеют повышенный срок службы до 50 лет.

Расходы воды на пожаротушение

Противопожарный водопровод принимается объединенным с хозяйственно-питьевым. Расход  воды для обеспечения пожаротушения устанавливаются в зависимости от численности населения согласно "СП 8.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности".

Для расчета расхода воды на наружное пожаротушение принят один одновременный пожар с расходом воды 10 л/сек. Продолжительность тушения пожара – 3 часа. Учитывая вышеизложенное, потребный расход воды на пожаротушение на  I очередь и расчетный срок строительства составит:

1×10×3×36001000=108м3

Максимальный срок восстановления пожарного объема воды должен быть не более 72 часов.

Аварийный запас воды должен обеспечивать производственные нужды по аварийному графику и хозяйственно-питьевые нужды в размере 70% от расчетного расхода в течение 12 часов.

***

Генеральным планом предлагается предусмотреть следующие мероприятия по развитию системы водоснабжения сельского поселения на I очередь строительства:

- ремонт сетей водоснабжения с частичной заменой труб на современные полимерные;

- прокладка уличного водопровода на территориях новой жилой застройки;

- прокладка уличного водопровода на территориях существующей жилой застройки, не оборудованной уличным водопроводом;

- строительство резервной емкости для целей противопожарной безопасности (108 м3).

Таблица 25  -Мероприятия по ремонту водопроводных сетей в селе Усемикент согласно  программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МР «Каякентский район» на 2013-2020  годы

| Вид работ / наименование сельских поселений | Объем работ |  | Ориентировочная стоимость в ценах соответствующих лет (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ед. изм. | кол-во |  |
| Строительство нового водопровода в с. Усемикент | км | 2,8 | 5 230 |
| Капитальный ремонт старых водопроводных линий с. Усемикент | км | 10 | 10 090 |

На расчетный срок в качестве мероприятий генеральным планом определена прокладка уличного водопровода на территориях новой жилой застройки и обеспечение производительности водозаборных сооружений не менее 456 м3/сутки.

### Водоотведение

Организованного сброса сточных вод через центральную систему канализации в муниципальном образовании в настоящее время нет. Отвод стоков от зданий, имеющих внутреннюю канализацию, осуществляется в выгребные ямы. Такое положение вызывает необходимость строительства очистных сооружений.

Также требуется капитальный ремонт ливневой канализации.

Проектные предложения

Генеральным планом предусматривается децентрализованная система канализации села Усемикент.

Из неканализованной застройки населенного пункта, оборудованной выгребами, стоки будут вывозиться на сливную станцию канализационных очистных сооружений, строительство которых запланировано в Каякенстком районе согласно его утвержденной схеме территориального планирования. Здесь сточные воды проходят очистку через очистные сооружения искусственной биологической очистки, с последующей доочисткой на песчаных фильтрах.

Для навозной жижи устраиваются непроницаемые для грунтовых и поверхностных вод бетонные сборники, далее жижа компостируется и используется в качестве удобрения.

При проектировании систем канализации села Усемикент расчетное удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий следует принимать равным расчетному удельному среднесуточному (за год) водопотреблению без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений.

Таблица 26 - Расчет среднесуточного водоотведения на I очередь и расчетный срок

| Наименование потребителей | Число жителей, чел. |  | Норма водоотведения, л/сут.чел. |  | Суточный расход, м3/сут. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I очередь | расчётный срок | I очередь | расчётный срок | I очередь | расчётный срок |
| Население | 2 080 | 2 280 | 67,5 | 74,5 | 140 | 170 |
| Неучтенные расходы, включая нужды промышленности (15% от среднесуточного объёма водоотведения населения ) | Х | Х | Х | Х | 21 | 25 |
| Итого | 2 080 | 2 280 | 77,6 | 85,7 | 161 | 195 |

Таким образом, прогнозируемый суточный объем сточных вод на расчетный срок составит 195 м3/сутки (I очередь 161 м3/сутки).

Таблица 27 - Расчет максимального расхода воды на  I очередь и расчетный срок

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | I очередь | Расчётный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Среднесуточный расход | м3/сут | 161 | 195 |
| 2 | Среднечасовой расход | м3/час | 6,7 | 8,1 |
| 3 | Коэффициент неравномерности | - | 2,26 | 2,25 |
| 4 | Максимальный часовой расход | м3/час | 15,2 | 18,4 |
| 5 | Максимальный секундный расход | л/сек | 4,23 | 5,10 |

Необходимые потребности в водоотведении могут быть обеспечены комплексом очистных сооружений мощностью 442 м3/сутки.

Для обеспечения должного функционирования системы водоотведения генеральным планом на I очередь строительства предусмотрено оборудование выгребными ямами всего жилищного фонда и учреждений социально-культурного и бытового назначения населенного пункта с организацией вывоза стоков на канализационно - очистные сооружения,  а также строительство линий ливневой канализации  (2,5 км).

Таблица 28 - Мероприятия по строительству линий ливневой канализации в селе Усемикент  согласно  программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МР «Каякентский район» на 2013-2020  годы

| Вид работ / наименование сельских поселений | Объем работ |  | Ориентировочная стоимость в ценах соответствующих лет (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ед. изм. | кол-во |  |
| Строительство линий ливневой канализации в с. Усемикент | км | 2,5 | 7 356 |

### Теплоснабжение

В настоящее время централизованное теплоснабжение жилых и общественных зданий отсутствует.

Все объекты жилой, культурно-бытовой и социальной  застройки отапливаются от индивидуальных теплоисточников. Основной вид топлива - газ. Часть индивидуальной  жилой застройки имеет печное отопление. Производственные территории также не обеспечены централизованным теплоснабжением.

Проектные предложения

Генеральным планом предусматривается 100% переход отопления объектов социально-культурного назначения и жилой застройки с угля на природный газ.

Сокращение в результате перехода с угля на газ объемов вредных выбросов в атмосферу позволит улучшить экологическую обстановку в населенном пункте, снизить вредное влияние окружающей среды на здоровье населения.

Проектируемые генеральным планом объекты  индивидуальной жилой  и общественно-деловой застройки  будут оборудованы автономными газовыми котельными.

При проектировании и строительстве объектов жилищно-гражданского назначения предлагается использовать строительные материалы и конструкции, способствующие повышению теплозащиты жилых и общественных зданий согласно новым требованиям строительных норм и правил, а также СНиПа 2.04.07-86 «Тепловые сети».

### Газоснабжение

Газоснабжение муниципального образования «село Усемикент» осуществляется от магистрального газопровода  Моздок – Казимагомед по газопроводу-отводу на ГРС «Усемикент», расположенную в границах села, где давление газа снижается до 4,5-3 атм. Далее топливо по газопроводам среднего и  низкого давления  поступает  к жилым домам. Протяженность уличной газовой сети по территории  сельского поселения  равна 15,1 км (1,5 км нуждается в замене).

Газоснабжающей организацией является ООО «Газпром межрегионгаз  Пятигорск». Уровень газификации домовладений составляет более 80%.

При проектировании реконструкции, и строительства систем газоснабжения на территории муниципального образования,  развитии проектной застройки населенных пунктов, для снижения риска при воздействии поражающих факторов техногенных и военных ЧС, необходимо учитывать положения СНиП 2.01.51-90.

Газификацию новых жилых районов муниципального образования планируется завершить до конца 2014 года.

Проектные предложения

Проектируется подавать газ в жилые дома для приготовления пищи, на отопление местными газовыми приборами, на нужды производственных объектов.

Генеральным планом предлагается сохранить действующую систему газоснабжения села Усемикент с развитием ее инфраструктуры, подразумевающим:

- реконструкцию и модернизацию существующих сетей и объектов системы газоснабжения;

- строительство сетей и объектов газоснабжения  на существующих не газифицированных  территориях  села и застраиваемых в соответствии с генеральным планом  (I очередь и расчетный срок)  территориях;

Таблица 29 – Мероприятия  по строительству газопроводов в селе Усемикент согласно  программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МР «Каякентский район» на 2013-2020  годы

| Вид работ | Объем и стоимость выполняемых работ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ед. изм. | кол-во | сумма, тыс. руб. |
| Строительство нового газопровода с. Усемикент | км | 11 | 27200 |

- подключение к системе газоснабжения существующих и запланированных (на I очередь строительства и расчетный срок) объектов жилой и общественно-деловой застройки.

### 2.8.5	Электроснабжение

Электроснабжение потребителей муниципального образования предусмотрено от электрических сетей ОАО "ДАГЭНЕРГОСЕТЬ".

Электроэнергетика является основой функционирования экономики и жизнеобеспечения, поэтому стратегической задачей предприятий электроэнергетики является бесперебойное и надежное обеспечение хозяйствующих субъектов, объектов социальной сферы и населения электроэнергией.

Электроснабжение муниципального образования осуществляется от подстанции «Утамыш Новая» (35/10 кВ), расположенной  в селе Утамыш Каякентского района. Состояние электрических сетей удовлетворительное. Загруженность электрических сетей 75%.

Таблица 30 - Характеристика ПС 35кВ "Утамыш Новая"

| Наименование показателя | Значение |
| --- | --- |
| Классы напряжения, кВ | 35/10 |
| Год ввода в эксплуатацию | 1990 |
| Зона электроснабжения центра питания: | Каякентский район |
| Количество и установленная мощность силовых трансформаторов | 1,6 МВА |
| Существующая нагрузка по замерам режимного дня (зима, лето) | 1,55/1,05 МВА |
| Профицит/дефицит мощности по результатам замеров режимного дня | 0,0 MBA |
| Максимальная мощность | 0,04MBA |
| Объем мощности по заключенным договорам, находящимся на исполнении | 0,13 МВА |
| Объем мощности по заявкам на технологическое присоединение | 0,19MBA |

Поселение пересекают линии электропередач высокого напряжения 110 кВ Л-105 ПС «Изберг С» - ПС «Дербент 330» (протяженность по территории муниципального образования 2,9 км), линии электропередач  ВЛ 330 кВ Махачкала – Дербент (протяженность по территории- 2,9 км), а также  строящиеся ВЛ 330 кВ «Артем – Дербент».

Питание сельскохозяйственных, промышленных предприятий, а также культурно бытовых и жилых потребителей осуществляется через понизительные трансформаторные подстанции.

Потребление электрической энергии достигает 50-55% от мощности трансформаторных подстанций.

Опоры линий электропередач бетонные с металлической сеткой и деревянные. Частично опоры требуют замены (большой износ), ежегодно проводятся плановые работы по ремонту и замене ветхих линий электропередач.

Имеющаяся сеть энергоснабжения позволяет обеспечить население и объекты экономики достаточным количеством электроэнергии.

Проектные предложения

В целях  повышения надежности и обеспечения бесперебойного электроснабжения, снижения потерь при передаче электроэнергии, сокращения эксплуатационных расходов и предотвращения отключений на линиях электропередачи 0,4–10 кВ при воздействии стихийных явлений, целесообразно использовать при строительстве новых линий самонесущий изолированный провод (СИП).

Таблица 31 – Мероприятия  по строительству и ремонту ЛЭП в муниципальном образовании согласно  программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МР «Каякентский район» на 2013-2020  годы

| Вид работ | Ориентировочная стоимость строительства (реконструкции, капитального ремонта) линий электропередач в ценах соответствующих лет (тыс. рублей) |  |  |  | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ед. изм. | Кол-во | 2014г. | 2017г. |  |
| Строительство линий электропередач в с. Усемикент | км | 16 | 5 870 | 2 055 | 7 925 |
| ВСЕГО | Х | 16 | 5 870 | 2 055 | 7 925 |

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по развитию системы электроснабжения муниципального образования:

- подключение к системе электроснабжения запланированных на Ι очередь объектов жилой и общественно-деловой застройки (очередь, расчетный срок);

- строительство (в новых микрорайонах) и капитальный ремонт линий электропередач (очередь, расчетный срок).

### Связь, радиовещание, телевидение

Телефонная связь

Компанией, предоставляющими услуги проводной местной и внутризоновой телефонной связи, является ОАО «Дагсвязьинформ». Телефонизирован населенный пункт  муниципального образования  от районного узла связи (с. Новокаякент).

В с. Усемикент  размещена автоматическая телефонная станция. Услуги мобильной связи представляются следующими операторами: ОАО «ВымпелКом» (БиЛайн),  ОАО «МТС», ОАО «Мобиком-Центр» (Мегафон). Территория сельского поселния находится в зоне уверенного приема сигнала.

Телевидение,  радиовещание

Телевидение в поселении представлено основными федеральными и региональными каналами. Для расширения приема каналов телевещания население использует спутниковое телевидение.

Почтовая связь

Отделение связи расположено в селе Усемикент. Оно оказывает  населению почтовые услуги, услуги телефонной связи, интернета

Проектные предложения

Согласно нормам телефонной плотности для городов и населенных пунктов сельской местности Н.П.2.008-7-85 норма телефонной плотности – 100%-ная телефонизация квартирного сектора, 4 телефона-автомата на 1000 жителей и 7% телефонных номеров для предприятий и учреждений от числа номеров жилищного фонда.

Расчет потребности в телефонных номерах:

- Определение количества телефонных номеров жилищного фонда. В соответствии с произведенными расчетами численность населения муниципального образования на 01.01.2032 г. составит 2 280 человек. С учетом прогнозируемого среднего размера семьи (2,6 человек) число домохозяйств в муниципальном образовании может составить 877 единиц. Таким образом, число телефонных номеров жилищного сектора также будет равно 877 единицам:

2 280 : 2,6 ≈ 877 - телефонных номеров жилищного сектора,

где:

2 280– прогнозная численность населения на расчетный срок;

2,6 – прогнозный средний размер семьи.

- Количество телефонных номеров предприятий и учреждений (7% от числа телефонных номеров населения):

877* 0,07 ≈ 61 – телефонных номеров для предприятий и учреждений.

- Количество телефонов-автоматов:

2 280: 1000 * 4 ≈ 9 – потребность в телефонах–автоматах.

- Общее количество телефонных номеров:

877+61+9=947– всего необходимо телефонных номеров на расчетный срок.

Для развития системы телефонной связи генеральным планом на расчетный срок в качестве мероприятий определено:

- обеспечение общей мощности действующей АТС не менее  947 номеров;

- улучшение качества сотовой связи и интернета;

- установка 8-ми таксофонов в селе Усемикент (один по факту располагается в здании школы);

- прокладка дополнительных слаботочных сетей к местам застройки жилищного фонда.

## Инженерная подготовка территории

Основные решения по инженерной подготовке территории разрабатываются в соответствии с проектными предложениями генерального плана муниципального образования «село Усемикент».

Мероприятия по инженерной подготовке территории одновременно являются и мероприятиями по благоустройству территории, поэтому обе группы мероприятий целесообразно проводить одновременно.

В соответствии с архитектурно-планировочным решением и инженерно-геологическими условиями, генеральным планом предусматривается на расчетный срок следующий комплекс мероприятий:

- Организация поверхностного стока на всей территории населенного пункта с водоразделов, в границах водосборных бассейнов по направлению к овражно-балочной сети, со сбросом очищенных вод в реки и пруды;

- Предотвращение развития овражной эрозии на территории населенного пункта (упорядочение поверхностного стока, укрепление ложа оврагов, террасирование и облесение) в районах, прилегающих к застройке;

- Проведение мероприятий защиты от подтопления поверхностными и грунтовыми водами (умеренная и слабая степень) на территории населенного пункта.

Комплекс мероприятий, намеченных в настоящем генеральном плане, направлен на охрану и восстановление природной среды, состояние которой на рассматриваемом участке за последние несколько лет заметно ухудшилось. Этому в значительной мере способствовала деятельность человека

## Зеленый фонд муниципального образования

Зеленые насаждения имеют большое значение, способствуя оздоровлению окружающей среды, улучшая микроклимат и снижая уровень шума.

Зеленый фонд является важным фактором архитектурно-планировочной и пространственной организации территории населенных пунктов, придавая ей своеобразие и выразительность.

По функциональному назначению все объекты озеленения делятся на три группы:

а) общего пользования – парки, сады, скверы жилых районов, скверы на площадях, в отступах застройки, при группе жилых домов, бульвары вдоль улиц, пешеходных трасс, набережных;

б) ограниченного пользования на участках жилых домов, детских учреждений, школ, вузов, культурно-просветительских учреждений, спортивных сооружений, учреждений здравоохранения;

в) специального назначения – озеленение водоохранных и санитарно-защитных зон, магистралей, улиц, кладбищ, ветрозащитные насаждения, питомники.

Основной функцией зеленых насаждений общего и ограниченного пользования является обеспечение различных форм и уровней досуга.

Охрана зеленого фонда муниципального образования предусматривает систему мероприятий, обеспечивающих сохранение и развитие зеленого фонда, и мероприятий, необходимых для нормализации экологической обстановки и создания благоприятной окружающей среды.

Проектные предложения

На одного жителя сельского поселения в расчетном периоде будет приходиться 21,5 м2 зеленых насаждений общего пользования (норматив для сельских поселений согласно региональным нормативам градостроительного проектирования Республики Дагестан  – 12 м2 на 1 человека).

Охрана зеленого фонда предусматривает систему мероприятий, обеспечивающих сохранение и развитие зеленых насаждений, необходимых для нормализации экологической обстановки.

Таблица 32 - Расчет обеспеченности населения зелеными насаждениями

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I очередь | расчетный срок |
| 1 | Расчётная численность населения | чел. | 2 080 | 2 280 |
| 2 | Норматив площади озелененных территорий на 1 человека | м2 | 12 | 12 |
| 3 | Расчётная нормативная площадь зелёных насаждений | га | 2,5 | 2,7 |
| 4 | Площадь зелёных насаждений поселения | га | 2,4 | 4,9 |
| 4.1 | на 1 человека | м2 | 11,5 | 21,5 |
| 5 | Разность между нормативной и проектируемой площадью зелёных насаждений (-)недостаток, (+) избыток - всего | га | -0,10 | 2,16 |
| 5.1 | на 1 человека | м2 | -0,5 | 9,5 |

Генеральным планом в качестве мероприятий по развитию объектов системы рекреации предлагается:

на 1 очередь:

- сохранение существующих территорий общего пользования (озеленение улиц, парки) и специального назначения;

на расчетный срок:

- рекультивация и реабилитация промышленных и коммунально-складских пустырей, охранных зон различного назначения;

- организация парка площадью 2,5 га;

- формирование озелененных общественных пространств вдоль всей протяженности существующей и планируемой улично-дорожной сети населенного пункта.

## Санитарная очистка территории. Размещение кладбищ

В районе нет единой (районной) мусоросвалки. В каждом населенном пункте имеется отведенное место для захоронения ТБО. Утилизация и переработка мусора не производится. Большинство мест для захоронения ТБО  не соответствуют требованиям законодательства.

Согласно ст.18 ФЗ от 04.05.1999 №96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» хранение, захоронение и обезвреживание на территориях организаций и населенного пункта загрязняющих атмосферный воздух отходов производства и потребления, в том числе дурнопахнущих веществ, а также сжигание таких отходов без специальных установок, предусмотренных правилами, утвержденными федеральным органом исполнительной власти в области охраны окружающей среды, запрещается.

Юридические лица, отходы производства и потребления которых являются источниками загрязнения атмосферного воздуха, обязаны обеспечивать своевременный вывоз таких отходов на специализированные места их хранения или захоронения, а также на другие объекты хозяйственной или иной деятельности, использующие такие отходы в качестве сырья.

Места хранения и захоронения загрязняющих атмосферный воздух отходов производства и потребления должны быть согласованы с территориальными органами федерального органа исполнительной власти в области охраны окружающей среды и территориальными органами других федеральных органов исполнительной власти.

В настоящее время на территории сельского поселения размещено 1 кладбище площадью 3,2 га.

Проектные предложения

В комплекс по санитарной очистке территории входят сбор, удаление, обеззараживание с последующей утилизацией жидких, твердых хозяйственно-бытовых отходов.

Согласно нормативам градостроительного проектирования Республики Дагестан накопление отходов на душу населения в муниципальном образовании составит 280 кг в год объемом 1400 л. Исходя из этого, годовой объем ТБО на расчетный срок составит 888 тонны/3 592 м3.

Таблица 33 - Объемы накопления бытовых отходов

| Бытовые отходы | Число жителей, чел./ Площадь смета, м2 |  | Удельная норма накопления на 1 человека в год |  |  |  | Общее накопление в год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | кг |  | л |  | I очередь |  | расчётный срок |  |
|  | I очередь | расчётный срок | I очередь | расчётный срок | I очередь | расчётный срок | т | м3 | т | м3 |
| Объем накопления ТБО по населенным пунктам с учетом общественных зданий | 2 080 | 2 280 | 280 | 280 | 1400 | 1400 | 582 | 2 912 | 638 | 3 192 |
| Смет с 1м2 твердых покрытий улиц, площадей и парков | 40 000 | 50 000 | 5 | 5 | 8 | 8 | 200 | 320 | 250 | 400 |
| Итого | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 782 | 3 232 | 888 | 3 592 |

При санитарной очистке населенного пункта поселения необходимо выполнять следующие мероприятия:

а) очистку жилых домов, общественных зданий и прилегающих к ним территорий производить коммунальным транспортом регулярно и в кратчайшие сроки;

б) максимально механизировать все процессы очистки, поливки, полностью исключить ручные работы с отходами;

в) обеспечить герметичность емкостей для вывозки отходов;

г) обезвреживание отходов производить в местах, установленных для этой цели;

д) отвозить жидкие отходы на сливную станцию очистных сооружений;

е) обезвреживание и захоронение трупов животных производить в отведенном для этой цели месте (скотомогильнике).

Сброс твердых бытовых отходов предусматривается в металлические контейнеры объемом 1 м3, которые устанавливаются на специальных площадках, для обслуживания групп жилых домов и общественных зданий. Среднесуточное накопление отходов составит:

3 192: 365 ≈9 м3

С учетом периодичности вывоза мусора (1 выезд в два дня) количество контейнеров составит:

9  х 2= 18шт.

На сегодняшний день в поселении контейнеры не установлены, поэтому на расчетный срок генеральным планом предлагается установить в черте села Усемикент 18 контейнеров.

Твердые бытовые отходы муниципального образования «село Усемикент» будут вывозиться на полигон для временного размещения ТБО, организуемый вблизи населенного пункта (2017 г.), с дальнейшей транспортировкой на общерайонный полигон ТБО.

Примерный расчет  площади, необходимой для  хранения твердых бытовых отходов,  приведен ниже:

3 592 * 20  / 10 = 7184 м2 или 0,7га.

где: 20 – расчетный период, лет;

3 592 –норма накопления отходов поселением в год, м3;

10 – высота складирования, м.

Таким образом, для размещения всех бытовых отходов, которые будут образованы  до 2033 г., требуется обеспечить наличие свободной полигона, равной  3,8 га.

Для стабилизации и дальнейшего решения проблемы санитарной очистки территории поселения генеральным планом на первую очередь строительства предлагается разработать схему обращения с отходами, в составе которой должны быть предусмотрены следующие первоочередные меры:

- выявление всех несанкционированных свалок и их рекультивация;

- разработка схемы санитарной очистки территории с применением мусорных контейнеров;

- организация выбора места для оборудования полигона для временного размещения твердых бытовых отходов и мусора, образуемых на территории МО «село Усемикент».

- организация регулярного сбора ТБО у населения, оборудование контейнерных площадок, установка 18-ти контейнеров.

Размещение кладбищ

По строительным нормам и правилам, утвержденным СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» на тысячу населения требуется 0,24 га площади кладбища. Таким образом, на расчетный срок при численности населения, равной 2 280 человек, необходимо обеспечить наличие свободной площади территорий ритуального значения, равной  0,5 га. Действующие кладбища располагают указанной свободной площадью.

## Санитарно-экологическое состояние окружающей среды

Исследования последних лет в области экологической эпидемиологии и анализа риска для здоровья населения позволяют утверждать, что среда обитания, наряду с социальными проблемами, является одним из важнейших условий, определяющих состояние здоровья человека.

Оценка санитарно-экологического состояния окружающей среды муниципального образования «село Усемикент» выполняется с целью выявления существующих условий проживания населения и обоснования проектных решений, направленных на обеспечение экологической безопасности и комфортных условий проживания.

Атмосферный воздух

Поступление в атмосферу загрязняющих веществ обусловлено возросшим за последние годы количеством автотранспорта, в том числе старых автомобилей, использование низкокачественного топлива, неудовлетворительное содержание автодорог приводит к ухудшению экологической ситуации в республике.

Министерство природных ресурсов и экологии  Республики Дагестан в настоящее время разрабатывает ряд программ, направленных на решение проблем связанных с загрязнением атмосферного воздуха.

Основное стратегическое направление в области охраны атмосферного воздуха – создание сети комплексного мониторинга атмосферного воздуха, который будет способствовать обеспечению непрерывной регистрации содержания загрязняющих веществ в атмосфере, динамики количества отходящих, уловленных, обезвреженных веществ от стационарных источников, разработки комплекса мер по снижению выбросов загрязняющих веществ от передвижных и стационарных источников.

Для эффективного проведения мониторинга атмосферного воздуха, Министерство природных ресурсов и экологии Республики Дагестан разработало план создания сети комплексного мониторинга.

Для обеспечения охраны и с целью улучшения состояния атмосферного воздуха необходимо:

- использовать в производстве современные очистные сооружения, способные свести к минимуму вредное воздействие токсических веществ на человека и окружающую среду;

- внедрять экологическую сертификацию автотранспортных средств и топлива;

- при размещении предприятий строго выдерживать рекомендуемые санитарно-защитные зоны (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03).

Для получения полной информации о качестве атмосферного воздуха в сельском поселении нет постов наблюдения, как стационарных, так и передвижных.

Для улучшения состояния воздуха необходимо:

- организовать посты службы наблюдения в  муниципальном образовании;

- организовать автоматизированную систему контроля выбросов наиболее опасных веществ на территории сельского поселения;

- предусмотреть единый подход к разработке экологических программ для всех служб, участвующих в мониторинге окружающей среды.

Поверхностные и подземные воды

Основными факторами загрязнения грунтовых вод поселения являются:

- размещение производственных участков на землях водоохранных зон;

-отсутствие системы очистки сточных вод;

-захламление водоохранных и прибрежных зон открытых водоемов.

На водозаборных сооружениях источников централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения муниципального образования проекты зон санитарной охраны не разработаны.

Загрязнений поверхностных и грунтовых вод поселения по физико-химическим показателям за последние годы  не отмечалось.

Почвы

Почвы являются основным накопителем токсичных веществ, содержащихся в промышленных и бытовых отходах, складируемых на поверхности, в выбросах предприятий и автотранспорта, сбросах сточных вод.

Гигиенические требования к качеству почв устанавливаются с учетом их специфики, почвенно-климатических особенностей населенных мест, фонового содержания химических соединений и элементов.

В почвах содержание потенциально опасных для человека химических и биологических веществ, биологических и микробиологических организмов, а также уровень радиационного фона не превышают предельно допустимые концентрации (уровни), установленные санитарными правилами и гигиеническими нормативами (СанПиН 2.1.7.1287-03).

Радиационная обстановка

Радиационная обстановка на территории республики Дагестан продолжает оставаться стабильной, но требующей дальнейшего контроля и изучения.

На территории Республики проводится плановый мониторинг радиационной обстановки. Измерения проводятся в 210 точках. Радиационная обстановка на территории Дагестана без изменений и не превышает многолетних сложившихся значений, характерных для нее.

Показатели МЭД гамма-излучения территорий муниципальных образований в зависимости от структуры местности и высоты над уровнем мирового океана колеблются в пределах 0,06-0,23 мкЗв/ч, а показатель МЭД гамма-фона на открытой местности - в пределах 0,05-0,24 мкЗв/ч (значение показателя приводится без вычета космики). Уровень внешнего гамма - фона на открытой местности в г. Махачкале составляет 0,06-0,14 мкЗв/ч, бета-излучения - 0.

Вместе с тем в республике отдельные предприятия по производству строительных и лесоматериалов и изделий работают без санитарно-эпидемиологического заключения радиационной безопасности на выпускаемую продукцию, а предприятия, получившие гигиенические заключения, по окончании срока действия их, за получением повторного заключения не обращались. Это является нарушением санитарного законодательства, а именно ст. 15 закона РФ «О радиационной безопасности населения».

В Дагестане показателей, превышающих предельно допустимые уровни по гамма-излучению, не зарегистрировано.

Проектные предложения

Проектные решения генерального плана направлены на обеспечение экологической безопасности, создание благоприятной среды жизнедеятельности человека при устойчивом социально-экономическом развитии муниципального образования.

В целях изменения экологической ситуации в лучшую сторону генеральным планом предлагается осуществить ряд первоочередных природоохранных мероприятий:

- организация очистки сточных вод;

- выявление и ликвидация всех несанкционированных свалок с последующей рекультивацией земель;

- разработка схемы обращения с отходами;

- улучшение качества дорожных покрытий;

- организация санитарно-защитных зон, зон санитарного разрыва и охранных зон для вновь создаваемых, реконструируемых и существующих объектов капитального строительства с различными нормативами воздействия на окружающую среду.

## Зоны с особыми условиями использования территорий

### Зоны особо охраняемых природных территорий

На территории муниципального образовании «село Усемикент» из общего списка особо охраняемых природных территорий Дагестана находится Каякентский  зоологического заказника республиканского значения, он может служить объектом посещения туристов.

### Зоны охраны объектов культурного наследия

На объекты культурного наследия, находящиеся на территории села Усемикент, охранные зоны в соответствии с требованиями Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» ранее не установлены.

Для объектов историко-культурного наследия, находящихся на территории сельского поселения, требуется разработать и утвердить проекты границ их территорий, охранных зон и зон регулирования застройки с градостроительными регламентами, регистрацией обременений в ФРС.

В муниципальном образовании имеется три памятника археологии  федерального значения. Их характеристика приведена в следующей таблице.

Таблица 34-Объекты культурного наследия федерального значения села Усемикент

| № п/п | Наименование памятника | Датировка | Документ о принятии на госохрану | Местонахождение памятника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Усемикентские могильники (3 группы) | каяк/хороч. время | № 11 | Каякентский район, с.Усемикент, окрестности села |
|  | Усемикентское городище | сред. века | № 11 | Каякентский район, с.Усемикент, 2 км к юго-западу от села |
|  | Три кургана | - | № 1327, пр. 2 | Каякентский район, близ села Усемикент |

Проектные предложения

Необходимо провести оценку состояния памятников, и при необходимости принять меры для их восстановления и реконструкции.

Проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника запрещается, за исключением работ по сохранению данного памятника и его территории, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятника и не создающей угрозы его повреждения, разрушения или уничтожения (ст.35 ФЗ №73 от 25 июня 2002 года «Об объектах, культурного наследия памятников истории и культуры народов РФ»).

Данные о предполагаемых земляных работах на территориях объектов культурного наследия должны заблаговременно поступать в органы археологического надзора с последующим осуществлением земляных работ под контролем данных органов.

### Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

В соответствии со статьей 65 Водного кодекса РФ, водоохранными зонами (ВЗ) являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы (ПЗП), на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Размеры и границы водоохранных зон, а также режим их использования утверждены статьей 65 Водного кодекса РФ.

Ширина водоохраной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров – в размере пятидесяти метров;

2) от десяти до пятидесяти километров – в размере ста метров;

3) от пятидесяти километров и более – в размере двухсот метров.

Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

В соответствии с Водным кодексом РФ и СТП Каякентского района для малых рек и ручьев всего Каякентского района установлены водоохранные зоны, равные 50 м.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

Водоохранные зоны магистральных или межхозяйственных каналов совпадают по ширине с полосами отводов таких каналов.

Ширина водоохранных зон водных объектов, расположенных на территории муниципального образования, приведена в следующей таблице.

Таблица 35 – Ширина водоохраных зон водных объектов муниципального образования «село Усемикент»

| № п.п. | Наименование водотока | Ширина ВЗ |
| --- | --- | --- |
| 1 | река Гамри-озень | 50 |
| 2 | река Ачи | 50 |
| 3 | водоканал Эльдергитатаул | 50 |

Местоположение границ водоохранных зон (ВЗ)

По всей длине водных объектов муниципального образования необходимо установить водоохранную зону шириной 50 м со специальным режимом использования, который будет способствовать предотвращению загрязнения и истощения вод.

В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод для удобрения почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

Границы прибрежных защитных полос (ПЗП)

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой.

Прибрежную защитную полосу водных объектов муниципального образования необходимо установить шириной от 30 до 50 м в зависимости от угла уклона берега водного объекта (тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса).

Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере пятидесяти метров.

При наличии ливневой канализации и набережных границы прибрежных защитных полос совпадают с парапетами набережных. Ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной. При отсутствии набережной ширина водоохранной зоны, прибрежной защитной полосы измеряется от береговой линии.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными для водоохранных зон ограничениями запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Установление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе посредством специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Поддержание в надлежащем состоянии водоохранных зон и прибрежных защитных полос возлагается на водопользователей. Собственники земель, землевладельцы и землепользователи, на землях которых находятся водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы, обязаны соблюдать установленный режим использования этих зон и полос.

Предотвращение негативного воздействия вод и ликвидация его последствий

В целях предотвращения негативного воздействия вод (затопления, подтопления, разрушения берегов водных объектов, заболачивания) и ликвидации его последствий проводятся специальные защитные мероприятия в соответствии с Водным Кодексом и другими федеральными законами.

Размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод в границах зон затопления, подтопления запрещаются.

В границах зон затопления, подтопления запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.

Границы зон затопления, подтопления определяются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти с участием заинтересованных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Собственник водного объекта обязан осуществлять меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий. Меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности, собственности субъектов Российской Федерации, собственности муниципальных образований, осуществляются исполнительными органами государственной власти или органами местного самоуправления в пределах их полномочий в соответствии со статьями 24 - 27 Водного Кодекса.

### Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения муниципального образования являются подземные и поверхностные воды.

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», каждый конкретный источник хозяйственно-питьевого водоснабжения должен иметь проекты зон санитарной охраны (ЗСО).

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водоподводящего канала. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Генеральным планом рекомендуется разработать проект границ первого пояса ЗСО скважин.

Размеры ЗСО II и III пояса должны устанавливаться в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 и СНиП 2.04.02-84*.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.

Проектом предлагается установить зоны санитарной охраны для всех существующих и планируемых объектов и сетей водоснабжения муниципального образования. Все действующие объекты водоснабжения в обязательном порядке должны иметь проекты организации ЗСО. Размеры ЗСО должны устанавливаться в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Определение границ поясов ЗСО подземных источников водоснабжения

Граница первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора - при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м - при использовании недостаточно защищенных подземных вод.

Граница первого пояса ЗСО группы подземных водозаборов должна находиться на расстоянии не менее 30 и 50 м от крайних скважин.

Для водозаборов из защищенных подземных вод, расположенных на территории объекта, исключающего возможность загрязнения почвы и подземных вод, размеры первого пояса ЗСО допускается сокращать при условии гидрогеологического обоснования по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

К недостаточно защищенным подземным водам относятся:

а) грунтовые воды, т.е. подземные воды первого от поверхности земли безнапорного водоносного горизонта, получающего питание на площади его распространения;

б) напорные и безнапорные межпластовые воды, которые в естественных условиях или в результате эксплуатации водозабора получают питание на площади ЗСО из вышележащих недостаточно защищенных водоносных горизонтов через гидрогеологические окна или проницаемые породы кровли, а также из водотоков и водоемов путем непосредственной гидравлической связи.

Для водозаборов при искусственном пополнении запасов подземных вод граница первого пояса устанавливается как для подземного недостаточно защищенного источника водоснабжения на расстоянии не менее 50 м от водозабора и не менее 100 м от инфильтрационных сооружений (бассейнов, каналов и др.).

В границы первого пояса инфильтрационных водозаборов подземных вод включается прибрежная территория между водозабором и поверхностным водоемом, если расстояние между ними менее 150 метров.

Границы второго и третьего поясов

При определении границ второго и третьего поясов следует учитывать, что приток подземных вод из водоносного горизонта к водозабору происходит только из области питания водозабора, форма и размеры которой в плане зависят от:

- типа водозабора (отдельные скважины, группы скважин, линейный ряд скважин, горизонтальные дрены и др.);

- величины водозабора (расхода воды) и понижения уровня подземных вод;

- гидрологических особенностей водоносного пласта, условий его питания и дренирования.

Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора.

Определение границ поясов ЗСО поверхностных источников водоснабжения

Граница первого пояса ЗСО водопровода с поверхностным источником устанавливается с учетом конкретных условий в следующих пределах:

а) для водотоков:

вверх по течению - не менее 200 м от водозабора;

вниз по течению - не менее 100 м от водозабора;

по прилегающему к водозабору берегу - не менее 100 м от линии уреза воды летне-осенней межени;

в направлении к противоположному от водозабора берегу при ширине реки или канала менее 100 м, вся акватория и противоположный берег шириной 50 м от линии уреза воды при летне-осенней межени, при ширине реки или канала более 100 м, полоса акватории шириной не менее 100 метров;

б) для водоемов (водохранилища, озера) граница первого пояса должна устанавливаться в зависимости от местных санитарных и гидрологических условий, но не менее 100 м во всех направлениях по акватории водозабора и по прилегающему к водозабору берегу от линии уреза воды при летне-осенней межени.

Граница второго пояса ЗСО водотока ниже по течению должна быть определена с учетом исключения влияния ветровых обратных течений, но не менее 250 м от водозабора.

Боковые границы второго пояса ЗСО от уреза воды при летне-осенней межени должны быть расположены на расстоянии:

а) при равнинном рельефе местности - не менее 500 м;

б) при гористом рельефе местности - до вершины первого склона, обращенного в сторону источника водоснабжения, но не менее 750 м при пологом склоне и не менее 1000 м при крутом.

Граница второго пояса ЗСО на водоемах должна быть удалена по акватории во все стороны от водозабора на 3 км при наличии нагонных ветров до 10 процентов и 5 км при наличии нагонных ветров более 10 процентов.

Граница второго пояса ЗСО на водоемах по территории должна быть удалена в обе стороны по берегу на 3 или 5 км и от уреза воды при нормальном подпорном уровне (НПУ) - на 500-1000 метров.

В отдельных случаях, с учетом конкретной санитарной ситуации и при соответствующем обосновании, территория второго пояса может быть увеличена по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

Границы третьего пояса ЗСО поверхностных источников водоснабжения на водотоке вверх и вниз по течению совпадают с границами второго пояса. Боковые границы должны проходить по линии водоразделов в пределах 3-5 километров, включая притоки. Границы третьего пояса поверхностного источника на водоеме полностью совпадают с границами второго пояса.

Определение границ ЗСО водопроводных сооружений и водоводов

Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов –санитарно-защитной полосой.

Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии:

- от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей - не менее 30 м;

- от водонапорных башен - не менее 10 м;

- от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) - не менее 15 м.

По согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора, первый пояс ЗСО для отдельно стоящих водонапорных башен, в зависимости от их конструктивных особенностей, может не устанавливаться.

Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:

- при отсутствии грунтовых вод – не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм;

- при наличии грунтовых вод – не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы соответственно их назначению устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды, которые определены СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Таблица 36 – Регламенты использования территорий зон санитарной охраны источников водоснабжения

| Запрещается | Допускается |  |
| --- | --- | --- |
| Подземные источники водоснабжения |  |  |
| I пояс ЗСО |  |  |
| - все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений; - размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий; - проживание людей; - посадка высокоствольных деревьев; - применение ядохимикатов и удобрений. | - ограждение и охрана; - озеленение; - отвод поверхностного стока за ее пределы; - асфальтирование дорожек к сооружениям. |  |
| II пояс ЗСО |  |  |
| - закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов и разработки недр земли; - размещения складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод; - размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; - применение удобрений и ядохимикатов; - рубка леса главного пользования и реконструкции. |  | - тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин; - бурение новых скважин и новое строительство, имеющее непосредственное отношение к эксплуатации водопроводных сооружений; - выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.). |
| III пояс ЗСО |  |  |
| - закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирования твердых отходов и разработки недр земли; - размещения складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения. | - тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин; - бурение новых скважин и новое строительство, имеющее непосредственное отношение к эксплуатации водопроводных сооружений. |  |
| Поверхностные источники водоснабжения |  |  |
| I пояс ЗСО |  |  |
| - все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений; - размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий; - проживание людей; - посадка высокоствольных деревьев; - применение ядохимикатов и удобрений; - спуск любых сточных вод, в том числе сточных вод водного транспорта, а также купание, стирка белья, водопой скота и другие виды водопользования, оказывающие влияние на качество воды. | - ограждение и охрана; - озеленение; - отвод поверхностного стока за ее пределы; - асфальтирование дорожек к сооружениям; - ограждение акватория буями и другими предупредительными знаками; - на судоходных водоемах над водоприемником устанавливаются бакены с освещением. |  |
| II пояс ЗСО |  |  |
| - отведения сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, включая его притоки, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод; - размещения складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод; - размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; - расположения стойбищ и выпаса скота, а также всякое другое использование водоема и земельных участков, лесных угодий в пределах прибрежной полосы шириной не менее 500 м, которое может привести к ухудшению качества или уменьшению количества воды источника водоснабжения; - сброс промышленных, сельскохозяйственных, городских и ливневых сточных вод, содержание в которых химических веществ и микроорганизмов превышает установленные санитарными правилами гигиенические нормативы качества воды; - рубка леса главного пользования и реконструкции. | - все работы, в том числе добыча песка, гравия, донноуглубительные, в пределах акватории ЗСО по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора; - использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов при условии применения препаратов, имеющих положительное санитарно - эпидемиологическое заключение; - при наличии судоходства - оборудование судов, дебаркадеров и брандвахт устройствами для сбора фановых и подсланевых вод и твердых отходов; - при наличии судоходства - оборудование на пристанях сливных станций и приемников для сбора твердых отходов; - выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.); - использование источников водоснабжения для купания, туризма, водного спорта и рыбной ловли в установленных местах при условии соблюдения гигиенических требований к охране поверхностных вод; - границы второго пояса ЗСО на пересечении дорог и пешеходных троп обозначаются столбами со специальными знаками. |  |
| III пояс ЗСО |  |  |
| - отведения сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, включая его притоки, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод; | - все работы, в том числе добыча песка, гравия, донноуглубительные, в пределах акватории ЗСО по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора; - использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов при условии применения препаратов, имеющих положительное санитарно - эпидемиологическое заключение; - при наличии судоходства - оборудование судов, дебаркадеров и брандвахт устройствами для сбора фановых и подсланевых вод и твердых отходов; - при наличии судоходства - оборудование на пристанях сливных станций и приемников для сбора твердых отходов. |  |
| Санитарно-защитные полосы |  |  |
| - размещение источников загрязнения почвы и грунтовых вод; - прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий. |  |  |

На территории муниципального образования нарушений указанных регламентов не выявлено.

### Санитарно-защитные зоны

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09, требования по установлению санитарно-защитных зон (СЗЗ) распространяются на размещение, проектирование, строительство и эксплуатацию вновь строящихся, реконструируемых и действующих промышленных объектов и производств, объектов транспорта, связи, сельского хозяйства, энергетики, опытно-экспериментальных производств, объектов коммунального назначения, спорта, торговли, общественного питания и др., являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека.

Территория СЗЗ предназначена для:

- обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами (ПДК, ПДУ);

- создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;

- организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха, и повышение комфортности микроклимата.

По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

СЗЗ промышленных объектов

В зависимости от характеристики выбросов для промышленного объекта и производства размер санитарно-защитной зоны устанавливается от границы промплощадки и/или от конкретного источника выбросов загрязняющих веществ.

Генеральным планом предлагается на основании СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09 разработать и установить:

- в обязательном порядке проекты санитарно-защитных зон для всех существующих и планируемых объектов I - III классов опасности;

- в рекомендательном порядке проекты санитарно-защитных зон для всех существующих и планируемых объектов IV - V классов опасности.

Для групп промышленных объектов и производств или промышленного узла (комплекса) на основании СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09 устанавливается санитарно-защитная зона с учетом суммарных выбросов в атмосферный воздух и физического воздействия источников промышленных объектов и производств, входящих в единую зону.

Представленные в следующей таблице размеры санитарно-защитных зон являются ориентировочными (нормативными). Более точные значения зон необходимо определять посредством создания проектов санитарно-защитных зон для каждого конкретного объекта.

Таблица 37- Перечень промышленных предприятий и иных объектов, расположенных на территории села Усемикент, с указанием нормативных размеров санитарно-защитных зон

| № п/п | Наименование | Вид деятельности | Местоположение | Статус объекта | Класс опас-ности | СЗЗ (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГУП «Усемикентский» | сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях; выращивание фруктов, орехов, культур для производства напитков и пряностей; выращивание винограда; прочая оптовая торговля; производство виноградного вина | с.Усемикент, ул.Ленина | сущ. | IV | 100 |

Более точные значения СЗЗ необходимо определять посредством создания проектов санитарно-защитных зон для каждого конкретного объекта. На территории муниципального образования расположен один объект.

СЗЗ объектов специального назначения

Таблица 38 – Санитарно-защитные зоны для объектов специального назначения, расположенных на территории муниципального образования

| № п/п | Местоположение | Количество кладбищ | Площадь, га | Примечание | Класс опасности | СЗЗ, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | кладбище | 1 | 3,2 | - | V | 50 |
| 2 | полигон ТБО (перспективный) | 1 | 1 | - | I | 1000 |

Размеры санитарно-защитных зон для канализационных очистных сооружений устанавливаются в зависимости от их расчетной производительности.

СЗЗ объектов транспортной инфраструктуры

Для автомобильных дорог в соответствии с ст.26 ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» №257-ФЗ от 08.11.07 устанавливаются придорожные полосы автомобильных дорог - территории, которые прилегают с обеих сторон к полосе отвода автомобильной дороги и в границах которых устанавливается особый режим использования земельных участков. Придорожные полосы устанавливаются для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов.

Размер придорожных полос автомобильных дорог определяется в зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом перспектив их развития.

Таблица 39 – Нормативные размеры придорожных полос для автодорог

| N п/п | Наименование автомобильных дорог | статус | Категория автомобильных дорог | Придорожная полоса, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «М29 Кавказ» | сущ. | I | 75 |
| 2 | «М29 Кавказ»- Усемикент | сущ. | V | 25 |
| 3 | «М29 Кавказ»- Алхаджакент | сущ. | V | 25 |

Зоны санитарного разрыва для объектов железнодорожной инфраструктуры установлены в соответствии с требованиями СП 42.13330.2011.

Граница зоны санитарного разрыва должна располагаться от оси крайнего железнодорожного пути до:

- жилой застройки на расстоянии 100 м;

- границ садовых участков на расстоянии не менее 50 м.

При размещении железных дорог в выемке или при осуществлении специальных шумозащитных мероприятий, обеспечивающих требования СНиП II-12-77, ширина санитарно-защитной зоны может быть уменьшена, но не более чем на 50 м. Не менее 50% площади зоны санитарного разрыва должно быть озеленено.

Зоны санитарного разрыва высоковольтных линий устанавливаются на основании РД 153-34.0-03.150-00. Зоны санитарного разрыва вдоль ВЛ представлена в виде земельного участка и воздушного пространства, ограниченная вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних проводов при неотклоненном их положении. Размеры зоны санитарного разрыва представлены в таблице ниже.

Таблица 40 – Зоны санитарного разрыва для линий электропередач, проходящих по территории муниципального образования

| Напряжение линий электропередач, кВ | ЗСР, м |
| --- | --- |
| до 1 | 2 |
| 1 - 20 | 10 |
| 35 | 15 |
| 110 | 20 |

На основании приложений 1-6 СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09, для магистральных трубопроводов углеводородного сырья, компрессорных установок создаются зоны санитарных разрывов (санитарные полосы отчуждения). Рекомендуемые минимальные размеры зон санитарных разрывов приведены в следующих ниже таблицах.

Таблица 41 – Зоны санитарного разрыва для магистральных газопроводов, проходящих по территории муниципального образования

| Наименование | Диаметр труб, мм | ЗСР, м |
| --- | --- | --- |
| магистральный газопровод - «Моздок-Казимагомед» | 750 | 150 |
| магистральный нефтепровод «Грозный-Баку» | 1220 | 300 |
| Сеть межпоселковых газопроводов | до 300 | 75 |

Для благополучного существования и дальнейшего развития всех образований как жилых, так промышленных и коммунально-складских важным является организация СЗЗ с проведением следующих мероприятий:

- инвентаризации жилой застройки, расположенной в санитарно-защитных зонах, с целью определения точного количества жителей, требующих переселения;

- переселения людей, живущих в санитарно-защитных зонах (согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09, переселение жителей обеспечивают должностные лица соответствующих промышленных объектов и производств) и запрещения дальнейшего развития жилой застройки на данной территории.

- создание инвестиционных промышленных площадок на территории «переносимого» жилищного фонда;

- снижения выбросов вредных веществ в атмосферу посредством:

- установки пыле- и газоулавливающего оборудования на предприятиях;

- реконструкции и усовершенствования имеющегося оборудования.

Регламенты использования территорий санитарно-защитных зон, определенные СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09, представлены в таблице.

Таблица 42 – Регламенты использования территории санитарно-защитных зон

| Запрещается | Допускается |
| --- | --- |
| - размещение жилой застройки, включая отдельные жилые дома; - размещение ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, территорий курортов, санаториев и домов отдыха; - размещение территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки; коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; - размещение спортивных сооружений, детских площадок, образовательных и детских учреждений, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений общего пользования. - размещение объектов по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; - размещение объектов пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции. | - размещение промышленных объектов или производств в границах СЗЗ существующих объектов пищевой и фармацевтической промышленности (профильных, однотипных); - размещение нежилых помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель); - размещение зданий управлений, конструкторских бюро, зданий административного назначения, научно-исследовательских лабораторий; - размещение поликлиник, спортивно-оздоровительных сооружений закрытого типа; - размещение бань, прачечных, объектов торговли и общественного питания, мотелей, гостиницы; - размещение гаражей, площадок и сооружений для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарных депо, автозаправочных станций, станций технического обслуживания автомобилей; - станции технического обслуживания автомобилей; - размещение местных и транзитных коммуникаций, ЛЭП, электроподстанций, нефте- и газопроводов, артезианских скважин для технического водоснабжения, водоохлаждающих сооружений для подготовки технической воды, канализационных насосных станций, сооружений оборотного водоснабжения. |

Проекты санитарно-защитных зон ни на один из объектов муниципального образования, имеющих класс опасности, не разработаны и не утверждены.

# ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ

Территориальное планирование влияет на многие важнейшие характеристики, определяющие качество окружающей среды: объекты транспортных коммуникаций, уровни воздействия вредных выбросов на здоровье населения, комфортность мест проживания, инвестиционную привлекательность территории, стоимость недвижимости и другое.

Не менее существенны решения, связанные с развитием транспортной, инженерной и социальной инфраструктур, обеспечивающих комфортность проживания в жилой зоне и возможность ее позитивного преобразования.

Мероприятия, связанные с развитием инфраструктур, должны обладать достаточной надежностью, обособленностью и определенностью, предполагать минимум отклонений на последующих стадиях разработки градостроительной документации.

Перечень мероприятий по территориальному планированию генерального плана муниципального образования «село Усемикент» Республики Дагестан с указанием ожидаемых результатов их реализации представлен в следующей таблице.

Таблица 43- Проектные предложения генерального плана

| № п/п | Наименование мероприятия | Единица измерения |  | Значение | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I очередь строительства |  |  |  |  |  |
| Экономика, социальная сфера |  |  |  |  |  |
| 1 | капитальный ремонт существующего детского сада | объект |  | 1 | экономически рост, увеличение занятости населения; оптимизация структуры социальной сферы с целью удовлетворения потребностей населения, включая все уровни обслуживания. |
| 2 | реконструкция существующей школы | объект |  | 1 |  |
| 3 | капитальный ремонт существующего ФАП | объект |  | 1 |  |
| 4 | строительство спортивного зала площадью | м2 |  | 200 |  |
| 5 | капитальный ремонт существующей библиотеки | объект |  | 1 |  |
| 6 | развитие виноградарства и виноделия | Х |  | Х |  |
| 8 | развитие первичной переработки винограда в виноматериал; | Х |  | Х |  |
| 9 | расширение площадей виноградников, интенсификация выращивания винограда; | Х |  | Х |  |
| 10 | формирование логистической системы хранения (плодохранилища) и транспортировки винограда и винодельческой продукции) | Х |  | Х |  |
| Жилищное строительство |  |  |  |  |  |
| 1 | новое жилищное строительство | м2 |  | 4 440 | улучшение жилищных условий, доведение обеспеченности до 35,5 м2 на одного жителя |
| Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |  |
| 1 | устройство остановочных, посадочных площадок, автопавильонов на автобусных остановках | Х | Х |  | улучшение транспортной доступности, повышение комфортности проживания |
| 2 | замена поврежденных и установка новых дорожных ограждений, замена поврежденных и установка недостающих дорожных знаков | Х | Х |  |  |
| 3 | реконструкция мостовых сооружений, расположенных на территории муниципального образования | Х | Х |  |  |
| 4 | реконструкция подъезда к селу Усемикент | Х | Х |  |  |
| 5 | на всех автодорогах общего пользования осуществить строительство/ реконструкцию павильонов ожидания прибытия автобусов, в т.ч. с учетом роста пассажиропотоков, имеющихся и вновь создаваемых в будущем автобусных маршрутов | Х | Х |  |  |
| 6 | асфальтирование улиц с грунтовым покрытием в с. Усемикент | км | 1 |  |  |
| 7 | установка уличного освещения на асфальтированных улицах | Х | Х |  |  |
| 8 | нанесение дорожной разметки, замена поврежденных и установка новых дорожных ограждений, замена поврежденных и установка недостающих дорожных знаков, установка дорожных знаков индивидуального проектирования | Х | Х |  |  |
| 9 | при организации новой жилой застройки предусмотреть строительство улично-дорожной сети (новых улиц, переулков). Доля улиц и проездов от общей площади комплексной жилой застройки должна составлять 5–7% | Х | Х |  |  |
| Инженерное оборудование территории |  |  |  |  |  |
| 1 | ремонт сетей водоснабжения с частичной заменой труб на современные полимерные | Х |  | Х | повышение комфортности проживания |
| 2 | строительство резервной емкости для целей противопожарной безопасности | м3 |  | 108 |  |
| 3 | прокладка уличного водопровода на территориях новой жилой застройки | Х |  | Х |  |
| 4 | оборудование выгребными ямами всего жилищного фонда и учреждений социально-культурного и бытового назначения населенного пункта с организацией вывоза стоков на канализационно - очистные сооружения | Х |  | Х |  |
| 5 | завершение газификации новых жилых районов муниципального образования | Х |  | Х |  |
| 6 | подключение к системе электроснабжения запланированных на Ι очередь объектов жилой и общественно-деловой застройки | Х |  | Х |  |
| 7 | строительство (в новых микрорайонах) и капитальный ремонт линий электропередач | Х |  | Х |  |
| 8 | реконструкция ПС Утамыш (новая) | объект |  | 1 |  |
| Рекреация |  |  |  |  |  |
| 1 | сохранение существующих территорий общего пользования (озеленение улиц, парки) и специального назначения | Х |  | Х | повышение комфортности проживания |
| 2 | организация 2-х скверов | га |  | 0,6 |  |
| Санитарная очистка территории |  |  |  |  |  |
| 1 | выявление всех несанкционированных свалок и их рекультивация организация регулярного сбора ТБО у населения, оборудование контейнерных площадок | Х |  | Х | повышение комфортности проживания, улучшение экологического состояния поселения |
| 2 | разработка схемы санитарной очистки территории с применением мусорных контейнеров | Х |  | Х |  |
| 3 | установка контейнеров | шт |  | 18 |  |
| Охрана окружающей среды |  |  |  |  |  |
| 1 | организация очистки сточных вод | Х |  | Х | повышение комфортности проживания, улучшение экологического состояния поселения |
| 2 | выявление и ликвидация всех несанкционированных свалок с последующей рекультивацией земель | Х |  | Х | повышение комфортности проживания, улучшение экологического состояния поселения |
| 3 | разработка схемы обращения с отходами | Х |  | Х | улучшение экологического состояния поселения |
| 4 | улучшение качества дорожных покрытий | Х |  | Х | улучшение экологического состояния поселения |
| 5 | организация санитарно-защитных зон, зон санитарного разрыва и охранных зон для вновь создаваемых, реконструируемых и существующих объектов капитального строительства с различными нормативами воздействия на окружающую среду | Х |  | Х | повышение комфортности проживания, улучшение экологического состояния поселения |
| Расчетный срок |  |  |  |  |  |
| Изменение границ муниципального образования и баланса земель в пределах перспективной границы муниципального образования |  |  |  |  |  |
| 1 | Установление границы села Усемикент | га | 405,5 |  | включение в границы населенного пункта территорий, фактически занятых объектами жилой застройки |
| Жилищное строительство |  |  |  |  |  |
| 1 | новое жилищное строительство | м2 |  | 9 380 | улучшение жилищных условий, доведение обеспеченности до 36,5 м2 на одного жителя |
| Экономика, социальная сфера |  |  |  |  |  |
| 1 | строительство мечети | объект |  | 1 | экономический рост, увеличение занятости населения оптимизация структуры социальной сферы с целью удовлетворения потребностей населения, включая все уровни обслуживания |
| 2 | строительство мечети | объект |  | 1 |  |
| 3 | строительство ФАП | объект |  | 1 |  |
| 4 | строительство дома культуры | объект |  | 1 |  |
| 5 | строительство кафе | мест |  | 50 |  |
| Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |  |
| 1 | капитальный ремонт центральной улицы с. Усемикент | км |  | 1 | для обеспечения транзитных грузовых перевозок |
| 2 | восстановление изношенных верхних слоев дорожных покрытий с обеспечением требуемой ровности и шероховатости на всех асфальтированных улицах населенного пункта | Х |  | Х | повышение комфортности проживания |
| Инженерное оборудование и инженерная подготовка территории |  |  |  |  |  |
| 1 | подключение к системе электроснабжения запланированных на Ι очередь объектов жилой и общественно-деловой застройки | Х |  | Х | повышение комфортности проживания |
| 2 | строительство (в новых микрорайонах) и капитальный ремонт линий электропередач | Х |  | Х | повышение комфортности проживания |
| Рекреация |  |  |  |  |  |
| 1 | рекультивация и реабилитация промышленных и коммунально-складских пустырей, охранных зон различного назначения | Х |  | Х | повышение комфортности проживания |
| 2 | организация 2-х парков; | га |  | 6,8 | повышение комфортности проживания |
| 3 | формирование озелененных общественных пространств вдоль всей протяженности существующей и планируемой улично-дорожной сети населенного пункта. | Х |  | Х | повышение комфортности проживания |

# МЕРОПРИЯТИЯ, УТВЕРЖДЕННЫЕ ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН И КАЯКЕНТСКОГО РАЙОНА

Схемой территориального планирования Каякентского муниципального района Республики Дагестан запланированы следующие мероприятия, касающиеся села Усемикент:

- строительство ФАП;

- строительство и реконструкция учреждения образования;

- строительство и реконструкция здания дошкольного образовательного учреждения;

- строительство спортивного зала.

# ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЮ ГРАНИЦ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И БАЛАНСА ЗЕМЕЛЬ  В ПРЕДЕЛАХ ПЕРСПЕКТИВНОЙ ГРАНИЦЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

На расчетный срок Генеральным планом устанавливается граница населенного пункта «село Усемикент». Площадь населенного пункта к 2033 году составит 405,5 га.

Координаты характерных точек существующих границ муниципального образования определены аналитическим методом в системе координат МКС-05.

Таблица 44- Ведомость поворотных точек существующих границ муниципального образования «село Усемикент»

| № п/п | Координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | Yk | Xk |
| 1 | 379030,3714 | 148847,2325 |
| 2 | 379050,8143 | 148875,2302 |
| 3 | 379073,0872 | 148901,8602 |
| 4 | 379111,3294 | 148959,3811 |
| 5 | 379144,7387 | 149000,0718 |
| 6 | 379178,1481 | 149001,35 |
| 7 | 379207,7753 | 148999,0066 |
| 8 | 379223,9547 | 149013,4933 |
| 9 | 379238,8733 | 149038,419 |
| 10 | 379250,8503 | 149060,1491 |
| 11 | 379255,8932 | 149084,0096 |
| 12 | 379252,3211 | 149103,1833 |
| 13 | 379248,1187 | 149133,0089 |
| 14 | 379250,2199 | 149158,9998 |
| 15 | 379255,473 | 149185,8429 |
| 16 | 379264,2981 | 149205,6556 |
| 17 | 379283,209 | 149224,8292 |
| 18 | 379299,3884 | 149241,2333 |
| 19 | 379322,0816 | 149262,9634 |
| 20 | 379370,8299 | 149277,2371 |
| 21 | 379402,9785 | 149278,7284 |
| 22 | 379425,8818 | 149286,6109 |
| 23 | 379448,575 | 149305,7845 |
| 24 | 379453,828 | 149324,9582 |
| 25 | 379450,4661 | 149336,8884 |
| 26 | 379439,1195 | 149380,9877 |
| 27 | 379438,9094 | 149421,0393 |
| 28 | 379452,3572 | 149453,2084 |
| 29 | 379464,3341 | 149456,8301 |
| 30 | 379480,0933 | 149452,5693 |
| 31 | 379540,6084 | 149450,0128 |
| 32 | 379581,7922 | 149465,7778 |
| 33 | 379600,7032 | 149493,686 |
| 34 | 379596,0805 | 149528,8377 |
| 35 | 379591,668 | 149552,4851 |
| 36 | 379591,0376 | 149569,3153 |
| 37 | 379594,6097 | 149590,1933 |
| 38 | 379609,9486 | 149590,6193 |
| 39 | 379631,5911 | 149576,1326 |
| 40 | 379662,479 | 149570,3805 |
| 41 | 379705,7642 | 149571,2327 |
| 42 | 379749,8897 | 149579,3282 |
| 43 | 379778,8866 | 149581,6716 |
| 44 | 379797,1672 | 149589,9802 |
| 45 | 379823,6425 | 149615,545 |
| 46 | 379863,1454 | 149654,1053 |
| 47 | 379870,4997 | 149674,5572 |
| 48 | 379863,9859 | 149694,796 |
| 49 | 379860,8341 | 149709,2828 |
| 50 | 379862,5151 | 149723,7695 |
| 51 | 379865,6669 | 149739,3214 |
| 52 | 379869,8693 | 149758,9211 |
| 53 | 379871,5503 | 149795,9901 |
| 54 | 379879,1147 | 149819,4246 |
| 55 | 379885,8386 | 149844,3503 |
| 56 | 379882,2665 | 149867,9977 |
| 57 | 379886,0487 | 149891,2191 |
| 58 | 379893,6131 | 149908,6884 |
| 59 | 379913,9949 | 149938,9401 |
| 60 | 379953,2877 | 149945,7574 |
| 61 | 379977,4028 | 149935,0444 |
| 62 | 380012,845 | 149914,5104 |
| 63 | 380030,1664 | 149908,8366 |
| 64 | 380055,2158 | 149912,7542 |
| 65 | 380087,1938 | 149923,8318 |
| 66 | 380117,4396 | 149920,0492 |
| 67 | 380142,8887 | 149915,5912 |
| 68 | 380151,9492 | 149915,8614 |
| 69 | 380170,8695 | 149906,8102 |
| 70 | 380188,3241 | 149893,0308 |
| 71 | 380209,243 | 149886,4113 |
| 72 | 380236,6908 | 149893,9764 |
| 73 | 380261,7402 | 149927,4793 |
| 74 | 380269,4016 | 149948,5537 |
| 75 | 380274,1983 | 149986,1093 |
| 76 | 380262,7395 | 150019,477 |
| 77 | 380256,6104 | 150042,1725 |
| 78 | 380260,0747 | 150060,2748 |
| 79 | 380265,4043 | 150096,8848 |
| 80 | 380267,403 | 150139,3037 |
| 81 | 380263,8054 | 150177,9401 |
| 82 | 380253,5458 | 150209,8218 |
| 83 | 380246,2176 | 150242,2439 |
| 84 | 380247,017 | 150256,5637 |
| 85 | 380261,2738 | 150283,5821 |
| 86 | 380266,4703 | 150288,1752 |
| 87 | 380273,5321 | 150294,5245 |
| 88 | 380294,5842 | 150331,5398 |
| 89 | 380298,315 | 150342,6173 |
| 90 | 380300,8466 | 150357,4775 |
| 91 | 380304,8438 | 150380,5782 |
| 92 | 380306,576 | 150414,7565 |
| 93 | 380299,3809 | 150431,9132 |
| 94 | 380292,1859 | 150448,3945 |
| 95 | 380293,1186 | 150478,3849 |
| 96 | 380308,8411 | 150512,6983 |
| 97 | 380316,7023 | 150524,7215 |
| 98 | 380320,9661 | 150537,4202 |
| 99 | 380321,499 | 150571,3283 |
| 100 | 380322,1652 | 150604,696 |
| 101 | 380325,7627 | 150635,3619 |
| 102 | 380328,4276 | 150645,4938 |
| 103 | 380338,1542 | 150657,1118 |
| 104 | 380368,0003 | 150672,107 |
| 105 | 380379,992 | 150680,4827 |
| 106 | 380392,7832 | 150686,6969 |
| 107 | 380413,0359 | 150694,3972 |
| 108 | 380426,2269 | 150705,0695 |
| 109 | 380436,8862 | 150727,9 |
| 110 | 380437,5524 | 150738,4372 |
| 111 | 380434,4878 | 150760,052 |
| 112 | 380430,4906 | 150779,9105 |
| 113 | 380432,356 | 150804,7674 |
| 114 | 380440,3505 | 150828,9489 |
| 115 | 380444,481 | 150848,8075 |
| 116 | 380440,2172 | 150863,2623 |
| 117 | 380432,6225 | 150874,8802 |
| 118 | 380429,0249 | 150886,0929 |
| 119 | 380428,0922 | 150905,6812 |
| 120 | 380430,2241 | 150934,591 |
| 121 | 380429,4247 | 150949,1809 |
| 122 | 380428,8917 | 150970,3904 |
| 123 | 380434,2214 | 150993,2209 |
| 124 | 380437,2859 | 151022,1306 |
| 125 | 380447,1458 | 151049,5543 |
| 126 | 380454,0743 | 151063,3337 |
| 127 | 380456,2062 | 151074,6815 |
| 128 | 380455,4068 | 151096,7015 |
| 129 | 380453,4081 | 151118,7215 |
| 130 | 380455,54 | 151135,0676 |
| 131 | 380468,8642 | 151165,0581 |
| 132 | 380477,3916 | 151174,5145 |
| 133 | 380491,6485 | 151182,2148 |
| 134 | 380506,7047 | 151190,7256 |
| 135 | 380516,6979 | 151205,8559 |
| 136 | 380532,9533 | 151234,9007 |
| 137 | 380544,6786 | 151247,7345 |
| 138 | 380547,8764 | 151256,7856 |
| 139 | 380551,4739 | 151267,4579 |
| 140 | 380573,1923 | 151281,3724 |
| 141 | 380589,4477 | 151288,3972 |
| 142 | 380603,3049 | 151291,3692 |
| 143 | 380613,9642 | 151293,1254 |
| 144 | 380625,423 | 151302,4468 |
| 145 | 380629,0205 | 151309,6067 |
| 146 | 380636,7485 | 151318,6578 |
| 147 | 380647,0081 | 151326,0879 |
| 148 | 380665,9284 | 151325,5475 |
| 149 | 380680,1852 | 151322,9808 |
| 150 | 380689,7786 | 151329,4652 |
| 151 | 380695,3748 | 151341,8937 |
| 152 | 380697,3734 | 151357,5643 |
| 153 | 380705,5011 | 151378,9089 |
| 154 | 380727,3527 | 151407,0081 |
| 155 | 380734,0148 | 151414,8434 |
| 156 | 380740,6769 | 151433,351 |
| 157 | 380740,5436 | 151454,8307 |
| 158 | 380743,2085 | 151476,1752 |
| 159 | 380748,2716 | 151491,0354 |
| 160 | 380759,7304 | 151515,7572 |
| 161 | 380761,0628 | 151525,3487 |
| 162 | 380756,7991 | 151548,3144 |
| 163 | 380759,7304 | 151557,5007 |
| 164 | 380779,4502 | 151585,1946 |
| 165 | 380788,5106 | 151605,9987 |
| 166 | 380789,0073 | 151607,2271 |
| 167 | 380796,6873 | 151618,747 |
| 168 | 380798,2738 | 151620,5319 |
| 169 | 380805,1658 | 151625,7222 |
| 170 | 380820,2221 | 151631,1259 |
| 171 | 380844,0723 | 151630,9908 |
| 172 | 380862,0599 | 151635,1786 |
| 173 | 380903,6313 | 151664,2234 |
| 174 | 380916,5557 | 151672,1939 |
| 175 | 380925,3496 | 151681,245 |
| 176 | 380935,2095 | 151695,5648 |
| 177 | 380941,3386 | 151699,0772 |
| 178 | 380959,193 | 151707,4529 |
| 179 | 380979,1792 | 151731,4993 |
| 180 | 380990,9045 | 151760,5441 |
| 181 | 381001,2973 | 151792,2908 |
| 182 | 381012,8893 | 151803,3683 |
| 183 | 381028,0789 | 151809,9878 |
| 184 | 381043,5349 | 151821,2005 |
| 185 | 381048,8645 | 151832,1429 |
| 186 | 381049,9305 | 151843,0854 |
| 187 | 381056,9923 | 151861,3228 |
| 188 | 381075,3796 | 151882,127 |
| 189 | 381095,0994 | 151897,7977 |
| 190 | 381127,2106 | 151909,1454 |
| 191 | 381147,1968 | 151908,7402 |
| 192 | 381166,6784 | 151908,504 |
| 193 | 381176,2434 | 151910,0911 |
| 194 | 381192,6322 | 151909,4156 |
| 195 | 381227,0085 | 151889,9624 |
| 196 | 381242,0648 | 151877,3988 |
| 197 | 381257,2543 | 151872,4004 |
| 198 | 381287,8998 | 151880,7761 |
| 199 | 381331,8223 | 151909,9794 |
| 200 | 381334,1449 | 151910,9138 |
| 201 | 381368,012 | 151928,2895 |
| 202 | 381384,7664 | 151936,7042 |
| 203 | 381385,5473 | 151937,2861 |
| 204 | 381386,4366 | 151937,7423 |
| 205 | 381386,5213 | 151938,0713 |
| 206 | 381393,5604 | 151946,8361 |
| 207 | 381396,6249 | 151960,6155 |
| 208 | 381396,092 | 151969,9369 |
| 209 | 381401,9546 | 151991,4165 |
| 210 | 381430,335 | 152018,8402 |
| 211 | 381456,4504 | 152025,3246 |
| 212 | 381481,3666 | 152016,9489 |
| 213 | 381500,1536 | 151995,6044 |
| 214 | 381510,5464 | 151980,0688 |
| 215 | 381537,5945 | 151947,1063 |
| 216 | 381553,7167 | 151933,8673 |
| 217 | 381566,6411 | 151921,5739 |
| 218 | 381587,0271 | 151894,9608 |
| 219 | 381615,5408 | 151876,5882 |
| 220 | 381622,4693 | 151875,7777 |
| 221 | 381638,3251 | 151872,2653 |
| 222 | 381656,0462 | 151870,6442 |
| 223 | 381692,0214 | 151876,7233 |
| 224 | 381717,4705 | 151878,0742 |
| 225 | 381725,7345 | 151879,6633 |
| 226 | 381730,1556 | 151879,8528 |
| 227 | 381730,8288 | 151881,735 |
| 228 | 381745,318 | 151895,0959 |
| 229 | 381761,5735 | 151906,984 |
| 230 | 381787,2891 | 151922,2494 |
| 231 | 381795,2784 | 151928,1481 |
| 232 | 381799,6806 | 151930,8953 |
| 233 | 381826,3289 | 151938,7306 |
| 234 | 381833,6572 | 151938,3253 |
| 235 | 381833,9997 | 151938,2747 |
| 236 | 381855,5088 | 151941,2974 |
| 237 | 381893,2161 | 151946,5659 |
| 238 | 381912,5361 | 151943,8641 |
| 239 | 381937,5107 | 151941,3241 |
| 240 | 381950,3195 | 151942,7189 |
| 241 | 381985,4965 | 151944,8659 |
| 242 | 382008,7541 | 151951,0173 |
| 243 | 382017,0275 | 151954,7455 |
| 244 | 382023,3551 | 151958,3317 |
| 245 | 382034,034 | 151959,4056 |
| 246 | 382047,6424 | 151963,2208 |
| 247 | 382077,2397 | 151971,1493 |
| 248 | 382090,2014 | 151975,9959 |
| 249 | 382105,2774 | 151980,1901 |
| 250 | 382121,0054 | 151983,9842 |
| 251 | 382126,6964 | 151985,6891 |
| 252 | 382132,1162 | 151987,2657 |
| 253 | 382123,7603 | 152030,1461 |
| 254 | 382122,95 | 152128,55 |
| 255 | 382122,7132 | 152164,3437 |
| 256 | 382127,6 | 152195,05 |
| 257 | 382137,7099 | 152255,6157 |
| 258 | 382150,8463 | 152303,9442 |
| 259 | 382155,0942 | 152333,6949 |
| 260 | 382168,4867 | 152427,4927 |
| 261 | 382239,2142 | 152435,2361 |
| 262 | 382406,5689 | 152459,7117 |
| 263 | 382538,6838 | 152495,9898 |
| 264 | 382576,7169 | 152510,4503 |
| 265 | 382607,4937 | 152525,4182 |
| 266 | 382810,9208 | 152645,9224 |
| 267 | 382821,0546 | 152653,5332 |
| 268 | 382823,5568 | 152658,2265 |
| 269 | 382857,211 | 152748,2875 |
| 270 | 382999,4598 | 153053,0997 |
| 271 | 383010,0941 | 153084,0502 |
| 272 | 383017,4755 | 153110,4343 |
| 273 | 383019,8526 | 153138,7211 |
| 274 | 383018,8455 | 153229,0621 |
| 275 | 383031,7717 | 153278,4559 |
| 276 | 383054,3012 | 153344,8222 |
| 277 | 383028,4227 | 153349,4525 |
| 278 | 382962,6778 | 153369,5817 |
| 279 | 382923,3936 | 153384,8033 |
| 280 | 382877,6038 | 153396,2195 |
| 281 | 382841,5724 | 153395,9658 |
| 282 | 382747,3655 | 153390,3845 |
| 283 | 382745,8641 | 153430,9754 |
| 284 | 382768,5089 | 153478,0354 |
| 285 | 382811,171 | 153529,5351 |
| 286 | 382871,9739 | 153482,8556 |
| 287 | 382886,6116 | 153479,9381 |
| 288 | 382920,5161 | 153491,8617 |
| 289 | 382963,3034 | 153512,5377 |
| 290 | 382969,9341 | 153516,5968 |
| 291 | 382946,8418 | 153922,5267 |
| 292 | 382934,3037 | 154142,9282 |
| 293 | 382915,1 | 154486,85 |
| 294 | 383008,386 | 154854,0531 |
| 295 | 383112,6426 | 155057,6021 |
| 296 | 383365,4733 | 155408,7413 |
| 297 | 383401,715 | 155460,6167 |
| 298 | 383589,852 | 155814,8282 |
| 299 | 384192,1984 | 156311,3664 |
| 300 | 384214,2159 | 156334,3684 |
| 301 | 384251,796 | 156371,5428 |
| 302 | 384258,0583 | 156411,1923 |
| 303 | 384266,8523 | 156448,4777 |
| 304 | 384301,2286 | 156502,7847 |
| 305 | 384557,452 | 157068,2803 |
| 306 | 384648,0563 | 157191,4843 |
| 307 | 384726,9353 | 157301,7195 |
| 308 | 384802,35 | 157421,9514 |
| 309 | 384848,4516 | 157498,4136 |
| 310 | 384918,6877 | 157540,5073 |
| 311 | 384976,2613 | 157590,4802 |
| 312 | 385036,2262 | 157619,9546 |
| 313 | 385085,6264 | 157590,5937 |
| 314 | 385203,1649 | 157563,8234 |
| 315 | 385288,3378 | 157546,5522 |
| 316 | 385439,511 | 157586,4936 |
| 317 | 385464,8269 | 157584,3322 |
| 318 | 385485,2528 | 157581,2108 |
| 319 | 385511,4906 | 157616,5004 |
| 320 | 385717,6088 | 157936,8804 |
| 321 | 385761,047 | 158019,7819 |
| 322 | 385778,0816 | 158052,5971 |
| 323 | 385813,8541 | 158084,5488 |
| 324 | 385853,8854 | 158119,0911 |
| 325 | 385864,9578 | 158128,5902 |
| 326 | 385878,3721 | 158150,2705 |
| 327 | 385876,7378 | 158225,0479 |
| 328 | 385873,2788 | 158302,2116 |
| 329 | 385877,276 | 158345,9815 |
| 330 | 385876,2101 | 158383,5371 |
| 331 | 385862,886 | 158436,223 |
| 332 | 385855,9574 | 158497,0144 |
| 333 | 385857,2898 | 158533,7595 |
| 334 | 385858,8887 | 158576,989 |
| 335 | 385862,353 | 158642,1034 |
| 336 | 385862,886 | 158691,5471 |
| 337 | 385860,6209 | 158740,3153 |
| 338 | 385865,5508 | 158762,3353 |
| 339 | 385884,2046 | 158797,1891 |
| 340 | 385894,8639 | 158827,4497 |
| 341 | 385904,0576 | 158863,5193 |
| 342 | 385914,5837 | 158909,1805 |
| 343 | 385923,2444 | 158939,306 |
| 344 | 385938,1674 | 158972,8089 |
| 345 | 385946,6949 | 158999,2869 |
| 346 | 385951,7581 | 159022,2526 |
| 347 | 385962,9503 | 159087,0968 |
| 348 | 385979,3391 | 159154,1025 |
| 349 | 385987,4668 | 159170,989 |
| 350 | 385999,3253 | 159191,1177 |
| 351 | 386015,714 | 159212,057 |
| 352 | 386039,431 | 159239,0754 |
| 353 | 386045,0271 | 159254,4759 |
| 354 | 386047,4255 | 159266,6342 |
| 355 | 386059,4172 | 159300,5423 |
| 356 | 386073,8073 | 159341,3401 |
| 357 | 386081,4021 | 159364,4409 |
| 358 | 386092,5944 | 159398,8894 |
| 359 | 386098,1905 | 159418,6128 |
| 360 | 386105,5188 | 159452,3858 |
| 361 | 386112,4066 | 159469,0802 |
| 362 | 386216,6193 | 159602,0252 |
| 363 | 386255,5636 | 159609,6058 |
| 364 | 386389,3534 | 159603,8723 |
| 365 | 386491,4612 | 159618,6475 |
| 366 | 386537,712 | 159623,7016 |
| 367 | 386576,7501 | 159626,7944 |
| 368 | 386626,6727 | 159628,4836 |
| 369 | 386677,3383 | 159629,8111 |
| 370 | 386854,1784 | 159676,2672 |
| 371 | 386951,825 | 159725,477 |
| 372 | 387112,2303 | 159691,1016 |
| 373 | 387202,1713 | 159689,9028 |
| 374 | 387393,3648 | 159674,6799 |
| 375 | 387644,4463 | 159810,888 |
| 376 | 387623,6589 | 159875,776 |
| 377 | 387590,8799 | 159964,4008 |
| 378 | 387499,687 | 160128,8678 |
| 379 | 387446,316 | 160218,3447 |
| 380 | 387379,4973 | 160335,5168 |
| 381 | 387329,9305 | 160444,6524 |
| 382 | 387254,9784 | 160574,1861 |
| 383 | 387156,6001 | 160779,1586 |
| 384 | 387111,927 | 160796,1716 |
| 385 | 387076,6976 | 160863,971 |
| 386 | 386908,3791 | 161157,6585 |
| 387 | 386845,9121 | 161262,6651 |
| 388 | 386797,3085 | 161353,6156 |
| 389 | 386684,4712 | 161293,513 |
| 390 | 386678,2916 | 161290,2215 |
| 391 | 386671,8716 | 161287,4051 |
| 392 | 386655,6069 | 161280,2698 |
| 393 | 386609,6798 | 161260,1217 |
| 394 | 386579,1755 | 161246,7396 |
| 395 | 386571,1537 | 161259,1909 |
| 396 | 386555,4322 | 161290,777 |
| 397 | 386549,8868 | 161304,1716 |
| 398 | 386533,4138 | 161343,5283 |
| 399 | 386519,434 | 161370,2776 |
| 400 | 386478,7459 | 161425,7979 |
| 401 | 386462,6287 | 161436,9593 |
| 402 | 386441,2627 | 161445,3929 |
| 403 | 386421,0383 | 161454,488 |
| 404 | 386401,3033 | 161469,5361 |
| 405 | 386364,7691 | 161500,7901 |
| 406 | 386349,7639 | 161516,4997 |
| 407 | 386298,5508 | 161578,6768 |
| 408 | 386274,5752 | 161606,6234 |
| 409 | 386255,3294 | 161633,9085 |
| 410 | 386240,9767 | 161655,7367 |
| 411 | 386231,5169 | 161666,6507 |
| 412 | 386225,3192 | 161674,2575 |
| 413 | 386198,0816 | 161740,5687 |
| 414 | 386182,261 | 161782,4059 |
| 415 | 386176,9612 | 161822,7486 |
| 416 | 386171,3302 | 161851,6278 |
| 417 | 386156,5395 | 161894,1109 |
| 418 | 386107,0617 | 161999,3043 |
| 419 | 386072,4777 | 162047,746 |
| 420 | 386049,0905 | 162079,414 |
| 421 | 386029,2336 | 162115,7321 |
| 422 | 386022,0125 | 162135,7861 |
| 423 | 386022,3948 | 162145,2176 |
| 424 | 386022,9323 | 162158,4778 |
| 425 | 386021,4657 | 162191,2235 |
| 426 | 386020,2363 | 162202,0401 |
| 427 | 385998,5763 | 162197,4885 |
| 428 | 385883,0092 | 162182,5757 |
| 429 | 385479,9766 | 162214,946 |
| 430 | 385069,8334 | 162137,2517 |
| 431 | 385054,1186 | 162136,2771 |
| 432 | 385005,9836 | 162121,269 |
| 433 | 384924,786 | 162047,4836 |
| 434 | 384818,7828 | 161899,7872 |
| 435 | 384773,5221 | 161838,2689 |
| 436 | 384707,6864 | 161735,321 |
| 437 | 384671,7771 | 161693,5309 |
| 438 | 384567,4932 | 161604,7025 |
| 439 | 384527,1567 | 161573,5431 |
| 440 | 384519,6639 | 161568,5406 |
| 441 | 384478,0185 | 161537,5644 |
| 442 | 384338,6509 | 161453,937 |
| 443 | 384249,0798 | 161420,526 |
| 444 | 384209,6785 | 161410,7513 |
| 445 | 384114,2429 | 161403,0139 |
| 446 | 384082,6478 | 161396,8971 |
| 447 | 384051,5671 | 161384,9963 |
| 448 | 383991,5152 | 161359,7632 |
| 449 | 383921,0473 | 161323,7628 |
| 450 | 384092,8 | 160998,7 |
| 451 | 384144,4667 | 160869,5228 |
| 452 | 384173,4254 | 160720,9909 |
| 453 | 384238,8906 | 160610,9302 |
| 454 | 384352,2884 | 160309,9374 |
| 455 | 384463,0131 | 160161,4054 |
| 456 | 384507,3029 | 160004,2379 |
| 457 | 384585,1727 | 159933,3059 |
| 458 | 384286,7476 | 159740,1073 |
| 459 | 384205,1115 | 159579,3006 |
| 460 | 384132,035 | 159417,0303 |
| 461 | 383948 | 158806,1 |
| 462 | 383822,9646 | 158730,9414 |
| 463 | 383756,6084 | 158706,4768 |
| 464 | 383728,2208 | 158684,1708 |
| 465 | 383710,0852 | 158641,5436 |
| 466 | 383670,9057 | 158612,1826 |
| 467 | 383658,1298 | 158578,5039 |
| 468 | 383639,1546 | 158531,2669 |
| 469 | 383572,0888 | 158434,128 |
| 470 | 383525,9589 | 158398,5103 |
| 471 | 383147,0928 | 158206,3104 |
| 472 | 382793,75 | 158041,55 |
| 473 | 382235,0309 | 157764,5887 |
| 474 | 382194,8606 | 157708,0375 |
| 475 | 382150,5707 | 157721,8545 |
| 476 | 382135,2396 | 157709,7646 |
| 477 | 382119,0568 | 157675,2223 |
| 478 | 382096,0601 | 157672,6317 |
| 479 | 382045,9671 | 157684,3469 |
| 480 | 381977,6699 | 157655,3605 |
| 481 | 381856,7245 | 157613,9097 |
| 482 | 381580,35 | 157505 |
| 483 | 381233,8943 | 157413,8599 |
| 484 | 381235,0763 | 157406,6137 |
| 485 | 381231,8827 | 157385,387 |
| 486 | 381220,7051 | 157342,9337 |
| 487 | 381219,4631 | 157328,3628 |
| 488 | 381222,6567 | 157301,1999 |
| 489 | 381223,5438 | 157268,1007 |
| 490 | 381222,1245 | 157248,493 |
| 491 | 381221,5922 | 157223,4887 |
| 492 | 381219,818 | 157189,1303 |
| 493 | 381219,818 | 157179,7762 |
| 494 | 381211,6565 | 157165,9249 |
| 495 | 381201,0111 | 157151,1742 |
| 496 | 381192,3174 | 157121,313 |
| 497 | 381187,3496 | 157100,8058 |
| 498 | 381186,1076 | 157077,6004 |
| 499 | 381192,4949 | 157057,2732 |
| 500 | 381191,9626 | 157033,708 |
| 501 | 381180,9624 | 157004,5663 |
| 502 | 381177,7688 | 156982,2603 |
| 503 | 381176,3494 | 156958,1555 |
| 504 | 381173,1558 | 156929,0138 |
| 505 | 381168,5428 | 156904,909 |
| 506 | 381169,6073 | 156889,4387 |
| 507 | 381168,8976 | 156868,9316 |
| 508 | 381165,704 | 156839,7899 |
| 509 | 381164,2846 | 156812,4471 |
| 510 | 381168,5428 | 156773,5915 |
| 511 | 381170,6719 | 156757,7614 |
| 512 | 381174,93 | 156715,3081 |
| 513 | 381178,1236 | 156700,1976 |
| 514 | 381168,8976 | 156677,1721 |
| 515 | 381153,6393 | 156655,2259 |
| 516 | 381151,865 | 156609,5346 |
| 517 | 381156,478 | 156570,679 |
| 518 | 381151,865 | 156532,1832 |
| 519 | 381160,3813 | 156492,608 |
| 520 | 381194,8013 | 156424,251 |
| 521 | 381202,9628 | 156380,3586 |
| 522 | 381205,4467 | 156334,3075 |
| 523 | 381211,1242 | 156294,0128 |
| 524 | 381219,6405 | 156250,4802 |
| 525 | 381224,6084 | 156233,5708 |
| 526 | 381221,7696 | 156206,228 |
| 527 | 381207,9306 | 156172,769 |
| 528 | 381197,995 | 156140,3894 |
| 529 | 381172,4461 | 156078,8681 |
| 530 | 381154,7038 | 156058,3609 |
| 531 | 381136,9615 | 156034,9756 |
| 532 | 381129,1549 | 155990,3637 |
| 533 | 381127,3807 | 155968,5973 |
| 534 | 381117,7999 | 155953,4868 |
| 535 | 381110,703 | 155941,9741 |
| 536 | 381105,3803 | 155922,9061 |
| 537 | 381093,5905 | 155903,4612 |
| 538 | 381095,0907 | 155892,4336 |
| 539 | 381090,4026 | 155884,0678 |
| 540 | 381087,1209 | 155879,3145 |
| 541 | 381085,5269 | 155874,181 |
| 542 | 381088,1522 | 155866,861 |
| 543 | 381087,7772 | 155863,6287 |
| 544 | 381085,9019 | 155862,7732 |
| 545 | 381078,2133 | 155847,3725 |
| 546 | 381070,8998 | 155836,7252 |
| 547 | 381062,0861 | 155817,9023 |
| 548 | 381057,5854 | 155805,3536 |
| 549 | 381050,2719 | 155795,2767 |
| 550 | 381045,9588 | 155789,1925 |
| 551 | 381043,521 | 155776,2636 |
| 552 | 381034,8947 | 155738,0473 |
| 553 | 381034,8947 | 155710,098 |
| 554 | 381039,1141 | 155674,7337 |
| 555 | 381039,6767 | 155666,1778 |
| 556 | 381042,6771 | 155660,4738 |
| 557 | 381046,3339 | 155659,3331 |
| 558 | 381049,2405 | 155656,1959 |
| 559 | 381048,9592 | 155649,5413 |
| 560 | 381048,9592 | 155641,3657 |
| 561 | 381048,2091 | 155610,9447 |
| 562 | 381047,8341 | 155595,9244 |
| 563 | 381048,3966 | 155586,608 |
| 564 | 381048,9592 | 155578,8126 |
| 565 | 381047,6465 | 155563,7923 |
| 566 | 381047,8341 | 155554,666 |
| 567 | 381049,3343 | 155536,6035 |
| 568 | 381046,3339 | 155506,753 |
| 569 | 381043,896 | 155485,6484 |
| 570 | 381039,7704 | 155478,2333 |
| 571 | 381036,0199 | 155471,5788 |
| 572 | 381033,0195 | 155456,5584 |
| 573 | 381030,9567 | 155450,094 |
| 574 | 381027,9563 | 155443,8196 |
| 575 | 381018,3924 | 155422,1447 |
| 576 | 381019,5176 | 155414,5395 |
| 577 | 381022,7055 | 155404,4625 |
| 578 | 381025,1434 | 155392,6744 |
| 579 | 381022,8931 | 155378,7949 |
| 580 | 381019,1425 | 155359,2114 |
| 581 | 381026,2685 | 155336,7759 |
| 582 | 381035,8324 | 155307,1155 |
| 583 | 381040,5205 | 155291,905 |
| 584 | 381042,2083 | 155282,0182 |
| 585 | 381045,2087 | 155272,6067 |
| 586 | 381048,2091 | 155264,9064 |
| 587 | 381052,0534 | 155257,9666 |
| 588 | 381054,585 | 155253,2134 |
| 589 | 381054,6788 | 155250,6466 |
| 590 | 381050,7407 | 155243,6118 |
| 591 | 381046,2401 | 155232,5842 |
| 592 | 381044,5524 | 155224,9789 |
| 593 | 381039,8642 | 155214,3316 |
| 594 | 381036,3012 | 155200,6422 |
| 595 | 381028,9877 | 155180,2982 |
| 596 | 381019,2363 | 155153,1094 |
| 597 | 381017,5486 | 155127,2516 |
| 598 | 381020,3615 | 155117,3648 |
| 599 | 381023,3619 | 155100,6333 |
| 600 | 381029,5502 | 155092,0774 |
| 601 | 381033,6758 | 155087,134 |
| 602 | 381030,4879 | 155077,0571 |
| 603 | 381028,05 | 155063,938 |
| 604 | 381020,924 | 155044,7348 |
| 605 | 381009,1099 | 155031,996 |
| 606 | 381004,2342 | 155013,3632 |
| 607 | 380995,7955 | 154994,16 |
| 608 | 380986,7942 | 154980,4705 |
| 609 | 380968,4166 | 154942,4444 |
| 610 | 380956,4149 | 154908,9813 |
| 611 | 380948,1638 | 154886,3557 |
| 612 | 380934,2868 | 154870,0045 |
| 613 | 380925,098 | 154848,1394 |
| 614 | 380917,2219 | 154826,4645 |
| 615 | 380909,7209 | 154814,4862 |
| 616 | 380905,4078 | 154807,2613 |
| 617 | 380892,8435 | 154799,4659 |
| 618 | 380881,0293 | 154790,3396 |
| 619 | 380871,0904 | 154774,3686 |
| 620 | 380850,275 | 154738,8141 |
| 621 | 380820,4583 | 154689,5702 |
| 622 | 380794,0171 | 154635,9533 |
| 623 | 380774,5143 | 154583,4772 |
| 624 | 380759,8873 | 154545,451 |
| 625 | 380746,5538 | 154525,4845 |
| 626 | 380745,3222 | 154524,4707 |
| 627 | 380745,1462 | 154524,8936 |
| 628 | 380745,0727 | 154524,9168 |
| 629 | 380739,1656 | 154532,6171 |
| 630 | 380735,239 | 154535,6112 |
| 631 | 380710,6616 | 154537,6556 |
| 632 | 380680,6574 | 154525,202 |
| 633 | 380654,685 | 154512,7484 |
| 634 | 380622,8055 | 154502,6715 |
| 635 | 380604,7092 | 154496,8725 |
| 636 | 380594,3952 | 154494,686 |
| 637 | 380577,049 | 154490,7883 |
| 638 | 380571,0482 | 154488,1265 |
| 639 | 380559,1403 | 154478,9051 |
| 640 | 380558,475 | 154477,9622 |
| 641 | 380550,8313 | 154472,5634 |
| 642 | 380547,9824 | 154471,5851 |
| 643 | 380540,2939 | 154465,1206 |
| 644 | 380518,4949 | 154468,8991 |
| 645 | 380475,4097 | 154461,318 |
| 646 | 380442,2176 | 154435,4602 |
| 647 | 380423,6524 | 154408,0814 |
| 648 | 380402,837 | 154385,6459 |
| 649 | 380383,5218 | 154369,4848 |
| 650 | 380351,6423 | 154337,9231 |
| 651 | 380306,2609 | 154312,6356 |
| 652 | 380292,759 | 154301,7982 |
| 653 | 380283,0076 | 154289,2495 |
| 654 | 380260,5045 | 154272,518 |
| 655 | 380239,8766 | 154257,3075 |
| 656 | 380227,8749 | 154250,2727 |
| 657 | 380219,4362 | 154245,7095 |
| 658 | 380201,2461 | 154226,8866 |
| 659 | 380187,3692 | 154212,0564 |
| 660 | 380154,5521 | 154189,0505 |
| 661 | 380124,8291 | 154174,6956 |
| 662 | 380095,6688 | 154167,3756 |
| 663 | 380084,886 | 154172,5091 |
| 664 | 380076,6348 | 154174,2203 |
| 665 | 380069,1338 | 154172,1289 |
| 666 | 380058,5385 | 154174,1253 |
| 667 | 380029,6595 | 154185,343 |
| 668 | 380019,9081 | 154194,8495 |
| 669 | 380010,7193 | 154210,4403 |
| 670 | 379998,7176 | 154222,9889 |
| 671 | 379990,0914 | 154237,4389 |
| 672 | 379985,2157 | 154249,9875 |
| 673 | 379970,4949 | 154276,796 |
| 674 | 379963,1814 | 154285,0667 |
| 675 | 379953,8988 | 154291,8163 |
| 676 | 379937,9591 | 154302,7488 |
| 677 | 379922,5819 | 154312,8258 |
| 678 | 379902,2353 | 154327,1807 |
| 679 | 379886,2018 | 154338,3033 |
| 680 | 379872,1373 | 154344,1974 |
| 681 | 379857,0414 | 154347,2395 |
| 682 | 379845,321 | 154352,0878 |
| 683 | 379839,5077 | 154354,6546 |
| 684 | 379833,6006 | 154356,8411 |
| 685 | 379825,8183 | 154360,1684 |
| 686 | 379821,7865 | 154357,7917 |
| 687 | 379819,1611 | 154355,9855 |
| 688 | 379807,722 | 154361,8796 |
| 689 | 379793,0949 | 154367,2032 |
| 690 | 379779,0304 | 154373,0973 |
| 691 | 379770,7793 | 154374,8085 |
| 692 | 379762,3406 | 154370,8157 |
| 693 | 379746,0258 | 154365,1118 |
| 694 | 379732,3364 | 154360,4536 |
| 695 | 379722,1162 | 154348,1901 |
| 696 | 379715,3652 | 154338,6836 |
| 697 | 379712,5523 | 154335,3563 |
| 698 | 379693,5184 | 154318,2445 |
| 699 | 379673,078 | 154303,034 |
| 700 | 379663,7017 | 154292,1966 |
| 701 | 379651,7 | 154272,2328 |
| 702 | 379633,885 | 154249,4171 |
| 703 | 379612,6945 | 154239,3402 |
| 704 | 379594,692 | 154230,9744 |
| 705 | 379570,6886 | 154222,5136 |
| 706 | 379560,0934 | 154219,6616 |
| 707 | 379550,5295 | 154217,4751 |
| 708 | 379537,4027 | 154213,3873 |
| 709 | 379523,807 | 154203,8807 |
| 710 | 379512,4617 | 154202,4548 |
| 711 | 379508,0548 | 154204,7363 |
| 712 | 379495,1155 | 154206,9228 |
| 713 | 379486,7705 | 154203,8807 |
| 714 | 379477,1129 | 154192,8531 |
| 715 | 379469,0493 | 154192,1877 |
| 716 | 379464,9237 | 154194,8495 |
| 717 | 379452,922 | 154195,7051 |
| 718 | 379442,9831 | 154196,2755 |
| 719 | 379428,7311 | 154194,7545 |
| 720 | 379422,3552 | 154193,0433 |
| 721 | 379393,2886 | 154190,3814 |
| 722 | 379357,6586 | 154182,9663 |
| 723 | 379336,4681 | 154164,9039 |
| 724 | 379321,2785 | 154147,4119 |
| 725 | 379290,3366 | 154112,0475 |
| 726 | 379263,5204 | 154081,8167 |
| 727 | 379222,077 | 154050,2549 |
| 728 | 379193,7605 | 154015,461 |
| 729 | 379182,1339 | 153992,265 |
| 730 | 379162,2561 | 153974,5828 |
| 731 | 379148,7542 | 153968,1184 |
| 732 | 379118,75 | 153947,3941 |
| 733 | 379077,4942 | 153916,0225 |
| 734 | 379064,5548 | 153903,8541 |
| 735 | 379042,0517 | 153883,32 |
| 736 | 379010,9223 | 153870,7713 |
| 737 | 378985,4187 | 153859,7438 |
| 738 | 378962,9155 | 153834,2662 |
| 739 | 378952,2265 | 153824,5695 |
| 740 | 378940,9749 | 153815,063 |
| 741 | 378926,7229 | 153779,6986 |
| 742 | 378928,7857 | 153764,1079 |
| 743 | 378928,0356 | 153748,8974 |
| 744 | 378907,7828 | 153719,0469 |
| 745 | 378861,4638 | 153690,147 |
| 746 | 378801,2678 | 153689,5766 |
| 747 | 378761,1371 | 153673,4154 |
| 748 | 378724,1944 | 153644,7057 |
| 749 | 378664,186 | 153626,4531 |
| 750 | 378640,7452 | 153625,3123 |
| 751 | 378614,4915 | 153615,9959 |
| 752 | 378603,4274 | 153596,2223 |
| 753 | 378614,4915 | 153583,4835 |
| 754 | 378624,2429 | 153572,8362 |
| 755 | 378634,1818 | 153556,58 |
| 756 | 378639,9013 | 153552,7774 |
| 757 | 378656,7787 | 153538,7077 |
| 758 | 378666,5301 | 153526,9195 |
| 759 | 378677,4066 | 153513,9906 |
| 760 | 378685,8453 | 153506,0051 |
| 761 | 378692,9713 | 153498,0196 |
| 762 | 378707,5983 | 153481,8585 |
| 763 | 378717,3497 | 153464,3665 |
| 764 | 378714,7243 | 153454,4797 |
| 765 | 378706,4732 | 153446,4942 |
| 766 | 378696,9093 | 153446,4942 |
| 767 | 378690,4397 | 153451,1524 |
| 768 | 378672,906 | 153457,6168 |
| 769 | 378657,06 | 153462,18 |
| 770 | 378650,4965 | 153460,3737 |
| 771 | 378640,0888 | 153452,5784 |
| 772 | 378634,7443 | 153447,3498 |
| 773 | 378627,1495 | 153442,3113 |
| 774 | 378617,867 | 153432,6146 |
| 775 | 378610,4597 | 153426,2452 |
| 776 | 378600,8021 | 153419,2104 |
| 777 | 378595,9264 | 153404,9506 |
| 778 | 378590,4881 | 153392,0217 |
| 779 | 378589,9255 | 153387,1733 |
| 780 | 378589,738 | 153384,7967 |
| 781 | 378587,2064 | 153378,1421 |
| 782 | 378584,9561 | 153367,6849 |
| 783 | 378584,2997 | 153360,0797 |
| 784 | 378583,8309 | 153353,9955 |
| 785 | 378578,2051 | 153345,5346 |
| 786 | 378572,2043 | 153340,7814 |
| 787 | 378564,0469 | 153329,0883 |
| 788 | 378561,9841 | 153319,1064 |
| 789 | 378562,7342 | 153308,364 |
| 790 | 378561,609 | 153304,2762 |
| 791 | 378560,6714 | 153301,2341 |
| 792 | 378558,1398 | 153291,7276 |
| 793 | 378555,702 | 153284,6927 |
| 794 | 378557,5772 | 153279,3691 |
| 795 | 378565,2658 | 153275,4714 |
| 796 | 378570,329 | 153267,9612 |
| 797 | 378566,391 | 153251,705 |
| 798 | 378563,0155 | 153236,8748 |
| 799 | 378559,8275 | 153228,3189 |
| 800 | 378556,2645 | 153221,8545 |
| 801 | 378545,5755 | 153197,7078 |
| 802 | 378523,8225 | 153177,9342 |
| 803 | 378498,0376 | 153170,8994 |
| 804 | 378470,0961 | 153158,0655 |
| 805 | 378441,1233 | 153146,2774 |
| 806 | 378426,215 | 153143,2353 |
| 807 | 378411,3066 | 153146,3725 |
| 808 | 378399,1174 | 153152,4567 |
| 809 | 378390,585 | 153155,879 |
| 810 | 378385,6155 | 153158,3507 |
| 811 | 378354,2986 | 153167,0968 |
| 812 | 378337,9671 | 153170,3717 |
| 813 | 378587,8627 | 152885,8931 |
| 814 | 378628,1809 | 152812,1223 |
| 815 | 378676,5627 | 152684,3543 |
| 816 | 378738,634 | 152593,0915 |
| 817 | 378786,8175 | 152494,3336 |
| 818 | 378799,58 | 152468,1754 |
| 819 | 378803,5854 | 152460,7745 |
| 820 | 378879,8413 | 152319,8733 |
| 821 | 378985,4187 | 152115,1023 |
| 822 | 379044,677 | 151972,6942 |
| 823 | 379193,7875 | 151494,3164 |
| 824 | 379199,4881 | 151474,1154 |
| 825 | 379193,3471 | 151470,0115 |
| 826 | 379172,7693 | 151457,0198 |
| 827 | 379116,0526 | 151426,8983 |
| 828 | 379114,1166 | 151391,2816 |
| 829 | 379113,49 | 151279,0521 |
| 830 | 379112,4232 | 151222,1568 |
| 831 | 379099,5329 | 151154,6321 |
| 832 | 379085,0456 | 151113,5907 |
| 833 | 379048,8285 | 151015,741 |
| 834 | 379003,193 | 150884,8222 |
| 835 | 378959,4264 | 150747,6649 |
| 836 | 378950,1288 | 150716,171 |
| 837 | 378909,2868 | 150592,1566 |
| 838 | 378884,3105 | 150502,8924 |
| 839 | 378877,2697 | 150460,4809 |
| 840 | 378874,364 | 150428,7053 |
| 841 | 378863,2791 | 150351,5463 |
| 842 | 378837,8616 | 150293,1184 |
| 843 | 378794,369 | 150225,2774 |
| 844 | 378753,3655 | 150173,2017 |
| 845 | 378702,0086 | 150133,602 |
| 846 | 378617,1568 | 150093,8293 |
| 847 | 378568,1042 | 150074,9939 |
| 848 | 378545,8902 | 150058,3386 |
| 849 | 378525,0144 | 150019,837 |
| 850 | 378507,6352 | 149989,3464 |
| 851 | 378710,75 | 149502,65 |
| 852 | 378976,85 | 148892,8 |

Координаты характерных точек планируемых границ села Усемикент муниципального образования «село Усемикент», также определены аналитическим методом в системе координат МКС-05.

Таблица 45- Ведомость поворотных точек планируемых  границ села Усемикент муниципального образования « село Усемикент»

| № п/п | Координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | Yk | Xk |
| 38 | 379609,9486 | 149590,6193 |
| 39 | 379631,5911 | 149576,1326 |
| 40 | 379662,479 | 149570,3805 |
| 41 | 379705,7642 | 149571,2327 |
| 42 | 379749,8897 | 149579,3282 |
| 43 | 379778,8866 | 149581,6716 |
| 44 | 379797,1672 | 149589,9802 |
| 45 | 379823,6425 | 149615,545 |
| 46 | 379863,1454 | 149654,1053 |
| 47 | 379870,4997 | 149674,5572 |
| 48 | 379863,9859 | 149694,796 |
| 49 | 379860,8341 | 149709,2828 |
| 50 | 379862,5151 | 149723,7695 |
| 51 | 379865,6669 | 149739,3214 |
| 52 | 379869,8693 | 149758,9211 |
| 53 | 379871,5503 | 149795,9901 |
| 54 | 379879,1147 | 149819,4246 |
| 55 | 379885,8386 | 149844,3503 |
| 56 | 379882,2665 | 149867,9977 |
| 57 | 379886,0487 | 149891,2191 |
| 58 | 379893,6131 | 149908,6884 |
| 59 | 379913,9949 | 149938,9401 |
| 60 | 379953,2877 | 149945,7574 |
| 61 | 379977,4028 | 149935,0444 |
| 62 | 380012,845 | 149914,5104 |
| 63 | 380030,1664 | 149908,8366 |
| 64 | 380055,2158 | 149912,7542 |
| 65 | 380087,1938 | 149923,8318 |
| 66 | 380117,4396 | 149920,0492 |
| 67 | 380142,8887 | 149915,5912 |
| 68 | 380151,9492 | 149915,8614 |
| 69 | 380170,8695 | 149906,8102 |
| 70 | 380188,3241 | 149893,0308 |
| 71 | 380209,243 | 149886,4113 |
| 72 | 380236,6908 | 149893,9764 |
| 73 | 380261,7402 | 149927,4793 |
| 74 | 380269,4016 | 149948,5537 |
| 75 | 380274,1983 | 149986,1093 |
| 76 | 380262,7395 | 150019,477 |
| 77 | 380256,6104 | 150042,1725 |
| 78 | 380260,0747 | 150060,2748 |
| 79 | 380265,4043 | 150096,8848 |
| 80 | 380267,403 | 150139,3037 |
| 81 | 380263,8054 | 150177,9401 |
| 82 | 380253,5458 | 150209,8218 |
| 83 | 380246,2176 | 150242,2439 |
| 84 | 380247,017 | 150256,5637 |
| 85 | 380261,2738 | 150283,5821 |
| 86 | 380266,4703 | 150288,1752 |
| 87 | 380273,5321 | 150294,5245 |
| 88 | 380294,5842 | 150331,5398 |
| 89 | 380298,315 | 150342,6173 |
| 90 | 380300,8466 | 150357,4775 |
| 91 | 380304,8438 | 150380,5782 |
| 92 | 380306,576 | 150414,7565 |
| 93 | 380299,3809 | 150431,9132 |
| 94 | 380292,1859 | 150448,3945 |
| 95 | 380293,1186 | 150478,3849 |
| 96 | 380308,8411 | 150512,6983 |
| 97 | 380316,7023 | 150524,7215 |
| 98 | 380320,9661 | 150537,4202 |
| 99 | 380321,499 | 150571,3283 |
| 100 | 380322,1652 | 150604,696 |
| 101 | 380325,7627 | 150635,3619 |
| 102 | 380328,4276 | 150645,4938 |
| 103 | 380338,1542 | 150657,1118 |
| 104 | 380368,0003 | 150672,107 |
| 105 | 380379,992 | 150680,4827 |
| 106 | 380392,7832 | 150686,6969 |
| 107 | 380413,0359 | 150694,3972 |
| 108 | 380426,2269 | 150705,0695 |
| 109 | 380436,8862 | 150727,9 |
| 110 | 380437,5524 | 150738,4372 |
| 111 | 380434,4878 | 150760,052 |
| 112 | 380430,4906 | 150779,9105 |
| 113 | 380432,356 | 150804,7674 |
| 114 | 380440,3505 | 150828,9489 |
| 115 | 380444,481 | 150848,8075 |
| 116 | 380440,2172 | 150863,2623 |
| 117 | 380432,6225 | 150874,8802 |
| 118 | 380429,0249 | 150886,0929 |
| 119 | 380428,0922 | 150905,6812 |
| 120 | 380430,2241 | 150934,591 |
| 121 | 380429,4247 | 150949,1809 |
| 122 | 380428,8917 | 150970,3904 |
| 123 | 380434,2214 | 150993,2209 |
| 124 | 380437,2859 | 151022,1306 |
| 125 | 380447,1458 | 151049,5543 |
| 126 | 380454,0743 | 151063,3337 |
| 127 | 380456,2062 | 151074,6815 |
| 128 | 380455,4068 | 151096,7015 |
| 129 | 380453,4081 | 151118,7215 |
| 130 | 380455,54 | 151135,0676 |
| 131 | 380468,8642 | 151165,0581 |
| 132 | 380477,3916 | 151174,5145 |
| 133 | 380491,6485 | 151182,2148 |
| 134 | 380506,7047 | 151190,7256 |
| 135 | 380516,6979 | 151205,8559 |
| 136 | 380532,9533 | 151234,9007 |
| 137 | 380544,6786 | 151247,7345 |
| 138 | 380547,8764 | 151256,7856 |
| 139 | 380551,4739 | 151267,4579 |
| 140 | 380573,1923 | 151281,3724 |
| 141 | 380589,4477 | 151288,3972 |
| 142 | 380603,3049 | 151291,3692 |
| 143 | 380613,9642 | 151293,1254 |
| 144 | 380625,423 | 151302,4468 |
| 145 | 380629,0205 | 151309,6067 |
| 146 | 380636,7485 | 151318,6578 |
| 147 | 380647,0081 | 151326,0879 |
| 148 | 380665,9284 | 151325,5475 |
| 149 | 380680,1852 | 151322,9808 |
| 150 | 380689,7786 | 151329,4652 |
| 151 | 380695,3748 | 151341,8937 |
| 152 | 380697,3734 | 151357,5643 |
| 153 | 380705,5011 | 151378,9089 |
| 154 | 380727,3527 | 151407,0081 |
| 155 | 380734,0148 | 151414,8434 |
| 156 | 380740,6769 | 151433,351 |
| 157 | 380740,5436 | 151454,8307 |
| 158 | 380743,2085 | 151476,1752 |
| 159 | 380748,2716 | 151491,0354 |
| 160 | 380759,7304 | 151515,7572 |
| 161 | 380761,0628 | 151525,3487 |
| 162 | 380756,7991 | 151548,3144 |
| 163 | 380759,7304 | 151557,5007 |
| 164 | 380779,4502 | 151585,1946 |
| 165 | 380788,5106 | 151605,9987 |
| 166 | 380789,0073 | 151607,2271 |
| 167 | 380796,6873 | 151618,747 |
| 168 | 380798,2738 | 151620,5319 |
| 169 | 380805,1658 | 151625,7222 |
| 170 | 380820,2221 | 151631,1259 |
| 171 | 380844,0723 | 151630,9908 |
| 172 | 380862,0599 | 151635,1786 |
| 173 | 380903,6313 | 151664,2234 |
| 174 | 380916,5557 | 151672,1939 |
| 175 | 380925,3496 | 151681,245 |
| 176 | 380935,2095 | 151695,5648 |
| 177 | 380941,3386 | 151699,0772 |
| 178 | 380959,193 | 151707,4529 |
| 179 | 380979,1792 | 151731,4993 |
| 180 | 380990,9045 | 151760,5441 |
| 181 | 381001,2973 | 151792,2908 |
| 182 | 381012,8893 | 151803,3683 |
| 183 | 381028,0789 | 151809,9878 |
| 184 | 381043,5349 | 151821,2005 |
| 185 | 381048,8645 | 151832,1429 |
| 186 | 381049,9305 | 151843,0854 |
| 187 | 381056,9923 | 151861,3228 |
| 188 | 381075,3796 | 151882,127 |
| 189 | 381095,0994 | 151897,7977 |
| 190 | 381127,2106 | 151909,1454 |
| 191 | 381147,1968 | 151908,7402 |
| 192 | 381166,6784 | 151908,504 |
| 193 | 381176,2434 | 151910,0911 |
| 194 | 381192,6322 | 151909,4156 |
| 195 | 381227,0085 | 151889,9624 |
| 196 | 381242,0648 | 151877,3988 |
| 197 | 381257,2543 | 151872,4004 |
| 198 | 381287,8998 | 151880,7761 |
| 199 | 381331,8223 | 151909,9794 |
| 200 | 381334,1449 | 151910,9138 |
| 201 | 381368,012 | 151928,2895 |
| 202 | 381384,7664 | 151936,7042 |
| 203 | 381385,5473 | 151937,2861 |
| 204 | 381386,4366 | 151937,7423 |
| 205 | 381386,5213 | 151938,0713 |
| 206 | 381393,5604 | 151946,8361 |
| 207 | 381396,6249 | 151960,6155 |
| 208 | 381396,092 | 151969,9369 |
| 209 | 381401,9546 | 151991,4165 |
| 210 | 381430,335 | 152018,8402 |
| 211 | 381456,4504 | 152025,3246 |
| 212 | 381481,3666 | 152016,9489 |
| 213 | 381500,1536 | 151995,6044 |
| 214 | 381510,5464 | 151980,0688 |
| 215 | 381537,5945 | 151947,1063 |
| 216 | 381553,7167 | 151933,8673 |
| 217 | 381566,6411 | 151921,5739 |
| 218 | 381587,0271 | 151894,9608 |
| 219 | 381615,5408 | 151876,5882 |
| 220 | 381622,4693 | 151875,7777 |
| 221 | 381638,3251 | 151872,2653 |
| 222 | 381656,0462 | 151870,6442 |
| 223 | 381692,0214 | 151876,7233 |
| 224 | 381717,4705 | 151878,0742 |
| 225 | 381725,7345 | 151879,6633 |
| 226 | 381730,1556 | 151879,8528 |
| 227 | 381730,8288 | 151881,735 |
| 228 | 381745,318 | 151895,0959 |
| 229 | 381761,5735 | 151906,984 |
| 230 | 381787,2891 | 151922,2494 |
| 231 | 381795,2784 | 151928,1481 |
| 232 | 381799,6806 | 151930,8953 |
| 233 | 381826,3289 | 151938,7306 |
| 234 | 381833,6572 | 151938,3253 |
| 235 | 381833,9997 | 151938,2747 |
| 236 | 381855,5088 | 151941,2974 |
| 237 | 381893,2161 | 151946,5659 |
| 238 | 381912,5361 | 151943,8641 |
| 239 | 381937,5107 | 151941,3241 |
| 240 | 381950,3195 | 151942,7189 |
| 241 | 381985,4965 | 151944,8659 |
| 242 | 382008,7541 | 151951,0173 |
| 243 | 382017,0275 | 151954,7455 |
| 244 | 382023,3551 | 151958,3317 |
| 245 | 382034,034 | 151959,4056 |
| 246 | 382047,6424 | 151963,2208 |
| 247 | 382077,2397 | 151971,1493 |
| 248 | 382090,2014 | 151975,9959 |
| 249 | 382105,2774 | 151980,1901 |
| 250 | 382121,0054 | 151983,9842 |
| 251 | 382126,6964 | 151985,6891 |
| 252 | 382132,1162 | 151987,2657 |
| 253 | 382123,7603 | 152030,1461 |
| 254 | 382122,95 | 152128,55 |
| 255 | 382122,7132 | 152164,3437 |
| 256 | 382127,6 | 152195,05 |
| 257 | 382137,7099 | 152255,6157 |
| 258 | 382150,8463 | 152303,9442 |
| 259 | 382155,0942 | 152333,6949 |
| 853 | 379140,4011 | 149216,0458 |
| 854 | 379170,2082 | 149240,5104 |
| 855 | 379219,5317 | 149267,4934 |
| 856 | 379241,887 | 149294,1167 |
| 857 | 379286,5975 | 149318,9411 |
| 858 | 379305,7591 | 149331,893 |
| 859 | 379318,8884 | 149376,5049 |
| 860 | 379340,8888 | 149402,7684 |
| 861 | 379398,019 | 149436,5872 |
| 862 | 379423,5678 | 149467,168 |
| 863 | 379444,1489 | 149494,8706 |
| 864 | 379505,892 | 149546,3182 |
| 865 | 379545,2799 | 149576,5392 |
| 866 | 382024,986 | 152379,3907 |
| 867 | 381994,8292 | 152398,691 |
| 868 | 381932,103 | 152407,135 |
| 869 | 381856,1078 | 152411,3569 |
| 870 | 381739,7025 | 152417,9914 |
| 871 | 381697,483 | 152408,3412 |
| 872 | 381655,2634 | 152389,0409 |
| 873 | 381611,2345 | 152381,2001 |
| 874 | 381480,3539 | 152353,4558 |
| 875 | 381425,4685 | 152314,8551 |
| 876 | 381386,8678 | 152297,9673 |
| 877 | 381338,6169 | 152276,8575 |
| 878 | 381300,0161 | 152276,2544 |
| 879 | 381225,3698 | 152283,4684 |
| 880 | 381222,892 | 152283,7144 |
| 881 | 381257,2638 | 152361,5034 |
| 882 | 381254,2488 | 152391,0512 |
| 883 | 381237,9673 | 152419,3929 |
| 884 | 381203,7751 | 152459,3125 |
| 885 | 381161,4739 | 152519,2104 |
| 886 | 381155,8004 | 152531,9443 |
| 887 | 381139,6911 | 152568,1012 |
| 888 | 381129,5519 | 152621,5621 |
| 889 | 381119,9037 | 152650,5068 |
| 890 | 381113,7474 | 152709,9732 |
| 891 | 381111,4006 | 152732,6428 |
| 892 | 381111,3075 | 152732,639 |
| 893 | 381111,172 | 152733,898 |
| 894 | 381110,3996 | 152752,6186 |
| 895 | 381157,5739 | 152754,5649 |
| 896 | 381206,8533 | 152753,643 |
| 897 | 381279,1317 | 152747,7012 |
| 898 | 381391,7537 | 152733,2014 |
| 899 | 381469,303 | 152721,2015 |
| 900 | 381602,9311 | 152702,6691 |
| 901 | 381720,585 | 152682,7878 |
| 902 | 381784,6787 | 152675,2356 |
| 903 | 381918,4543 | 152670,0189 |
| 904 | 382028,7264 | 152671,0888 |
| 905 | 382066,7413 | 152672,5433 |
| 906 | 382087,731 | 152672,141 |
| 907 | 382088,3469 | 152999,0499 |
| 908 | 381854,4903 | 153106,7404 |
| 909 | 381455,168 | 153292,9341 |
| 910 | 381395,459 | 153200,9801 |
| 911 | 381372,8764 | 153179,5532 |
| 912 | 381213,6455 | 153046,1466 |
| 913 | 381208,312 | 153059,9423 |
| 914 | 381208,2811 | 153060,2539 |
| 915 | 381189,1305 | 153252,9131 |
| 916 | 381181,7656 | 153327,6516 |
| 917 | 381167,5419 | 153492,3167 |
| 918 | 381165,7329 | 153522,4675 |
| 919 | 381153,9089 | 153542,8804 |
| 920 | 381137,3911 | 153538,1459 |
| 921 | 381116,8886 | 153491,1107 |
| 922 | 381102,0706 | 153466,9593 |
| 923 | 381088,5469 | 153459,1509 |
| 924 | 381085,0775 | 153483,7252 |
| 925 | 381061,0564 | 153653,8748 |
| 926 | 381050,5569 | 153665,9852 |
| 927 | 381036,4068 | 153688,9518 |
| 928 | 381028,1197 | 153743,761 |
| 929 | 381022,2151 | 153805,8849 |
| 930 | 381019,7899 | 153858,115 |
| 931 | 381009,1284 | 153883,6401 |
| 932 | 380950,4563 | 153871,6136 |
| 933 | 380946,2352 | 153817,3422 |
| 934 | 380892,5668 | 153784,7793 |
| 935 | 380891,9638 | 153734,729 |
| 936 | 380881,1095 | 153721,4627 |
| 937 | 380852,7677 | 153725,0808 |
| 938 | 380834,0743 | 153738,9501 |
| 939 | 380793,6722 | 153760,0557 |
| 940 | 380793,0692 | 153743,1713 |
| 941 | 380796,4335 | 153720,0749 |
| 942 | 380826,235 | 153599,0505 |
| 943 | 380829,1848 | 153556,8475 |
| 944 | 380827,4411 | 153474,8293 |
| 945 | 380855,9569 | 153230,449 |
| 946 | 380712,4392 | 153181,0017 |
| 947 | 380651,9635 | 153345,1809 |
| 948 | 380603,7223 | 153327,0904 |
| 949 | 380575,6889 | 153334,6717 |
| 950 | 380530,1543 | 153454,9298 |
| 951 | 380123,7218 | 153310,206 |
| 952 | 380157,4907 | 153210,1054 |
| 953 | 380130,0078 | 153201,4534 |
| 954 | 380023,215 | 153162,2016 |
| 955 | 380015,4511 | 153116,6545 |
| 956 | 380002,5156 | 153098,5475 |
| 957 | 379972,9679 | 153071,4118 |
| 958 | 379955,8112 | 153021,5513 |
| 959 | 379937,3693 | 153002,0195 |
| 960 | 379929,8345 | 152977,2704 |
| 961 | 379930,6362 | 152955,271 |
| 962 | 379942,8171 | 152898,9493 |
| 963 | 379965,7317 | 152880,8588 |
| 964 | 379969,3498 | 152847,0899 |
| 965 | 379963,6166 | 152822,4375 |
| 966 | 379957,2895 | 152795,2306 |
| 967 | 379945,5555 | 152773,4391 |
| 968 | 379933,6729 | 152728,3872 |
| 969 | 379886,8073 | 152550,7019 |
| 970 | 379867,742 | 152470,1305 |
| 971 | 379863,822 | 152359,2503 |
| 972 | 379865,2693 | 152356,3558 |
| 973 | 379868,4049 | 152350,0844 |
| 974 | 379872,6593 | 152337,6249 |
| 975 | 379873,5909 | 152326,4462 |
| 976 | 379870,3153 | 152322,1024 |
| 977 | 379623,2401 | 152408,7557 |
| 978 | 379606,5325 | 152405,2286 |
| 979 | 379606,8093 | 152400,3858 |
| 980 | 379732,4784 | 151941,3241 |
| 981 | 379748,646 | 151882,2649 |
| 982 | 379772,7667 | 151856,3352 |
| 983 | 379774,8064 | 151853,8384 |
| 984 | 379787,6833 | 151838,0757 |
| 985 | 379820,8118 | 151857,0698 |
| 986 | 379860,7341 | 151879,4189 |
| 987 | 380000,7667 | 151932,2317 |
| 988 | 380019,7264 | 151937,3325 |
| 989 | 380027,7706 | 151922,1305 |
| 990 | 380045,5274 | 151906,7345 |
| 991 | 380110,2572 | 151884,1056 |
| 992 | 380106,1511 | 151871,0512 |
| 993 | 380104,8042 | 151866,7693 |
| 994 | 380102,476 | 151803,5397 |
| 995 | 380104,7825 | 151798,6828 |
| 996 | 380122,1699 | 151775,2975 |
| 997 | 380133,9685 | 151764,2344 |
| 998 | 380158,2755 | 151715,4851 |
| 999 | 380166,6143 | 151699,8349 |
| 1000 | 380171,937 | 151693,1791 |
| 1001 | 380193,8487 | 151672,3122 |
| 1002 | 380211,591 | 151650,5459 |
| 1003 | 380227,3816 | 151634,536 |
| 1004 | 380257,7209 | 151610,611 |
| 1005 | 380269,6082 | 151601,6166 |
| 1006 | 380267,3017 | 151596,6697 |
| 1007 | 380264,1081 | 151588,7547 |
| 1008 | 380261,0919 | 151568,4275 |
| 1009 | 380265,3944 | 151542,9314 |
| 1010 | 380266,9469 | 151529,0323 |
| 1011 | 380264,3743 | 151517,4295 |
| 1012 | 380258,8742 | 151499,7107 |
| 1013 | 380258,8742 | 151488,8275 |
| 1014 | 380261,8016 | 151475,9656 |
| 1015 | 380262,0678 | 151452,4004 |
| 1016 | 380260,5597 | 151445,025 |
| 1017 | 380246,011 | 151410,4867 |
| 1018 | 380239,0915 | 151398,4343 |
| 1019 | 380234,656 | 151375,5887 |
| 1020 | 380234,3011 | 151359,219 |
| 1021 | 380230,3978 | 151345,0079 |
| 1022 | 380217,6234 | 151321,0829 |
| 1023 | 380209,6393 | 151292,301 |
| 1024 | 380211,7684 | 151268,9157 |
| 1025 | 380211,0587 | 151257,7627 |
| 1026 | 380206,0909 | 151244,9907 |
| 1027 | 380197,5746 | 151238,155 |
| 1028 | 380192,0745 | 151234,7372 |
| 1029 | 380175,308 | 151202,5374 |
| 1030 | 380168,4773 | 151170,1578 |
| 1031 | 380161,4691 | 151123,3872 |
| 1032 | 380157,3883 | 151106,2979 |
| 1033 | 380144,6139 | 151050,7128 |
| 1034 | 380125,6297 | 150959,69 |
| 1035 | 380121,3715 | 150946,7382 |
| 1036 | 380107,0003 | 150921,554 |
| 1037 | 380096,1775 | 150908,782 |
| 1038 | 380082,5159 | 150885,0369 |
| 1039 | 380078,4352 | 150870,8259 |
| 1040 | 380049,5153 | 150807,5057 |
| 1041 | 380035,6763 | 150783,041 |
| 1042 | 380023,6116 | 150754,2591 |
| 1043 | 380009,2403 | 150706,769 |
| 1044 | 379996,4659 | 150661,6174 |
| 1045 | 379979,0785 | 150579,2291 |
| 1046 | 379977,4817 | 150516,9882 |
| 1047 | 379975,3526 | 150499,7191 |
| 1048 | 379959,0297 | 150470,0377 |
| 1049 | 379932,0615 | 150436,9385 |
| 1050 | 379908,4642 | 150403,1198 |
| 1051 | 379887,7058 | 150363,3648 |
| 1052 | 379851,1567 | 150298,6055 |
| 1053 | 379803,7848 | 150229,1691 |
| 1054 | 379762,4453 | 150174,8432 |
| 1055 | 379727,1382 | 150130,5911 |
| 1056 | 379713,8315 | 150116,0202 |
| 1057 | 379681,7179 | 150084,54 |
| 1058 | 379631,3299 | 150039,5683 |
| 1059 | 379612,8779 | 150021,2198 |
| 1060 | 379583,0709 | 149991,7183 |
| 1061 | 379564,2641 | 149972,2905 |
| 1062 | 379534,8119 | 149928,3981 |
| 1063 | 379518,489 | 149900,6955 |
| 1064 | 379470,9397 | 149840,9731 |
| 1065 | 379406,7127 | 149779,0919 |
| 1066 | 379369,8088 | 149740,5961 |
| 1067 | 379332,55 | 149707,1372 |
| 1068 | 379285,7104 | 149668,6414 |
| 1069 | 379257,6776 | 149652,0918 |
| 1070 | 379223,2576 | 149638,4203 |
| 1071 | 379189,1924 | 149630,1455 |
| 1072 | 379155,1272 | 149615,3948 |
| 1073 | 379133,1268 | 149594,8877 |
| 1074 | 379093,3841 | 149557,4712 |
| 1075 | 379017,4472 | 149481,9187 |
| 1076 | 378999,9397 | 149460,0876 |
| 1077 | 378996,8661 | 149434,0688 |
| 1078 | 379003,2534 | 149411,0432 |
| 1079 | 379006,0921 | 149393,954 |
| 1080 | 379017,2697 | 149372,1877 |
| 1081 | 379035,012 | 149347,9029 |
| 1082 | 379040,1573 | 149337,2896 |
| 1083 | 379059,6738 | 149309,9468 |
| 1084 | 379085,0452 | 149288,0006 |
| 1085 | 379095,3358 | 149270,0119 |
| 1086 | 379098,1745 | 149248,6053 |
| 1087 | 379111,3038 | 149222,5217 |

# Основные технико-экономические показатели генерального плана муниципального образования

Таблица 46 - Технико-экономические показатели генерального плана муниципального образования «сельсовет  «Алхаджакентский» Каякентского района

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |  |
|  | Общая площадь земель в границах муниципального образования | га | 3355 | 3355 |  |
| 1.1 | Общая площадь земель в границах населенных пунктов | га | 405,4 | 405,4 |  |
| 1.1.1 | Жилая зона (Ж) | га | 83,46 | 252,7 |  |
| 1.1.2 | Общественно-деловая зона (О) | га | 3,49 | 7,2 |  |
| 1.1.3 | Зона производственного использования (П) | га | 2,66 | 6,4 |  |
| 1.1.4 | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И) | га | 22,19 | 61,2 |  |
| 1.1.5 | Зона сельскохозяйственного использования (Сх) | га | 197,98 | 20,9 |  |
| 1.1.6 | Зона рекреационного назначения (Р) | га | 0 | 0 |  |
| 1.1.7 | Зона специального назначения (Сп) | га | 3,18 | 3,2 |  |
| 1.1.8 | Зона иного назначения (территория общего пользования) | га | 92,46 | 51,2 |  |
| 1.1.9 | Зона особо охраняемых территорий - От | га | 0 | 0 |  |
| 1.2 | Зона производственного использования | га | 0 | 0 |  |
| 1.3 | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | га | 48,5 | 48,5 |  |
| 1.4 | Зона сельскохозяйственного использования | га | 2900,6 | 2900,6 |  |
| 1.5 | Зона рекреационного назначения | га | 0,5 | 0,5 |  |
| 1.6 | Зона специального назначения | га | 0 | 0 |  |
| 1.7 | Зона особо охраняемых территорий | га | 0 | 0 |  |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |  |
| 2.1 | общая численность постоянного населения (по муниципальному образованию и по каждому населенному пункту) | чел. | 2018 | 2280 |  |
|  |  | % от существующей численности постоянного населения | 100 | 113 |  |
| 2.2 | плотность населения | чел. на га | 0,6 | 0,68 |  |
| 2.3 | возрастная структура населения: |  |  |  |  |
| 2.3.1 | население младше трудоспособного возраста | чел. | - | - |  |
|  |  | % | - | - |  |
| 2.3.2 | население в трудоспособном возрасте | чел. | - | - |  |
|  |  | % | - | - |  |
| 2.3.3 | население старше трудоспособного возраста | чел. | - | - |  |
|  |  | % | - | - |  |
| 3 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |  |
| 3.1 | средняя обеспеченность населения Sобщ. (по муниципальному образованию и по каждому населенному пункту) | м2/чел. | 34,4 | 36,5 |  |
| 3.2 | общий объем жилищного фонда | Sобщ., м2 | 69400 | 83220 |  |
|  |  | кол-во квартир | 772 | 902 |  |
| 3.3 | общий объем нового жилищного строительства | Sобщ., м2 | - | 13820 |  |
|  |  | кол-во квартир | - | 130 |  |
|  |  | % от общего объема жилищного фонда | - | 16,6 |  |
| 3.4 | общий объем убыли жилищного фонда | Sобщ., м2 | - | - |  |
|  |  | кол-во квартир | - | - |  |
|  |  | % от общ. объема нового жилищного стр-ва | - | - |  |
| 4 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |  |
| 4.1 | объекты общеобразовательного назначения | мест | 320 | 320 |  |
| 4.2 | объекты дошкольного образования | мест | 87 | 167 |  |
| 4.3 | средние специальные учебные заведения | мест | - | - |  |
| 4.4 | высшие учебные заведения | мест | - | - |  |
| 4.5 | внешкольные учреждения | мест | 171 | 171 |  |
| 4.6 | объекты здравоохранения | объект | 1 | 2 |  |
| - | амбулаторно-поликлинические учреждения | объект | - | - |  |
| - | больницы | койко-мест | - | - |  |
| - | станции скорой помощи | машин | - | - |  |
| - | аптеки | м2 | 50 | 50 |  |
| 4.7 | объекты социального обеспечения | объект | - | - |  |
| 4.8 | территория плоскостных спортивных сооружений | га | 0,25 | 0,25 |  |
| 4.9 | спортивные залы общего пользования | м2 площади пола зала | 100 | 100 |  |
| 4.10 | бассейны (открытый и закрытый общего пользования) | объект | - | - |  |
| 4.11 | детско-юношеская спортивная школа | объект | - | - |  |
| 4.12 | помещения для культурно-массовой работы, досуга и любительской деятельности | зрит.мест | 80 | 160 |  |
| 4.13 | кинотеатры | мест | - | - |  |
| 4.14 | библиотеки | тыс. ед. хранения | 13 | 13 |  |
| 4.15 | объекты торгового назначения | м2 торговой площади | 640 | 640 |  |
| 4.16 | объекты общественного питания | посадочных мест | - | - |  |
| 4.17 | организации и учреждения управления | объект | - | - |  |
| 4.18 | объекты бытового обслуживания | раб. мест | - | - |  |
| 4.19 | бани | мест | - | - |  |
| 4.20 | санатории | объект | - | - |  |
| 4.21 | гостиницы | мест | - | - |  |
| 4.22 | объекты связи | объект | 1 | 1 |  |
| 4.23 | пожарное депо | машин | - | - |  |
| 5 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |  |
| 5.1 | протяженность линий общественного пассажирского транспорта - автобус | км | - |  | - |
| 5.2 | протяженность улиц и проездов - всего | км | 17 |  | 48 |
|  | в том числе: - главных улиц | км | - |  | - |
|  | - улиц в жилой застройке, проездов | км | 10 |  | - |
| 5.3 | из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности | % | 82,1 |  | 58 |
| 5.4 | плотность сети линий наземного пассажирского транспорта в пределах центральных районов поселка | км/км2 | - |  | - |
| 5.5 | протяженность железных дорог | км | - |  | - |
| 5.6 | количество транспортных развязок в разных уровнях | единиц | - |  | - |
| 6 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение (подземные воды) |  |  |  |  |
| 6.1.1 | водопотребление |  |  |  |  |
|  | - всего | куб. м/в сутки | - | 212 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | куб. м/в сутки | - | - |  |
|  | - на производственные нужды | куб. м/в сутки | - | - |  |
| 6.1.2 | вторичное использование воды | % | - | - |  |
| 6.1.3 | производительность водозаборных сооружений | куб. м/в сутки | - | - |  |
|  | в том числе водозаборов подземных вод | куб. м/в сутки | - | - |  |
| 6.1.4 | среднесуточное водопотребление на 1 человека | л/в сутки на чел. | - | - |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | л/в сутки на чел. | - | - |  |
| 6.1.5 | протяженность сетей водоснабжения | км | 2,7 | 2,7 |  |
| 6.2 | Канализация |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод - всего | куб. м/в сутки | - | - |  |
|  | в том числе: |  |  | - |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | куб. м/в сутки | - | - |  |
|  | - производственные сточные воды | куб. м/в сутки | - | - |  |
| 6.2.2 | производительность очистных сооружений канализации | куб. м/в сутки | - | 442 |  |
| 6.2.3 | протяженность сетей канализации | км | - | - |  |
| 6.3 | Электроснабжение |  |  |  |  |
| 6.3.1 | потребность в электроэнергии - всего | млн. кВт·ч/в год | - | -- |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - на производственные нужды | млн. кВт·ч/в год | - | - |  |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | млн. кВт·ч/в год | - | - |  |
| 6.3.2 | потребление электроэнергии на 1 чел. в год | тыс.кВт·ч | - | - |  |
|  | в том числе: - на коммунально-бытовые нужды | тыс.кВт·ч | - | - |  |
| 6.3.3 | источники покрытия электронагрузок: | МВА | - | - |  |
| 6.3.4 | протяженность сетей | км | 5,8 | - |  |
| 6.4 | Теплоснабжение |  |  |  |  |
| 6.4.1 | установленная мощность источников теплоснабжения | Гкал/час | - | - |  |
| 6.4.2 | протяженность сетей | км | - | - |  |
| 6.5 | Газоснабжение |  |  |  |  |
| 6.5.1 | удельный вес газа в топливном балансе города | % | - | - |  |
| 6.5.2 | потребление газа | млн. куб. м/год | - | - |  |
| 6.5.3 | протяженность сетей | км | 15,1 | - |  |
| 6.6 | Связь |  |  |  |  |
| 6.6.1 | охват населения телевизионным вещанием | % от населения | 100 | 100 |  |
| 6.6.2 | обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров | 877 | 947 |  |

# СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г.;

- «Конституция Республики Дагестан» (принята Конституционным Собранием 10.07.2003) (ред. от 29.04.2013)

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ;

- Закон Республики Дагестан от 05.05.2006 N 26 (ред. от 29.04.2013) «О градостроительной деятельности в Республике Дагестан»

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ;

- Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 188-ФЗ;

- Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ;

- Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ;

- Воздушный кодекс Российской Федерации от 19 марта 1997 г. № 60-ФЗ;

- Закон Российской Федерации от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 «О недрах»;

- Закон Республики Дагестан от 9 ноября 1999 года N 17 «О недрах от 9 ноября 1999 года N 17 «О недрах»;

- Закон Российской Федерации от 01 апреля 1993 г. № 4730-1 (ред. 14.07.2008г.) «О государственной границе Российской Федерации»;

- Закон Республики Дагестан от 13 января 2005 года N 6 «О статусе и границах муниципальных образований Республики Дагестан»;

- Федеральный закон от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;

- Закона Республики Дагестан от 29 декабря 2003 года N 45 «О земле»;

- Закон Республики Дагестан от 11.03.2008 N 10 (ред. от 05.10.2012) «О регулировании лесных отношений на территории Республики Дагестан»;

- Закон Республики Дагестан от 02.11.2012 N 70 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности на территории Республики Дагестан»;

- Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

- Закон Республики Дагестан от 19.10.2001 N 34 (ред. от 02.11.2012) «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (принят Народным Собранием РД 04.10.2001);

- Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- Республиканская целевая программа «Пожарная безопасность в Республике Дагестан на период до 2014 года»;

- Федеральный закон от 12 февраля 1998 г. №28-ФЗ «О гражданской обороне»;

- Федеральный закон от 15 февраля 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;

- Закон Республики Дагестан от 27.02.1992 (ред. от 05.10.2012) «Об особо охраняемых природных территориях»;

- Федеральный закон от 17 ноября 1995 г. № 169-ФЗ «Об архитектурной деятельности в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»;

- Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- Закон Республики Дагестан от 03.02.2009 N 7 (ред. от 02.11.2012) «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Республики Дагестан»;

- Федеральный закон от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты российской федерации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 26 сентября 1997 г. 
№ 1223 «Об утверждении Положения об определении размеров и установлении границ земельных участков в кондоминиумах»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 2 сентября 2009 № 717 «О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса»;

- Постановление Правительства РД от 22.01.2010 N 14 «Об утверждении республиканских нормативов градостроительного проектирования»;

- Постановление Правительства РФ от 26 ноября 2007 г. №804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации»;

- Указ Президента РД от 26.09.2008 N 207 «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в Республике Дагестан»;

- Приказ Министерства культуры СССР от 13 мая 1986 г. № 203 «Об утверждении «Инструкции о порядке учета, обеспечения сохранности, содержания, использования и реставрации недвижимых памятников истории и культуры»;

- Приказ Министерства культуры СССР от 24 января 1986 г. № 33 «Об утверждении «Инструкции по организации зон охраны недвижимых памятников истории и культуры СССР»;

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

- СНиП 23-01-99* «Строительная климатология»;

- СНиП 2.04.07-86 «Тепловые сети»;

- СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы»;

- СНиП II-12-77 «Защита от шума»;

- СНиП 14-01-96 «Основные положения создания и ведения градостроительного кадастра Российской Федерации»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- СанПиН 2971-84 «Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты»;

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СП 11-106-97* «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектно-планировочной документации на застройку территорий садоводческих (дачных) объединений граждан»;

- СП 11-112-2001 «Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований»;

- РД 153-34.0-03.150-00 «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок»;

- Методические рекомендации по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов. Утверждены Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 13 ноября 2010 г. №492;

- МДС 30-1.99 «Методические рекомендации по разработке схем зонирования территории городов»;

- Инструкция по организации зон охраны недвижимых памятников истории и культуры СССР. Утверждена приказом Министерства культуры СССР от 24.01.86 №33;

- Пособие к СНиП 11-01-95 по разработке раздела проектной документации «Охрана окружающей среды». ГП «Центринвестпроект», 2000 г.;

- Правила охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами. Утв. Минводхозом СССР, Минздравом СССР, Минрыбхозом СССР 16 мая 1974 г.;

- Региональные нормативы градостроительного проектирования Республики Дагестан. Утверждены постановлением Администрации Республики Дагестан от 15 ноября 2011 г. № 577-па;

- Материалы ГУ МЧС России по Республики Дагестан. – 2011г.;

- Сводный статистический ежегодник Республики Дагестан. 2010г.;

- Схема территориального планирования муниципального образования «Каякентский район» Республики Дагестан;

- Схема территориального планирования Республики Дагестан;

- Интернет-сайты:

- http://www.minregion.ru;

- http://dagstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/dagstat/ru/about/administration;

- http://www.kayakent.ru/;

- http://kmr05.ru/

- http://president.e-dag.ru/munitsipalnye-obrazovaniya/kayakentskiy-rayon;

- http://www.dagschool.com/.

Постановление Правительства РД от 22.01.2010 N 14 "Об утверждении республиканских нормативов градостроительного проектирования"