|  | Общество с ограниченной ответственностью Научно-внедренческий центр «ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» |
| --- | --- |

305029, Курская область, г. Курск, ул К.Маркса 66б

E-mail: marketing@isogd.pro, www.isogd.pro

ОКПО 70481484, ОГРН 1045001851894, ИНН/КПП 5008036537/463201001

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«СЕЛО ДЖАВАНКЕНТ»

КАЯКЕНТСКОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

Том 2

г. Курск 2015 г.

| Заказчик | Администрация Каякентского района Республики Дагестан |
| --- | --- |
| Исполнитель | ООО НВЦ «ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» |

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«СЕЛО ДЖАВАНКЕНТ»

КАЯКЕНТСКОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

Том 2

Директор							Назин О.С.

Главный архитектор проекта			Сабельников А.Н.

Руководитель проекта 					Жмыхова Г.В.

г. Курск 2015 г.

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

ООО «Интеграционные технологии»

Назин О.С.		—директор

- Сабельников А.Н.	— главный архитектор проекта

- Жмыхова Г.В.	   — руководитель проекта

Данилова А.А.		— экономист-географ

- Лихошерстова Н.В. 	— архитектор проектов

- Толмачева Н.А.		— инженер-менеджер ГИС

- Бурцева Н. А.		— начальник отдела картографии

- Бартенева Е.В. 		— инженер-картограф

- Полякова М.А. 		— инженер-картограф

- Ткаченко Н.С.		— инженер-картограф

- Чекаданова Е.С.		— инженер-картограф

- Яковенко А.А.     — инженер-картограф

- Гальчанский К.Б	.	— гео-системный администратор

- Носова Д.А.		—главный юрисконсульт

# СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ	4

ВВЕДЕНИЕ	6

1	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ	8

1.1 Общие сведения о муниципальном образовании	8

1.2 Административное устройство муниципального образования. Границы муниципального образования	8

1.3 Природные условия и ресурсы	10

1.3.1 Климатическая характеристика	10

1.3.2	Гидрография. Гидрогеология	11

1.3.3	Рельеф	12

1.3.4	Лесное хозяйство	12

1.3.5	Геологическая характеристика	12

1.3.6	Минерально-сырьевые ресурсы	12

1.3.7	Инженерно-строительная характеристика	13

2 ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ	15

2.1 Сведения о программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования, для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения	16

2.2 Территориально-планировочная организация муниципального образования. Баланс земель территории муниципального образования	17

2.3	Экономическая база муниципального образования	19

2.4	Население	20

2.5	Жилищный фонд	22

2.6	Система культурно-бытового обслуживания	25

2.7	Транспортная инфраструктура муниципального образования	34

2.7.1	Внешний транспорт	34

2.7.2	Улично-дорожная сеть	35

2.8	Инженерное оборудование территории	37

2.8.1	Водоснабжение	38

2.8.2	Водоотведение	41

2.8.3	Теплоснабжение	42

2.8.4	Газоснабжение	43

2.8.5	Электроснабжение	43

2.8.6	Связь, радиовещание, телевидение	45

2.9	Инженерная подготовка территории	46

2.10	Зеленый фонд муниципального образования	46

2.11	Санитарная очистка территории. Размещение кладбищ	47

2.12	Санитарно-экологическое состояние окружающей среды	49

2.13	Зоны с особыми условиями использования территорий	54

2.13.1	Зоны особо охраняемых природных территорий	54

2.13.2	Зоны охраны объектов культурного наследия	54

2.13.3	Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы	54

2.13.4	Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения	57

2.13.5	Санитарно-защитные зоны	61

3.	ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ	65

4.	МЕРОПРИЯТИЯ, УТВЕРЖДЕННЫЕ ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН И КАЯКЕНТСКОГО РАЙОНА	68

5	ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЮ ГРАНИЦ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И БАЛАНСА ЗЕМЕЛЬ В ПРЕДЕЛАХ ПЕРСПЕКТИВНОЙ ГРАНИЦЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ	69

6	Основные технико-экономические показатели генерального плана муниципального образования	78

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ	82

# ВВЕДЕНИЕ

Разработка Генерального плана муниципального образования «село Джаванкент» Каякентского района Республики Дагестан (далее Генеральный план) осуществлена ООО «Интеграционные технологии» в соответствии с муниципальным контрактом, заключенным с Заказчиком, которым выступает Администрация Каякентского района Республики Дагестан.

Генеральный план разрабатывается в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Методическими рекомендациями по разработке генеральных планов поселений и городских округов, СП 42.13330.2011, Республиканскими нормативами градостроительного проектирования Республики Дагестан, Уставом МО «село Джаванкент», Техническим заданием муниципального контракта, а также в соответствии с целями и задачами развития Республики Дагестан, сформулированными в документах территориального планирования, социально-экономического развития Республики Дагестан.

Графическая часть генерального плана разработана на материалах с использованием следующих интернет порталов общего доступа: http://maps.rosreestr.ru - «Публичная кадастровая карта», http://sasgis.ru – космоснимки, http://www.to05.rosreestr.ru/ - данные кадастрового деления - Кадастровый план территории (КПД) по Республики Дагестан, ортофотопланы Каякентского района М 1:2000 в системе координат МСК-05, выполненные ООО «Аэрогеоматика» г.Краснодар в 2011 г.

При разработке Генерального плана муниципального образования «село Джаванкент» использованы следующие периоды:

- исходный год – 2012 год;

- I очередь – 2017 года;

- расчетный срок – 2032 год.

Состав проектных материалов

Содержание генерального плана

Том 1 «Положения о территориальном планировании»:

- цели и задачи территориального планирования;

- перечень мероприятий по территориальному планированию и указание на последовательность их выполнения.

Альбом 1 «Генеральный план муниципального образования «село Джаванкент» Каякентского района Республики Дагестан (графические материалы)»:

- карта планируемого размещения объектов местного значения М 1:25 000 (фрагмент с.Джаванкент М 1:5000);

- карта границ муниципального образования (М 1:25 000);

- карта функциональных зон М 1:25 000 (фрагмент с.Джаванкент М 1:5000).

Содержание прилагаемых к генеральному плану материалов:

Том 2 «Материалы по обоснованию генерального плана»:

- сведения о программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования;

- обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения муниципального образования на основе анализа использования территорий поселения, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования;

- оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения на комплексное развитие территорий;

- мероприятия, утвержденные документом территориального планирования Республики Дагестан;

- мероприятия, утвержденные документом территориального планирования Каякентского района;

- перечень земельных участков, которые включаются в границы муниципального образования, или исключаются из его границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования.

Том 3 «Материалы по обоснованию генерального плана»:

- перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Альбом 2 «Графические материалы обоснования генерального плана муниципального образования «село Джаванкент» Каякентского района Республики Дагестан:

- карта современного использования территории М 1:25 000 (фрагмент с.Джаванкент М 1:5000);

- карта анализа комплексного развития территории и размещения объектов местного значения с учетом ограничений использования территории М 1:25 000 (фрагмент с.Джаванкент М 1:5000);

- карта транспортной инфраструктуры М 1:25 000 (фрагмент с.Джаванкент М 1:5000);

- карта инженерной инфраструктуры и инженерного благоустройства территории муниципального образования в масштабе 1:25000 (фрагмент с.Джаванкент М 1:5000);

- карта границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера М 1:25 000 (фрагмент с.Джаванкент М 1:5000).

# ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

## Общие сведения о муниципальном образовании

Село Джаванкент - моноэтническое кумыкское село, расположено у подножья горы Джавандаг, в долине реки Кумашарт, в 33 км к юго-западу от города Избербаш.

Площадь поселения составляет 1 410,7 га. Численность населения села на 01.01.2012 г. составила 958 человек.

По территории поселения проходит автодорога местного значения – подъезд к с. Джаванкент от федеральной а/д «Кавказ».

Таблица 1 - Сведения о муниципальном образовании

| № п/п | Наименование населенного пункта | Площадь, га | 2011 |  | 2012 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Общая численность, чел. | Число домохозяйств | Общая численность, чел | Число домохозяйств |
|  | с. Джаванкент | 188,5 | 1012 | 370 | 958 | 362 |

Ближайшая железнодорожная станция (Папас) расположена в 25 км к северо-востоку от села.

Историческая справка

Село Джаванкент входило в состав Башлы - древнего крупного села, разрушенного в XIX веке царским правительством за непокорность. Из него образовались три селения: Капкайкент (Верхний Башлы), Джанванкент (Средний Башлы) и Башлыкент (нижний Башлы).

Предгорное село Башлы, расположенное в 50 километрах севернее Дербента, в долине Башлы-озень, было широко известно чудесным климатом, чистыми родниками, богатой природой и незавидной, многострадальной судьбой. Историк Е.И. Козубский, желая подчеркнуть обширность села, сообщает, что в старом Башлы было «две тысячи домов, действующих дымоходных труб».

О значимости Башлы говорит то, что в эпоху средневековья здесь собирались сходы представителей всех селений Кайтагского ханства (уцмийства) для избрания и присвоения титула хана. Селение Башлыкент за свою историю пять раз подвергалось разорению, трижды было сожжено и трижды разрушено до основания.

## Административное устройство муниципального образования. Границы муниципального образования

Муниципальное образование «село Джаванкент» – административно-территориальная единица (село) и муниципальное образование (сельское поселение) в составе Республики Дагестан.

Структуру органов местного самоуправления муниципального образования составляют:

- представительный орган муниципального образования – Собрание депутатов;

- Глава администрации муниципального образования;

- администрация (исполнительно-распорядительный орган) муниципального образования;

- контрольный орган муниципального образования - ревизионная комиссия муниципального образования.

Муниципальное образование «село Джаванкент» Республики Дагестан образовано в соответствии с Законом Республики Дагестан от 13.01.2005 г. № 6 «О статусе и границах муниципальных образований Республики Дагестан» и имеет статус сельского поселения.

Границы территории сельского поселения установлены Законом Республики Дагестан от 13.01.2005 г.№6 «О статусе и границах муниципальных образований Республики Дагестан» и отражены в уставе муниципального образования «село Джаванкент».

Границы муниципального образования

Муниципальное образование «село Джаванкент» включает в себя два территориально разделенных участка:

Рисунок 1- Границы муниципального образования «село Джаванкент» - 1-й участок

- Участок, состоящий из кадастровых кварталов 05:08:000086 и 05:08:000014.

От литера А до литеры Б муниципальное образование «село Джаванкент» граничит с Сергокалинским районом Республики Дагестан.

От литера Б до литеры В граница муниципального образования идет вдоль земель лесного фонда Каякентского района Республики Дагестан.

От литера В до литеры Г муниципальное образование «село Джаванкент» граничит с МО «село Башлыкент».

От литера Г до литеры А муниципальное образование граничит с МО «село Капкайкент» Республики Дагестан.

Рисунок 2- Границы муниципального образования «село Джаванкент» - 2-й участок

- Участок, образованный кадастровым кварталом 05:08:000049.

От литера Д до литеры Е муниципальное образование «село Джаванкент» граничит с МО «село Капкайкент» Республики Дагестан.

От литера Е до литеры Ж муниципальное образование граничит с МО «село Дружба» Республики Дагестан.

От литера Ж до литеры Д муниципальное образование «село Джаванкент» граничит с МО «село Башлыкент».

## Природные условия и ресурсы

### Климатическая характеристика

На климат сельского поселения значительное влияние оказывает Каспийское море. Летом в прибрежной полосе прохладный морской воздух понижает температуру и повышает влажность воздуха. Зимой море защищает территорию муниципального образования от непосредственного воздействия холодных воздушных масс, проникающих с востока и северо-востока.

Климат характеризуется относительно теплой, короткой и малоснежной зимой, ранним наступлением теплого периода, умеренно жарким летом и продолжительной осенью.

Таблица 3 - Средняя месячная температура воздуха (средняя за многолетний период)

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,6 | 0,7 | 3,5 | 8,4 | 15,4 | 20,7 | 24,1 | 23,9 | 19,4 | 14,2 | 8,1 | 3,4 | 11,9 |

Среднегодовая температура воздуха составляет +11,90, абсолютный максимум +360 (в июле), абсолютный минимум минус 230 (в январе), среднегодовое количество осадков 244 мм.

Таблица 4 - Средняя месячная и годовая сумма осадков (мм)

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 17 | 15 | 15 | 17 | 19 | 17 | 17 | 29 | 27 | 32 | 22 | 244 |

Наибольшее количество осадков (32 мм) выпадает в ноябре, наименьшее (15мм) в марте-апреле.

Относительная влажность воздуха - 79%. Число дней в году с относительной влажностью воздуха в дневные часы 80% и более – 102, с влажностью менее 30% - 5 дней.

Осенние заморозки наступают в третьей декаде ноября, а весенние заканчиваются в конце марта. Безморозный период длится 230 дней.

Климат муниципального образования отличается незначительной изменчивостью погоды в теплый период и большим числом ясных дней (число дней без солнца летом 1-2 в месяц). Число пасмурных дней в году (на нижней облачности) составляет 79, ясных – 119; число дней с туманами – 28, туманы в основном отмечаются в холодный период (20 дней). Метели – редкое явление (1 раз в год), количество дней в году с грозами достигает 14 дней.

В целом территория поселения является благоприятной для выращивания теплолюбивых сельскохозяйственных культур, специализируется на выращивание винограда.

Зима

Низкие температуры наблюдаются в январе-феврале. Средние температуры зимой от - 3 до -9 градусов. В последние годы в связи с глобальными изменениями климата зимой наблюдаются аномально низкие температуры воздуха до – 25 градусов.

Снежный покров неустойчив. Снег лежит в общей сложности 13-15 дней. Средняя из наибольших высот снежного покрова составляет 9 см, максимальная 20 см, минимальная 1 см. Средняя дата появления снежного 18/ XII, схода 8/ III.

Весь зимний период сопровождается повышенной влажностью воздуха, присутствует большое количество пасмурных с низкой облачностью дней. Наибольшее количество дней с гололедом наблюдается в январе.

Таблица 5-Число дней с гололедом

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 7 |

Весна

Весна на территории поселения короткая и сравнительно теплая. Начинается в первых числах марта и на первоначальном этапе сопровождается обильными дождями. С середины апреля количество ясных и солнечных дней увеличивается.

Лето

Лето продолжительное, теплое, в большей части жаркое. Средняя температура в июле-августе в среднем составляют +24…+25 градусов, в отдельные дни воздух способен прогреваться до +33…+35.

Осень

Осенний период, так же как и летний, довольно продолжительный и теплый, только в конце октября количество пасмурных дней увеличивается, и погода принимает более неустойчивый характер.

Ветровой режим

Горы и море оказывает большое влияние на ветровой режим муниципального образования. Преобладающими ветрами являются ветра северного, северо-западного и юго-восточного направлений.

Зимой господствуют ветры, дующие с суши на море, а летом – с моря на сушу.

Таблица 6 – Повторяемость направлений ветра и штилей (%)

| С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | Штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 3 | 8 | 18 | 12 | 12 | 8 | 20 | 9 |

Согласно СНиП 23-01-99* «Строительная климатология» территория муниципального образования отнесена к климатическому району III Б.

### Гидрография. Гидрогеология

Гидрография сельского поселения представлена рекой Кумашарт, включая водохранилище. Река протекает с севера на юг.

В питании реки принимают участие дождевые, талые и подземные воды. Канал характеризуется паводочным режимом в теплую часть года и устойчивой зимней меженью. Паводочный период обычно начинается в марте. Наивысшие уровни наблюдаются в основном весной или летом.

### Рельеф

Село расположено у основания предгорных хребтов Юго-Восточного Дагестана.

Поверхность низменности характеризуется равнинным, почти плоским рельефом с редкими незначительными повышениями и представляет собой абразионно-аккумулятивную хазарско-хвалынскую террасированную поверхность. Абсолютные отметки в этой части территории изменяются от - 81 до 558 м.

Предгорная часть характеризуется эрозионно-тектоническим рельефом с сильно расчленёнными асимметричными хребтами. Абсолютные отметки здесь колеблются в пределах от 120 м и выше.

Поверхность территории рассечена долиной реки Кумашарт.

Согласно физико-географическому районированию территория села приурочена к Горно-Дагестанской области

### Лесное хозяйство

По лесорастительному районированию территория Каякентского района относится к центрально-предгорному лесорастительному району дубово-грабовых и буковых лесов. Лесные насаждения находятся под контролем Каякентского лесничества.

Леса, расположенные на территории муниципального образования «село Джаванкент». отнесены к категории ценных лесов согласно лесохозяйственному регламенту и ко II-III классу пожарной опасности согласно карте-схеме лесонасаждений Каякентского лесничества (деление лесов по классам пожарной опасности).

Общая площадь лесного фонда на территории сельского поселения составляет 71,4 га (5,1% земель муниципального образования).

### Геологическая характеристика

В геологическом строении территория муниципального образования принимают участие отложения третичного и четвертичного возраста.

Наиболее древними отложениями являются осадки акчагыльского яруса, представленные морскими глинами, песками, песчаниками и ракушечником, мощностью до 40 м.

Выше залегают отложения апшеронского яруса, представленные чередованием глин, песком и галечников. Мощность апшеронских осадконакоплений составляет 870-900 м.

Четвертичные отложения представлены древне-каспийскими осадками бакинского, Хазарского и Хвалынского ярусов. Сложены они глинами с прослоями водоносных песков и песками. Общая мощность древнекаспийских отложений около 240 м.

Современные отложения выражены эоловыми, морскими, озернодиманными и делювиально-аллювиальными осадками. Эоловые пески имеют ограниченное распространение, встречаясь лишь в полосе, непосредственно примыкающей к берегу моря, где образуют прибрежные песчаные гряды. Мощность эоловых песков 1-3 м.

### Минерально-сырьевые ресурсы

Согласно картографическим материалам схемы территориального планирования Каякентского района часть земель сельского поселения отнесена к территориям нефтегазовых месторождений Каякентского района.

Значительная доля потенциальных ресурсов Каякентского района относится к прилегающей акватории Каспийского моря, где уже известны промышленные скопления нефти Инчхе - море, однако характеризуются они весьма слабой геолого-геофизической изученностью.

### Инженерно-строительная характеристика

На основании анализа инженерно-геологических условий (рельеф и геоморфология, геологическое строение, гидрогеологические условия, опасные природные процессы) на территории с. Джаванкент выполнено инженерно-строительное районирование.

По условиям строительства выделены территории с особо сложными условиями и территории, исключаемые из масштабного градостроительного освоения.

Территории с особо сложными условиями для строительства занимают наибольшую площадь в рассматриваемом сельском поселении. Здесь широко развита эрозия. Рельеф сильно расчленённый. Сейсмичность -9 баллов.

Территории, исключаемые из масштабного градостроительного освоения, приурочены к площадям, затапливаемым паводками, подверженных трансгрессии моря. Здесь широко развиты эрозия, подтопление и затопление.

***

Опасным природным (геологическим и гидрометеорологическим) процессам подвержено около 50 % территории муниципального образования.

К опасным природным процессам могут быть отнесены:

- Опасные геологические процессы

Из опасных геологических процессов широко развиты как эндогенные, так и экзогенные геологические процессы.

- Эндогенные процессы Эндогенными, т.е. внутренними геологическими процессами, определяется высокая сейсмичность сельского поселения (и всего Каякенсткого района). Сейсмичность – это наиболее опасное природное геологическое явление, с которым могут быть связаны разрушительные землетрясения. Фоновая сейсмичность на рассматриваемой территории составляет 9 баллов.

Высокая сейсмичность района обусловлена современными тектоническими движениями, т.е. движениями земной коры, происходящими в настоящее время или происходившими несколько сотен лет назад, выражающимися в поднятиях, опусканиях и сдвигах земной коры.

Сейсмическая интенсивность на выбранной под строительство площадке может отличаться от фоновой, как в большую, так и в меньшую сторону, в зависимости от грунтовых условий. Даже довольно слабые землетрясения могут быть причиной активизации и проявления многих экзогенных процессов.

- Экзогенные процессы. В рассматриваемом поселении наиболее развиты эрозионные, абразионно-аккумулятивные процессы.

Высокая сейсмичность территории, расчленённость рельефа, развитие мощной толщи осадочных пород, подверженных физическому и химическому выветриванию, способствуют интенсивному проявлению этих процессов.

Абразионно-аккумулятивные процессы. Новейшая трансгрессия Каспийского моря, проявление которой связано с 70-ми годами прошлого столетия, внесла весьма существенные коррективы в очертания акватории моря в наши дни. В границах Дагестана находится 530 км берегов Каспия или около 8.5% общей их протяжённости. Вся восточная часть Каякентского района омывается Каспийским морем.

Колебания уровня Каспия создают картину не только изменения протяжённости и конфигурации берегов, но и меняют их природу, морфологию и динамические процессы. Здесь развиты как аккумулятивные так и абразионные процессы. В настоящее время преобладают аккумулятивные процессы.

Эрозионным процессам подвержена большая часть территории униципального образования. Эрозионные процессы наблюдаются повсеместно. Наиболее развита речная и водная эрозия.

- Опасные гидрометеорологические явления

Затопление и наводнения.

Реки Дагестана в период паводков и половодья представляют потенциальную опасность населённым пунктам и объектам экономики.

Паводки могут превышать средний годовой расход от 20 до 100 раз. Летняя межень искажается из-за разбора воды на орошение. Зимняя межень приходится на январь, февраль и может составлять только 10-20% от годового расхода.

Подъём уровня воды в реках во время паводков может превышать 5-6 м и иметь достаточно большую площадь разлива.

Затопления и наводнения могут быть связаны и с трансгрессией Каспийского моря, что должно учитываться при территориальном планировании территории.

# 2 ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

При разработке Генерального плана рассматривались 2 варианта развития муниципального образования: инерционный и инновационный.

Инерционный (сдержанный) сценарий подразумевает развитие муниципального образования по достигнутому уровню производственной базы, использованию ресурсного потенциала, в соответствии со сложившимися социальными условиями и динамикой численности населения, численность которого к 2033 году должна будет составить 1080 человек. В качестве минимальных мероприятий определены ремонт существующих транспортных и инженерных сетей, объектов соцкультбыта (минимальные мероприятия - это те, которые связаны с подержанием достигнутого уровня социально-экономического развития).

Инновационный вариант социально-экономического развития – это принятие в качестве перспективного сценария положительной (по сравнению с инерционным сценарием) динамики в изменении численности населения, численность которого к 2033 году должна будет составлять 1125 человек. Оптимистичный (инновационный вариант) предусматривает развитие производственной базы, развитие инженерной инфраструктуры, улучшение социальных и культурно-бытовых условий жизни населения.

Мероприятия по развитию инфраструктуры и жилищного строительства предложенного в Генеральном плане рассчитывались исходя из инновационного сценария развития поселения.

Инновационный вариант развития муниципального образования разрабатывался на основе следующих нормативных документов:

- Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Закона «Об административно-территориальном устройстве Республики Дагестан»;

- Постановления Правительства РФ от 20.03.2003г. № 165 «О внесении изменений и дополнений в порядок разработки и реализации федеральных целевых программ и межгосударственных целевых программ, в осуществлении которых участвует Российская Федерация»;

- Программы социально-экономического развития Республики Дагестан на 2011-2015 годы;

- Схемы территориального планирования Республики Дагестан.

Главным условием реализации инновационного варианта развития является привлечение в экономику, инфраструктуру и социальную сферу муниципального образования достаточных финансовых ресурсов. Инновационный сценарий развития предполагает в процессе его реализации осуществлять разработку и принятие программных мероприятий в различных сферах деятельности, в том числе коммерческих инвестиционных проектов.

При анализе существующей ситуации были учтены планировочные ограничения, влияющие на территориальное развитие муниципального образования.

Необходимо постоянно осуществлять разработку инвестиционных проектов для участия в конкурсных отборах, с целью включения их в Программу экономического и социального развития Республики Дагестан.

## 2.1 Сведения о программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования, для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения

- Республиканская целевая программа «Стимулирование развития жилищного строительства в Республике Дагестан на 2011-2015 годы».

- Республиканская адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в Республике Дагестан в 2013-2015 годах».

- Республиканская целевая программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Республике Дагестан на 2012-2015 годы».

- Республиканская целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в республике Дагестан на 2011-2015 годы».

- Республиканская целевая программа «Развитие футбола в Республике Дагестан на 2011-2013 годы».

- Республиканская целевая программа «Развитие народных художественных промыслов на 2011-2016 годы».

- Республиканская целевая программа «Развитие национальных отношений в Республике Дагестан на 2011-2015 годы».

- Республиканская целевая программа «Патриотическое воспитание граждан в Республике Дагестан на 2011-2015 годы».

- Стратегия и государственная программа Российской Федерации «Развитие Северокавказского федерального округа» на период до 2025 года.

- Стратегия социально-экономического развития территориальной зоны «Прибрежный Дагестан» до 2025 года.

- Инвестиционная программа ОАО «МРСК Северного Кавказа» на период 2012-2017гг.

- Республиканская целевая программа «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Республики Дагестан на 2012-2016 годы».

- Республиканская целевая программа «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в Республике Дагестан на 2012-2016 годы».

- Республиканская целевая программа «Развитие образования в Республике Дагестан на 2011-2015 годы».

- Республиканская целевая программа «Пожарная безопасность в Республике Дагестан на период до 2014 года».

- Республиканская целевая программа «Мониторинг и охрана окружающей среды в Республике Дагестан на 2013-2018 годы».

- Республиканская целевая программа «Развитие туристско-рекреационного комплекса в Республике Дагестан на 2013-2017 годы».

- Республиканская целевая программа «Развитие территориальных автомобильных дорог общего пользования Республики Дагестан на период 2010-2015 годов и до 2020 года».

- Республиканская целевая программа «Чистая вода» на 2012-2017 годы.

- Республиканская целевая программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Республики Дагестан на 2012-2020 годы».

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МР «Каякентский район» на 2013-2020 годы.

- Республиканская целевая программа «Доступная среда» на 2013-2015 годы».

- Республиканская целевая программа «Развитие здравоохранения Республики Дагестан на 2013-2020 годы».

- Республиканская целевая программа «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями в Республике Дагестан на 2013-2017 годы».

- Республиканская целевая программа «Вакцинопрофилактика в Республике Дагестан на 2011-2015 годы» (принят Народным Собранием РД 24.02.2011) (вместе с «Перечнем мероприятий республиканской целевой программы «Вакцинопрофилактика в Республике Дагестан на 2011-2015 годы».

- Республиканская целевая программа «Проведение в Республике Дагестан пропаганды здорового образа жизни на 2011-2015 годы»

- Республиканская целевая программа «Здоровье пожилых людей в Республике Дагестан на 2011-2015 годы».

- Республиканская целевая программа «Развитие культуры в Республике Дагестан на 2013-2017 годы».

- Республиканская целевая программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы».

- Республиканская целевая программа «Повышение технической оснащенности сельскохозяйственного производства в Республике Дагестан на 2012-2020 годы».

- Ведомственная целевая программа"Развитие мелиоративных систем общего и индивидуального пользования в Республике Дагестан на 2012-2014 годы"

- Республиканская целевая программа «Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель в Республике Дагестан на период до 2020 года».

- Государственная программа Республики Дагестан «Развитие виноградарства и виноделия в Республике Дагестан на 2013-2019 годы».

## 2.2 Территориально-планировочная организация муниципального образования. Баланс земель территории муниципального образования

Село Джаванкент в системе расселения

Транспортный каркас территории Каякентского района образован автомобильными дорогами федерального (Р217 «Кавказ» (М29)), республиканского и межмуниципального значения, которые составляют планировочные оси территории. Планировочное начертание дорожной сети и система расселения сложились исторически с учетом природно-географических, геополитических, социально-экономических и других факторов.

Спецификой Каякентской системы расселения является сельская форма расселения.

Данная система расселения сложилась исторически под влиянием природных и социально-экономических условий, и характеризуется наличием небольшого числа мелких населенных пунктов. Более половины населенных пунктов являются большими и крупными, в связи с чем можно сделать вывод, что поселенческая сеть не является мелкоселенной.

Планировочный центр Каякентсткого района расположен в его административном центре - селе Новокаякент. Здесь находятся объекты здравоохранения, образования, культуры, физкультуры и спорта.

Село Каякент, Балышкент и Первомайское являются подцентрами системы расселения Каякентского района.

Административные центры поселений, объединенные подцентрами, выступают третьим звеном в планировочной структуре Каякентского района – местными (локальными) центрами.

Село Джаванкент входит в состав локальной системы расселения с центром в селе Башлыкент.

Система расселения Каякентского района в проектном периоде будет развиваться как за счет главного центра – с.Новокаякент, так и формирования новых подцентров – с. Башлыкент, с. Каякент, с.Первомайское, а также локальных центров (центров сельских администраций). Положительным фактором, обеспечивающим благоприятность планировочных условий района, является пространственная дислокация на территории указанных сел объектов экономической базы и объектов социально-культурного обслуживания, что и определяет их развитие как планировочных подцентров.

Численность населения села Джаванкент на 01.01.2013 составила 958 человека 1,8 % численности населения Каякентского района. Площадь муниципального образования составляет 1 410 га (2,04 % площади Каякентского района), плотность населения – 67,9 чел/км2 (средняя плотность населения Каякентского района составляет 135,1 чел/км2 в целом по РД – 52,9 чел/км2).

Планировочная структура

Муниципальное образование «село Джаванкент» находится в юго-западной части Каякентского района, в 33 км к юго-западу от города Избербаш. К селу имеется автоподъезд (местного значения) от федеральной автодороги «Кавказ».

В состав муниципального образования входит один населенный пункт – село Джаванкент. Изначально территория села складывалась под влиянием исторических и природных факторов.

Село Джаванкент вытянуто с северо-запада на юго-восток. Застройка сформирована вдоль главной улицы (Ленина) и на ее пересечении с другими улицами населенного пункта. В застройке села преобладают одноэтажные здания.

Окраины села не имеют регулярной планировки кварталов.

Общественный центр поселения расположен по улице Ленина. Здесь находится большая часть учреждений общественно-делового, торгового, социального и культурно-бытового назначения.

Баланс земель

Данные о распределении территории муниципального образования по категориям использования земель на 01.01.2013 г. (согласно информации, полученной от администрации муниципального образования) представлены следующей в таблице.

Таблица 7 -Баланс земель на 01.01.2013 г.

| № п/п | Категории использования земель | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
| 1 | Земли населенных пунктов | 188,5 |
| 2 | Земли сельскохозяйственного назначения | 1 144,3 |
| 3 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 6,6 |
| 4 | Земли особо охраняемых территорий и объектов | – |
| 5 | Земли лесного фонда | 71,3 |
| 6 | Земли водного фонда | – |
| 7 | Земли запаса | – |
| Итого земель поселения |  | 1 410,7 |

Общая площадь земель в границах муниципального образования составляет 1 410,6 га. Наибольший удельный вес в структуре земельного фонда занимают земли сельскохозяйственного назначения (81,1%).

## Экономическая база муниципального образования

Экономическая база муниципального образования «село Джаванкент» представлена, в основном, сельским хозяйством.

На территории муниципального образования расположен сельскохозяйственный производственный кооператив – СПК «Джаванкентский».

СПК "Джаванкентский" осуществляет следующие виды деятельности (в соответствии с кодами ОКВЭД, указанными при регистрации):

- сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях;

- растениеводство в сочетании с животноводством (смешанное сельское хозяйство);

Компания работает в следующих отраслях промышленности (в соответствии с классификатором ОКОНХ):

- сельское хозяйство;

- сельскохозяйственное производство;

- растениеводство;

- производство плодов, ягод и винограда.

Также экономика в муниципальном образовании представлена сферами торговли:

- 3 магазинами общей площадью торговых залов 40 м2;

- 1 АЗС.

Проектные предложения

Определяющими направлениями экономики муниципального образования «на период планирования (до 2033 г.) являются сельское хозяйство и перерабатывающая промышленность.

Перспективное экономическое развитие будет осуществляться на базе существующих субъектов хозяйственной деятельности и новых производств и предприятий.

На I очередь (до 2017 г.) генеральным планом в качестве мероприятий предусмотрено развитие плодоводства, овощеводства, виноградарства, в рамках обеспечения комплексного проекта развития переработки агропромышленной продукции.

Деятельность органа местного самоуправления по экономическому развитию территории будет направлена на реализацию (разработку) следующих программ и планов мероприятий:

-схемы территориального планирования муниципального района на период до 2040 года;

-стратегии социально-экономического развития муниципального района до 2025 года;

-муниципальной целевой программы развития малого предпринимательства в Каякентском районе на 2012-2015 годы;

- республиканская целевая программа «Развитие виноградарства и виноделия в Республике Дагестан» на 2011- 2020 годы»;

- муниципальной целевой программы «Развитие туризма в Каякентском районе на 2013-2017 годы»

- реализации ключевых мероприятий Стратегии социально-экономического развития территориальной зоны «Прибрежный Дагестан» до 2025 года.

## Население

Анализ численности населения выполнен по материалам статистической отчетности, предоставленным заказчиком и территориальным органом федеральной службы государственной статистики по Республике Дагестан.

Общая численность населения, проживающего на сегодняшний день в селе Джаванкент, на 31.12.2012 г. составляет 958 человек или 1,8 % жителей Каякентского района. Средний состав семьи равен 2,6 чел.

Динамика численности населения за 2006- 2012 годы приведена ниже в таблице.

Таблица 8- Динамика численности населения муниципального образования за 2006-2012 г.

| № п/п | Наименование населенного пункта | Ед.изм. | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | село Джаванкент | чел. | 920 | 927 | 953 | 1006 | 1012 | 958 |

На протяжении 2006-2012 гг. в селе наблюдалось увеличение численности населения (исключение – 2012 год). Пик прироста пришелся на 2008-2009 г. За указанный период население увеличилось на 53 человека.

Данные о возрастной структуре муниципального образования в 2012 гг. представлены в следующей таблице.

Таблица 9- Возрастная структура с.Джаванкент на 01.01.2011г

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность постоянного населения (на конец года) - всего: | человек | 958 |
| 1.1 | в том числе в возрасте: моложе трудоспособного | человек | 275 |
| 1.2 | трудоспособном | человек | 607 |
| 1.3 | старше трудоспособного | человек | 76 |

Соотношение жителей с.Джаванкент по возрасту на начало 2012 года таково: численность населения в возрасте моложе трудоспособного составляет 28,7%; в трудоспособном возрасте-63,4 %; старше трудоспособного- 7,9 % от общего числа жителей села.

Таблица 10- Динамика демографических показателей за 2011-2012гг.

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность постоянного населения (на конец года) - всего: | человек | 3 679 | 3 763 |
| 2 | Показатели половой структуры населения: |  |  |  |
| 2.1 | мужчины | человек | 1 755 | 1 795 |
| 2.2 | женщины | человек | 1 924 | 1 968 |
| 3 | Средняя продолжительность жизни - все население | лет | 67 | 68 |
| 3.1 | мужчины | лет | 64 | 65 |
| 3.2 | женщины | лет | 70 | 71 |
| 4 | Число домохозяйств | единиц | 1 381 | 1 426 |

Показатели половой структуры населения на 01.01.2012 г. следующие:

- женщин 501 человека, что составляет 52,3% от общей численности населения;

- мужчин 457 человек или 47,7%.

Средняя продолжительность жизни в с. Джаванкент на начало 2012 года была равна 68 годам.

Прогноз численности населения

Анализ современной ситуации выявил основные направления демографических процессов в с.Джаванкент: прирост численности населения за счет положительного сальдо естественного движения и миграционного притока.

Современные демографические характеристики позволяют сделать прогноз изменения численности на перспективу.

Расчет перспективной численности населения обусловлен тремя основными параметрами (рождаемость, смертность и механический приток), которые в формировании численности и возрастной структуры населения участвуют как единое целое; для данного прогноза были использованы следующие показатели:

- общие коэффициенты рождаемости, смертности и миграции населения за последние годы;

- данные о динамике численности населения.

Численность населения рассчитывается с учетом среднегодового общего прироста, сложившегося за последние годы в с. Джаванкент, согласно существующей методике по формуле:

Но = Нс (1 + О/100)Т,

где:

Но – ожидаемая численность населения на расчетный год;

Нс – существующая численность населения;

О – среднегодовой общий прирост;

Т – число лет расчетного срока.

Оценка перспективного изменения численности населения в достаточно широком временном диапазоне (до 2033 г.) требует построения двух вариантов прогноза (условно «инерционный» и «инновационный»). Они необходимы в условиях поливариантности дальнейшего социально-экономического развития территории.

Расчетная численность населения и половозрастной состав населения были определены на две даты: 2017 год (первая очередь генерального плана) и 2032 год (расчетный срок).

«Инерционный» сценарий прогноза предполагает сохранение сложившихся условий смертности, рождаемости и миграции.

«Инновационный» сценарий основан на росте числа жителей муниципального образования за счёт повышения уровня рождаемости, снижения смертности, миграционного притока населения.

Данные для расчета ожидаемой численности населения и результаты этого расчета представлены в таблице.

Таблица 11– Расчет прогнозной численности населения с.Джаванкент

| Показатели | Значение |  |
| --- | --- | --- |
|  | инерционный сценарий | инновационный сценарий |
| Численность населения, чел. на 01.01.2013 г. | 958 | 958 |
| Среднегодовой общий прирост населения, % | 0,59 | 0,80 |
| Срок первой очереди, лет | 5 | 5 |
| Расчетный срок, лет | 15 | 15 |
| Ожидаемая численность населения на 01.01.2018 г., чел | 990 | 1 000 |
| Ожидаемая численность населения на 01.01.2033 г., чел. | 1 080 | 1 125 |
| Абсолютный прирост населения с 2013 по 2032 г., чел. | 122 | 167 |
| Относительный прирост населения с 2013 по 2032 г., % | 12,7 | 17 |

Инерционный сценарий прогноза показывает, что в соответствии с современными тенденциями численность населения начнет увеличиваться. За следующие 5 лет увеличение численности составит 3,3%. К концу 2032 г. число жителей поселения увеличится на 12,7 % по отношению к исходному периоду и достигнет 1080 человек.

При инновационном сценарии число жителей МО «село Джаванкент» также будет возрастать. К 2033 г. рост численности населения к уровню 2012 г. составит 17,4%.

Для дальнейших расчетов в генеральном плане численность населения принимается по инновационному сценарию, согласно которому число жителей муниципального образования к 2033 году составит 1125 человек, на 1 очередь (01.01.2018 г.) – 1 000 человек.

Перспективы демографического развития будут определяться:

- улучшением жилищных условий;

- обеспечения занятости населения;

- улучшением инженерно-транспортной инфраструктуры;

- совершенствованием социальной и культурно-бытовой инфраструктуры;

- созданием более комфортной и экологически чистой среды;

- созданием механизма социальной защищённости населения и поддержки молодых семей, стимулированием рождаемости и снижением уровня смертности населения, особенно детской и лиц в трудоспособном возрасте.

## Жилищный фонд

Общая площадь жилищного фонда муниципального образования «село Джаванкент» равно 27,6 тыс.м2. Общая площадь помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя составляет 28,8 м2. Число домохозяйств 362 единиц.

Жилищный фонд муниципального образования представлен индивидуальными жилыми домами.

В 2008 году было введено в действие 320 м2 жилья (индивидуальные жилые дома).

Таблица 1 – Сведения о строительстве жилья

| Показатели | Ед. измерения | 2006 | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод в действие жилых домов на территории муниципального образования | квадратный метр общей площади | 693 | 723 | 320 |
| Ввод в действие индивидуальных жилых домов на территории муниципального образования, кв.м.общей площади | квадратный метр общей площади | 693 | 723 | 320 |

Таблица 2 – Общая характеристика жилищного фонда на 01.01.2013 г.

| № п/п | Наименование | Един. изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Всего жилых домов | количество домов | 362 |
| 1.1 | В том числе индивидуальная жилая застройка |  | 362 |
| 1.2 | Многоквартирные жилые дома до 3-х этажей |  | - |
| 1.3 | Многоквартирные 4-5 этажные жилые дома |  | - |
| 1.4 | Многоквартирные жилые дома этажностью более 5 этажей |  | - |
| 2 | Жилищный фонд | тыс.м2 общей площади | 27,6 |
| 3 | Обеспеченность жилищного фонда инженерным оборудованием | % от общего количества жилищного фонда |  |
|  | - водопроводом | «-« | не менее 65% |
|  | -централизованной канализацией | «-« | 0% |
|  | -сетевым газом | «-« | 70% |
|  | - централизованным теплоснабжением | «-« | 0% |
|  | - электроснабжением | «-« | 100% |

Большинство жилых помещений в муниципальном образовании «село Джаванкент» имеют износ от 30 до 60%.

Уровень благоустройства жилищного фонда составляет: по водопроводу — 65%; канализации — 0%; центральному отоплению - 0%; сетевому газу — 70%.

Действующие нормативы потребления населением предоставляемых коммунальных услуг (холодное водоснабжение и водоотведение) утверждены Приказом Минстроя РД от 05.09.2011 № 106 (ред. От 26.12.2011 г.) «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг на территории муниципального района «Село Джаванкент» в следующих размерах:

Таблица 13 – Нормативы потребления коммунальных услуг на территории муниципального района «Каякентский район»

| № п/п | Тип жилых домов | Наименование муниципального образования | Нормативы потребления коммунальных услуг |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Норматив холодного и горячего водоснабжения, м3 на 1 человека в месяц | в том числе |  | норматив водоотведения,м3 на 1 человека в месяц | норматив отопления, Гкал/м2 |
|  |  |  |  | холодное водоснабжение,м3 на 1 человека в месяц | горячее водоснабжение м3,на 1 человека в месяц |  |  |
| 1 | Жилые дома с водопроводом без канализации и оборудованные ваннами с газовыми водонагревателями | "село Башлыкент" "село Джаванкент" "село Первомайское" "село Утамыш" "село Герга" "село Джаванкент" "село Капкайкент" "село Каранайаул" "село Усемикент" "село"Алхаджакентский" Гаша, Алхаджакент "село"Каякентский" Каякент, Кулкам "Нововикринский" в составе сел Новые Викри, Викри "сельсовет "Новокаякентский в составе сел: Новокаякент, Инчхе "сельсовет "Сагаси-Дейбукский" в составе сел: Сагаси-Дейбук, Дейбук | 2,5 | 2,5 | - | - | - |
| 2 | Жилые дома с водопроводом, без канализации и не оборудованные ваннами |  | 2,1 | 2,1 | - | - | - |
| 3 | Жилые дома с водопотреблением из уличных водоразборных колонок |  | 0,9 | 0,9 | - | - | - |

Инженерная обеспеченность жилищного фонда сельского поселения является достаточно высокой, поскольку село имеет развитые системы водоснабжения, газоснабжения и электроснабжения. Централизованное теплоснабжение и канализация отсутствуют.

Проектные предложения

В целях разработки и реализации мероприятий, направленных на развитие жилищного строительства, обеспечение граждан доступным жильем в рамках реализации приоритетного национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" в Республике Дагестан подготовлен инвестиционный проект по развитию жилищного строительства в с.Джаванкент.

Проектная организация жилой зоны основывается на следующих основных задачах:

- упорядочение существующей планировочной структуры;

- функциональное зонирование;

- выбор направления территориального развития.

Главной задачей жилищной политики является обеспечение комфортных условий проживания для различных категорий граждан.

Для решения этой задачи Генеральным планом к 01.01.2033 году предлагается:

  - довести среднюю обеспеченность жилищным фондом до 34 м2 общей площади на человека;

  - осуществить строительство нового жилья на свободных территориях;

  - расселить население, проживающее в санитарно-защитных зонах;

  - осуществлять строительство технологичного жилья;

  - развивать ипотечное жилищное кредитование;

  - обеспечить жилыми помещениями отдельные категории населения и малоимущих граждан;

Расчет объемов нового строительства

- Существующий жилищный фонд – 27,6 тыс.м2 общей площади.

- Существующий сохраняемый жилищный фонд: 27 600 м2 общей площади.

- Потребность в жилищном фонде на расчетный срок:

1125 х 34 ≈ 38300 м2 общей площади

где: 1125 – численность населения на 01.01.2033 г., человек; 34 – перспективная обеспеченность населения жилищным фондом в м2/чел.

- Объем нового жилищного строительства:

38300 – 27600 = 10700 м2 общей площади.

Движение жилищного фонда

Обеспеченность жилой площадью на одного человека в муниципальном образовании на 01.01.2013 г. составляет 27,6 м2 на человека. Движение жилищного фонда с 01.01.2013 по 31.12.2032 г. представлено в таблице ниже.

Таблица 14 - Движение жилищного фонда с.Джаванкент

| № п/п | Наименование | Единица измерения | На 01.01.2012 г. | I очередь (2012-2017 г.) | 2017-2032 г. | Всего за период с 2012 по 2032 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность постоянного населения | чел. | 958 | 1 000 | 1 125 | Х |
| 2 | Средняя обеспеченность жилищным фондом | м2/чел | 28,8 | 30,6 | 34,0 | Х |
| 3 | Жилищный фонд на 01.01.2013 г. | м2 | 27 600 | Х | Х | Х |
| 4 | Убыль жилищного фонда | м2 | Х | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | м2 | Х | 27 600 | 30 600 | Х |
| 6 | Объемы нового строительства | м2 | Х | 3 000 | 7 700 | 10 700 |
| 7 | Жилищный фонд к концу периода | м2 | Х | 30 600 | 38 300 | Х |

Типология нового жилищного строительства

Генеральным планом предлагается малоэтажная индивидуальная застройка жилыми зданиями на 1 семью, этажностью от 1 до 3 этажей.

I очередь строительства

Важнейшими задачами реализации I очереди жилищного строительства является определение его объемов до 2018 года (приоритетными являются территории, имеющие проектную документацию или отводы).

Размер жилищного фонда на конец I очереди составит 30600 м2, что обеспечит расселение жителей со средней обеспеченностью 30,6 м2/чел.

Расчетный срок

С 2018 по 2032 г. жилищное строительство будет вестись в направлении: индивидуальной жилой застройки. Площадь жилищного фонда к 01.01.2033 году составит 38300 м2, обеспеченность жильем – 34 м2/чел.

## Система культурно-бытового обслуживания

образование

Система социального и культурно-бытового обслуживания села Джаванкент формируется с учетом следующих факторов: сложившихся коммуникационных связей, экономического и социально-культурного потенциала, особенностей системы расселения, уровня развития транспортной сети.

Таблица 15 – Перечень объектов социального и культурно-бытового обслуживания села Джаванкент

| № п/п | Наименование учреждений обслуживания | Един. изм. | Проектная емкость существующих сохраняемых объектов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | значение | % обеспеченности |
| Учреждения образования |  |  |  |  |
| 1 | Дошкольные образовательные учреждения | мест | - | - |
| 2 | Общеобразовательные школы | мест | 90 | 72,3 |
| Учреждения здравоохранения и социального обеспечения |  |  |  |  |
| 1 | Стационары всех типов с вспомогательными зданиями и сооружениями (на районном уровне - диспансеры и больничные учреждения) | койка | - | - |
| 2 | Амбулаторно-поликлиническая сеть, диспансеры без стационара | посещений в смену | - | - |
| 3 | Фельдшерский или фельдшерско-акушерский пункт | объект | 1 | - |
| 4 | Выдвижной пункт медицинской помощи | автомобиль | - | - |
| 5 | Аптеки | м2 общей площади | - | - |
| 6 | Специализированные отделения социально-медицинского обслуживания на дому для граждан пенсионного возраста и инвалидов | мест | 9 | 100 |
| Физкультурно-спортивные сооружения |  |  |  |  |
| 1 | Территория плоскостных спортивных сооружений (на 1 тыс. чел.) | га | 0,7 | 81,2 |
| 2 | Спортивные залы | м2 площ. зала | 70 | 91,3 |
| Учреждения культуры |  |  |  |  |
| 1 | Клубы сельских поселений | мест | 50 | 37,3 |
| 2 | Сельские массовые библиотеки | тыс. единиц хранения | 4 | 92,8 |
| Торговля и общественное питание |  |  |  |  |
| 1 | Магазины | м2 торг.площ. | 40 | 13,9 |
| 2 | Предприятия общественного питания | пос. мест | 0 | 0 |
| Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания |  |  |  |  |
| 1 | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | – | – |
| 2 | Банно-оздоровительный комплекс | помывочное место | – | – |
| 3 | Пожарное депо | пожарный автомобиль | – | – |
| Административно-деловые, коммунальные объекты |  |  |  |  |
| 1 | Административно-управленческое учреждение | 1 рабочее место | 1 | 100 |
| 2 | Отделения связи | объект | - | - |
| 3 | Отделение, филиал банка | объект | – | – |

Согласно данным вышеприведенной таблицы, в селе Джаванкент не хватает объектов розничной торговли, плоскостных спортивных сооружений, отсутствуют детские дошкольные учреждения, предприятия бытового обслуживания. То есть обеспеченность населения указанными объектами социального и культурно-бытового назначения не соответствует нормативной емкости, рекомендуемой республиканскими нормативами градостроительного проектирования.

Образование и воспитание

Образовательная система – совокупность образовательных учреждений, призванных удовлетворить запросы жителей в образовательных услугах и качественном специальном образовании.

Структура образовательных учреждений состоит из:

- дошкольных образовательных учреждений;

- общеобразовательных школьных учебных заведений.

Детские дошкольные учреждения

Детские дошкольные учреждения на территории села Джаванкент отсутствуют.

Общеобразовательные школы

Школьные учебные заведения представлены Джаванкентской средней общеобразовательной школой. Проектная мощность общеобразовательных учреждений составляет 90 места, фактическая посещаемость – 78 человека, наполняемость – 86,6 %.

Обеспеченность населения услугами общеобразовательных школ равна 72,3 %.

Таблица 17– Перечень образовательных учебных заведений села Джаванкент

| № п/п | Наименование МОУ | Адрес | Вместимость, мест |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Проект. | Факт. |
| 1 | МКОУ «Дружбинская СОШ» | с. Джаванкент | 90 | 78 |

Школа построена в 1967 году и имеет процент износа более 90 %.

Здравоохранение и социальное обеспечение

Здравоохранение села Джаванкент представлено фельдшерско-акушерским пунктом, построенном в 2011 году.

Фельдшерско-акушерский пункт (ФАП)- является амбулаторно-поликлиническим учреждением в сельских населенных пунктах.

Заведующий ФАП (фельдшер) возглавляет работу по организации и планированию лечебно-профилактической помощи на участке; несет ответственность за оказание своевременной медицинской (доврачебной) помощи при различных острых заболевания и несчастных случаях.

ФАП обслуживает один-два или более населенных пунктов, расположенных в радиусе 2-5 км от других лечебно-профилактических учреждений (в том числе ФАП) с общей численностью до 3000 человек своевременной медицинской (доврачебной) помощи при различных острых заболевания и несчастных случаях.

Также профильную медицинскую помощь население села получает в районной больнице в с.Новокаякент.

В селе Джаванкент открыто отделение социального обслуживания граждан пенсионного возраста и инвалидов. В настоящее время на дому обслуживается 9 человек из указанной категории жителей села.

Таблица 19 – Социальное обслуживание населения

| Показатели | Ед. измерения | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность лиц, обслуживаемых отделениями социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов | человек | 20 | 20 |
| Численность лиц, обслуживаемых специализированными отделениями социально-медицинского обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов | человек | 9 | 9 |

Учреждения культуры

Главной целью сферы культуры является предоставление жителям возможности получения необходимых культурных благ при обеспечении их доступности и многообразия и целенаправленное воздействие на личность для формирования определенных положительных качеств.

В данной сфере существуют следующие основные проблемы:

-недостаточная мощность;

-слабая материальная база;

-расположение учреждений в старых зданиях, требующего капитального ремонта.

Учреждения культуры села Джаванкент представлены одним объектом культурно-досугового типа, одной библиотекой и школой искусства.

Таблица 20 – Перечень учреждений культуры

| № п/п | Наименование | Почтовый адрес | Вид собственности | Год постройки | Проектная мощность (ед., кол-во зрит. мест) | Проектный срок службы здания, лет | Процент физического износа здания с учетом кап. ремонта (Р износа) % | Число работников |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дома культуры, клубы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Клуб | с.Джаванкент | муниципальная | 1989 | 50 | 50 | 49 | 1 |
| Библиотеки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Библиотека | с. Джаванкент | муниципальная | 1989 | 4 | 50 | 80 | 1 |

Обеспеченность населения домами культуры 37,3 %. Обеспеченность библиотеками – 92,8 %.

Спортивные сооружения и площадки

Из спортивных объектов в селе имеются:

- стадион площадью 0,7 га;

- спортзал Джаванкентсой СОШ 70 м2 площади пола зала.

Таким образом, обеспеченность населения плоскостными спортивными сооружениями составляет – 81,2%, спортивные залы - 91,3%.

Торговля, бытовое обслуживание, общественное питание

Сфера торговли села Джаванкент представлена:

- 3 магазинами общей площадью торговых залов 40 м2.

Обеспеченность учреждениями и предприятиями бытового и коммунального обслуживания составляет 0%; обеспеченность объектами торговли 13,9 % и общественного питания составляет 0 %.

Административно-деловые учреждения

На территории села имеются следующие административно-деловые учреждения.

Таблица 21 - Перечень административно-деловых учреждений на территории села Джаванкент

| № п/п | Наименование учреждения | Местоположение |
| --- | --- | --- |
|  | Администрация МО «село Джаванкент» | с. Джаванкент |
|  | Мечеть | с. Джаванкент |

Культурно-бытового обслуживание жителей на базе существующих и планируемых (реконструируемых) объектов позволит увеличить диапазон и качество предоставляемых услуг.

Население села Джаванкент удовлетворение потребностей в объектах культурно-бытового и социального обслуживания при нехватке на местном уровне получает в учреждениях районного значения в селе Новокаякент.

Расчет потребности населения в учреждениях социального и культурно-бытового обслуживания

Формирование и развитие системы культурно-бытового обслуживания в значительной мере способствует достижению главной цели градостроительной политики муниципального образования – обеспечения комфортности проживания.

В связи с этим, генеральным планом для каждой группы предприятий обслуживания выработан ряд предложений, основанных на анализе существующей ситуации в разрезе муниципального образования. Анализ основан на рекомендациях Республиканских нормативов градостроительного проектирования Республики Дагестан и помимо нормативного уровня обеспеченности учитывает виды и радиусы обслуживания объектов социально-культурной инфраструктуры.

Таблица 22 – Расчет потребности в учреждениях социального и культурно-бытового обслуживания на расчетный срок

| № п/п | Наименование учреждений обслуживания | Един. изм. | Норма |  | Расчетная емкость объектов | Проектная емкость существующих сохраняемых объектов |  | Отклонение от расчетной емкости |  | Объекты и объемы нового строительства/реконструкции |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | значение | примечание |  | значение | % обеспеченности | значение | % | I очередь | расчетный срок |
| Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Дошкольные образовательные учреждения | мест | 48 | мест на 1 тыс. чел. | 54 | - | 0,0 | 54 | 100,0 | строительство детского сада на 60 мест | - |
| 2 | Общеобразовательные школы | мест | 130 | мест на 1 тыс. чел. | 146 | 0 | 0 | 146 | 100 | строительство школы на 150 мест | - |
| 3 | Учреждения внешкольного образования | мест | 10 | % общего числа школьников | 15 | - | - | 15 | 100 | организация секций и кружков в школе |  |
| Учреждения здравоохранения и социального обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Стационары всех типов с вспомогательными зданиями и сооружениями (на районном уровне - диспансеры и больничные учреждения) | койка | 6,9 | мест на 1 тыс. чел. | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Амбулаторно-поликлиническая сеть, диспансеры без стационара | посещений в смену | по заданию на проектирование, определяемому органами здравоохранения (фактическая обеспеченность 11,3) |  | 13 | - | - | 13 | 100 | - | - |
| 3 | Фельдшерский или фельдшерско-акушерский пункт | объект | по заданию на проектирование |  | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 4 | Выдвижной пункт медицинской помощи | автомобиль | 0,2 | на 1 тыс. чел. | 0,2 | - | - | 0,2 | 100 | - | - |
| 5 | Аптеки | м2 общей площади | 14 | на 1 тыс. чел. | 15,8 | - | - | 15,8 | 100 | Строительство аптеки | - |
| 6 | Специализированные отделения социально-медицинского обслуживания на дому для граждан пенсионного возраста и инвалидов | мест | 1 на 30 человек данной категории | - | 3 | 9 | 302,5 | (6) | -203 | - | - |
| Физкультурно-спортивные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Территория плоскостных спортивных сооружений (на 1 тыс. чел.) | га | 0,9 | на 1 тыс. чел. | 1 | 0,7 | 69,1 | 0,3 | 30,9 | - | Строительство ФОК |
| 2 | Спортивные залы | м2 площ. зала | 80 | на 1 тыс. чел. | 90 | 70 | 77,8 | 20 | 22,2 | - | - |
| Учреждения культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Клубы сельских поселений | мест | 300 | при численности населения свыше 1 до 3 тыс. чел. | 338 | - | - | 338 | 100 | - | Строительство межпоселенческого культурно-досугового центра, включающий в себя библиотеку и кинотеатр на 30 мест |
| 2 | Сельские массовые библиотеки | тыс. единиц хранения | 4,5 | на 1 тыс. чел. | 5 | - | - | 5 | 100 | - |  |
| 3 | Кинотеатры | мест | 25 | на 1 тыс. чел. | 31 | - | 0,0 | 31 | 100 | - |  |
| Торговля и общественное питание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Магазины, в том числе: | м2 торг.площ. | 300 | на 1 тыс. чел. | 338 | 40 | 11,9 | 298 | 88 | Х | Х |
|  | магазин продовольственных товаров | м2 торг.площ. | 100 | на 1 тыс. чел. | 113 | 40 | X | X | X | строительство магазинов общей торговой площадью 100 м2 | строительство магазинов общей торговой площадью 100 м2 |
|  | магазин непродовольственных товаров | м2 торг.площ. | 200 | на 1 тыс. чел. | 225 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Предприятия общественного питания | пос. мест | 40 | на 1 тыс. чел. | 45 | - | - | 45 | 100 | - | организация кафе на 40 мест |
| Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 4 | на 1 тыс. чел. | 5 | - | - | 5 | 100 | - | - |
| 2 | Банно-оздоровительный комплекс | помывочное место | 7 | на 1 тыс. чел. | 8 | - | - | 8 | 100 | - | - |
| Административно-деловые, коммунальные объекты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Административно-управленческое учреждение | 1 рабочее место | по заданию на проектирование |  | 0 | 1 | - | - | - | - | - |
| 2 | Отделения связи | объект | 1 на 0,5-6,0 тыс. жителей |  | 1 | - | - | - | - | - | - |

Для доведения обеспеченности населения села Джаванкет в услугах учреждений социального и культурно-бытового назначения до нормативов рекомендуемых Республиканскими нормативами градостроительного проектирования Республики Дагестан Генеральным планом на 1 очередь и расчетный срок строительства предлагается следующий комплекс мероприятий.

участок №1

(1 очередь строительства)

- Строительство детского сада на 60 мест (участок 2 400 м2);

- Строительство школы на 150 мест (участок 7 500 м2);

- Строительство аптеки площадью 17 м2 (0,2 га);

- Строительство магазина на 100 м2 торговой площади (участок 800 м2).

участок №2

- очередь строительства)

      - Строительство предприятия общественного питания на 40 посадочных мест (участок 0,2 га);

- Строительство магазина на 100 м2 торговой площади (участок 800 м2).

участок №3

(расчетный срок строительства)

      - Строительство ФОК (площадь спортзала – 230 м2), площадь участка – по заданию на проектирование;

- Строительство межпоселенческого культурно-досугового центра, включающий в себя библиотеку и кинотеатр на 50 мест, площадь участка – по заданию на проектирование;

- Строительство отделения банка на 1 операционное мест (площадь участка – по заданию на проектирование);

- Строительство магазина на 100 м2 торговой площади (участок 800 м2).

## Транспортная инфраструктура муниципального образования

### Внешний транспорт

Внешние транспортные связи села Джаванкент осуществляются автомобильным транспортом, обеспечивающим связь поселения с соседними населенными пунктами, с республиканским и районным административными центрами, общей транспортной сетью страны.

Ближайшая железнодорожная станция (Папас) расположена в 25 км к северо-востоку от села.

Автомобильный транспорт

По территории поселения проходит автодорога местного значения – подъезд к с. Джаванкент от федеральной а/д «Кавказ».

Автостанция на территории села отсутствует.

Пассажирский транспорт

Общественный пассажирский транспорт на территории села отсутствует.

Индивидуальные пассажирские перевозки осуществляются на личном транспорте населения.

Личный транспорт населения содержится в гаражах, находящихся на территории приусадебных участков. Транспорт юридических лиц хранится на территории предприятий владельцев автотранспорта.

Проектные предложения

На расчетный срок генерального плана внешние связи муниципального образования будут обеспечиваться, как и в настоящее время, автомобильным транспортом.

Основные принципы развития транспортной инфраструктуры муниципального образования «Село Джаванкент» должны включать в себя основные составляющие: улучшение качества существующих автодорог, строительство новых автодорог и изменение маршрутов автобусного сообщения. Отдельное внимание также уделяется грузоперевозкам.

Генеральным планом на первую очередь (до 2017г.) строительства предлагается:

- реконструкция автодороги подъезд к с. Джаванкент от федеральной а/д «Кавказ»;

- строительство пешеходных переходов через автодороги;

- устройство остановочных, посадочных площадок, автопавильонов на автобусных остановках;

- замена поврежденных и установка новых дорожных ограждений, замена поврежденных и установка недостающих дорожных знаков.

Генеральным планом на расчетный срок строительства предлагается:

- Строительство автодороги – «Алходжакент – Джаванкент».

### Улично-дорожная сеть

Улично-дорожная сеть муниципального образования представляет собой часть территории, ограниченной красными линиями и предназначенной для движения транспортных средств и пешеходов, прокладки инженерных коммуникаций, размещения зеленых насаждений и шумозащитных устройств, установки технических средств информации и организации движения.

Категории улиц и дорог муниципального образования «село Джаванкент» приняты в соответствии с классификацией, приведенной в следующей таблице.

Таблица 23 – Категории улиц и дорог и их основное назначение

| № п/п | Категория сельских улиц и дорог | Основное назначение | Расчетная скорость движения, км/ч | Ширина полосы движения, м | Число полос движения | Ширина пешеходной части тротуара, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поселковая дорога | Связь сельского поселения с внешними дорогами общей сети | 60 | 3,5 | 2 | - |
| 2 | Главная улица | Связь жилых территорий с общественным центром | 40 | 3,5 | 2-3 | 1,5-2,25 |
| 3 | Улица в жилой застройке: |  |  |  |  |  |
| 3.1 | основная | Связь внутри жилых территорий и с главной улицей по направлениям с интенсивным движением | 40 | 3 | 2 | 1,0-1,5 |
| 3.2 | второстепенная (переулок) | Связь между основными жилыми улицами | 30 | 2,75 | 2 | 1 |
| 3.3 | проезд | Связь жилых домов, расположенных в глубине квартала, с улицей | 20 | 2,75-3,0 | 1 | - |
| 4 | Хозяйственный проезд, скотопрогон | Прогон личного скота и проезд грузового транспорта к приусадебным участкам | 30 | 4,5 | 1 | - |

Общая протяженность улично-дорожной сети муниципального образования составляет около 8 км.

Главной улицей с. Джаванкент является ул. Ленина. Остальные улицы определены как улицы в жилой застройке. Асфальтовое покрытие имеют около 1,3 км или около 16% улиц.

Решение проблемы благоустройства улично-дорожной сети с. Джаванкент сформулировано в проектных предложениях генерального плана муниципального образования.

Проектные предложения

Генеральным планом предусматривается сохранение и дальнейшее развитие сложившейся структуры улично-дорожной сети села Джаванкент.

На I очередь строительства предусмотрены следующие мероприятия:

- асфальтирование ≈ 6 км улиц с грунтовым покрытием в с. Джаванкент;

- установка уличного освещения на неосвещенных участках улично-дорожной сети;

- нанесение дорожной разметки, замена поврежденных и установка новых дорожных ограждений, замена поврежденных и установка недостающих дорожных знаков, установка дорожных знаков индивидуального проектирования;

- при организации новой жилой застройки предусмотреть строительство улично-дорожной сети (новых улиц, переулков). Доля улиц и проездов от общей площади комплексной жилой застройки должна составлять 5–7%.

Улично-дорожную сеть следует проектировать в виде непрерывной системы с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки.

Генеральным планом на расчетный срок в качестве мероприятий определено:

- формирование улиц и проездов при организации жилых и общественно-деловых зон на свободных территориях;

- восстановление изношенных верхних слоев дорожных покрытий с обеспечением требуемой ровности и шероховатости на всех асфальтированных улицах села (2км).

Генеральным планом предложены следующие профили автодорог.

Рисунок 2 – Рекомендуемые профили автодорог

## Инженерное оборудование территории

В составе Генерального плана села Джаванкент разработаны мероприятия по развитию систем инженерного оборудования, направленные на комплексное инженерное обеспечение муниципального образования, модернизацию и реконструкцию устаревших инженерных коммуникаций и головных источников, внедрение политики ресурсосбережения.

Территория муниципального образования обеспечена инженерными сетями с возможностью подключения к ним жилых домов, обслуживающих и производственных объектов. Вместе с тем, в инженерном комплексе села существует ряд проблем.

### Водоснабжение

Водоснабжение села Джаванкент обеспечивает МУП УЖКХ и КС муниципального района. Основным источником водоснабжения села является Гамриозеньские месторождения подземных пресных вод. Основным источником питания подземных вод аллювиального средне-верхнечетвертичного водоносного комплекса (ВК) являются поверхностные воды р.Гамриозень.

Небольшое увеличение расходов по реке в 2012г. отразилось и на гидродинамический режим подземных вод. В учетном году зафиксировано повышение уровней на 0,03-0,07м по сравнению с 2011г., при глубине залегания 4,5-5,6м. Амплитуда колебания в разрезе года составила 0,81-1,69м.

Одиночное протяжение уличной водопроводной сети 5 км, из них 5 км нуждается в замене. Состояние водопроводных сетей удовлетворительное.

Таблица 25- Источники водоснабжения с.Джаванкент

| Наименование водопроводных сетей | Источник воды | Год постройки | Протяженность км, (диаметр трубы, мм). | Остаточная стоимость (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мамаул-Джаванкент | река Гамри-озень | 2005 | 6,0 (Ф-120) | 4968,6 |

Ощущается нехватка питьевой воды, особенно в летнее время, а качество воды не соответствует требованиям ГОСТ.

Большинство населения пользуется водой низкого качества, вследствие загрязнения водных источников неудовлетворительного состояния или отсутствия сооружений водоподготовки и обеззараживающих установок.

Дефицит питьевой воды во многом связан со значительными объемами потерь, утечек водопроводной воды, вызванных высокой степенью износа сетей и оборудования.

Необходима также прокладка уличного водопровода на застроенной территории (4 км) и на участках нового жилищного строительства.

Противопожарное водоснабжение поселения

На территории муниципального образования противопожарное водоснабжение села осуществляется наружными источниками – из естественных водоемов и централизованной системы водоснабжения, объединенной с противопожарной.

Противопожарную защиту территории села осуществляет ПЧ №21, расположенная в с. Новокаякент, а также в соответствии с планом привлечения сил и средств – ДПО села.

Проектные предложения

Генеральный план с.Джаванкент определяет мероприятия по развитию системы водоснабжения. Обеспечение населения села питьевой водой, отвечающей гигиеническим требованиям, определяется рядом параметров: качеством воды в источнике водоснабжения, эффективностью работы очистных сооружений, техническим состоянием магистральных сетей водоснабжения и техническим состоянием внутренних сетей.

На сетях водоснабжения села необходимо проведение работ по санации трубопроводов, замене стальных труб, исчерпавших сроки эксплуатации, устранению утечек, по введению поквартирного учета водопотребления.

Для обеспечения комфортной среды проживания населения муниципального образования «село Джаванкент» генеральным планом предлагается максимальное обеспечение жителей централизованным водоснабжением.

Раздел составлен в соответствии с данными существующего положения и мероприятиями, необходимыми для развития системы на I очередь (на 01.01.2018 г.) и расчетный срок (на 01.01.2033 г.) и обеспечивающими население водой нормативного качества в достаточном количестве.

Нормы водопотребления и расчетные расходы воды питьевого качества

Действующие нормативы потребления населением предоставляемых коммунальных услуг (холодное водоснабжение и водоотведение) утверждены Приказом Минстроя РД от 05.09.2011 № 106 (ред. От 26.12.2011 г.) «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг на территории муниципальных образований Каякентского района Республики Дагетстан» в следующих размерах:

Таблица 3 – Нормативы потребления коммунальных услуг на территории сельских поселений Каякентского района

| № п/п | Тип жилых домов | Наименование муниципального образования | Нормативы потребления коммунальных услуг |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Норматив холодного и горячего водоснабжения, м3 на 1 человека в месяц | в том числе |  | норматив водоотведения,м3 на 1 человека в месяц | норматив отопления, Гкал/м2 |
|  |  |  |  | холодное водоснабжение,м3 на 1 человека в месяц | горячее водоснабжение м3,на 1 человека в месяц |  |  |
| 1 | Жилые дома с водопроводом без канализации и оборудованные ваннами с газовыми водонагревателями | "село Башлыкент" "село Джаванкент" "село Первомайское" "село Утамыш" "село Герга" "село Джаванкент" "село Капкайкент" "село Каранайаул" "село Усемикент" "сельсовет "Алхаджакентский" Гаша, Алхаджакент "сельсовет "Каякентский" Каякент, Кулкам "Нововикринский" в составе сел Новые Викри, Викри "сельсовет "Новокаякентский в составе сел: Новокаякент, Инчхе "сельсовет "Сагаси-Дейбукский" в составе сел: Сагаси-Дейбук, Дейбук | 2,5 | 2,5 | - | - | - |
| 2 | Жилые дома с водопроводом, без канализации и не оборудованные ваннами |  | 2,1 | 2,1 | - | - | - |
| 3 | Жилые дома с водопотреблением из уличных водоразборных колонок |  | 0,9 | 0,9 | - | - | - |

Удельное среднесуточное водопотребление на одного жителя принято в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Республики Дагестан на I очередь в объеме 67,5 л/сутки, на расчетный срок – 74,5 л/сутки.

Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях.

Количество воды на нужды промышленности и неучтенные расходы определены в размере 15%, на полив зеленых насаждений - до 10% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды.

Численность населения на I очередь и расчетный срок прогнозируется на уровне 1040 и 1 220 человек, соответственно.

Таблица 27–Среднесуточный расход воды

| Наименование потребителей | Число жителей, чел. |  | Норма водопотребления, л/сут. чел. |  | Суточный расход воды населением, м3/сут. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I очередь | Расчетный срок | I очередь | Расчетный срок | I очередь | Расчетный срок |
| Население | 1 000 | 1 125 | 67,5 | 74,5 | 68 | 84 |
| Нужды промышленности (10% общего водопотребления) | Х | Х | Х | Х | 7 | 8 |
| Неучтенные расходы (5% общего водопотребления) | Х | Х | Х | Х | 3 | 4 |
| Поливка зеленых насаждений (10% общего водопотребления) | Х | Х | Х | Х | 7 | 8 |
| Итого | 1 000 | 1 125 | 84,4 | 93,1 | 84 | 105 |

Суточный расход воды в муниципальном образовании на расчетный срок составит 105 м3/сутки (I очередь 84 м3/сутки).

Таблица 28 – Расчетные расходы воды

| № п/п | Наименование показателя | I очередь | Расчётный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Среднесуточный расход | 84 | 105 |
| 2 | Коэффициент суточной неравномерности | 1,3 | 1,3 |
| 3 | Максимальный суточный расход | 109,7 | 136,2 |
| 4 | Средний часовой расход | 4,6 | 5,7 |
| 5 | Коэффициент часовой неравномерности | 2,34 | 2,34 |
| 6 | Максимальный часовой расход | 10,7 | 13,3 |
| 7 | Максимальный секундный расход | 2,97 | 3,69 |

Необходимые потребности в воде на расчетный срок могут быть обеспечены от водозаборных сооружений производительностью 320 м3/сутки.

На участках с большой степенью износа предлагается вводить постепенную замену старого трубопровода новым, современным. Замену следует осуществлять с использованием полимерных труб, которые имеют повышенный срок службы до 50 лет.

Расходы воды на пожаротушение

Противопожарный водопровод принимается объединенным с хозяйственно-питьевым. Расход воды для обеспечения пожаротушения устанавливаются в зависимости от численности населения согласно "СП 8.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности".

Для расчета расхода воды на наружное пожаротушение принято один одновременный пожар с расходом воды 10 л/сек. Продолжительность тушения пожара – 3 часа. Учитывая вышеизложенное, потребный расход воды на пожаротушение на расчетный срок строительства составит:

1×10×3×36001000=108м3

Максимальный срок восстановления пожарного объема воды должен быть не более 72 часов.

Аварийный запас воды должен обеспечивать производственные нужды по аварийному графику и хозяйственно-питьевые нужды в размере 70% от расчетного расхода в течение 12 часов.

***

Генеральным планом предлагается предусмотреть следующие мероприятия по развитию системы водоснабжения села на I очередь строительства:

- ремонт сетей водоснабжения с частичной заменой труб на современные полимерные (около 5 км водопроводных труб);

- прокладка уличного водопровода на территориях новой жилой застройки;

- прокладка уличного водопровода на застроенной территории – 4 км;

- строительство резервной емкости для целей противопожарной безопасности (108 м3) и оборудование противопожарных пирсов на водоемах;

- обеспечение производительности водозаборных сооружений села не менее 260 м3/сутки.

Таблица 39 – Мероприятия по развитию системы водоснабжения с.Джаванкент (Программа /прогноз строительства (реконструкции, капитального ремонта) водопроводных линий

| № | Вид работ / наименование сельских поселений | Ед. изм. | Кол-во | Ориентировочная стоимость строительства (реконструкции, капитального ремонта) водопроводных линий и резервуаров накопителей в ценах соответствующих лет (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство нового водопровода |  |  |  |
|  | с. Джаванкент | км | 4 | 7 472 |
| 2. | Капитальный ремонт старых водопроводных линий |  |  |  |
|  | с. Джаванкент | км | 5 | 6054 |

На расчетный срок в качестве мероприятий генеральным планом определена прокладка уличного водопровода на территориях новой жилой застройки и обеспечение производительности водозаборных сооружений не менее 320 м3/сутки.

### Водоотведение

Организованного сброса сточных вод через центральную систему канализации в муниципальном образовании в настоящее время нет. Отвод стоков от зданий, имеющих внутреннюю канализацию, осуществляется в выгребные ямы. Такое положение вызывает необходимость строительства очистных сооружений.

Также требуется капитальный ремонт ливневой канализации.

Проектные предложения

Генеральным планом предусматривается децентрализованная система канализации села Джаванкент.

Из неканализованной застройки села, оборудованной выгребами, стоки будут вывозиться на сливную станцию канализационных очистных сооружений, строительство которых запланировано в Каякенстком районе согласно его утвержденной схеме территориального планирования. Здесь сточные воды проходят очистку через очистные сооружения искусственной биологической очистки, с последующей доочисткой на песчаных фильтрах.

Для навозной жижи устраиваются непроницаемые для грунтовых и поверхностных вод бетонные сборники, далее жижа компостируется и используется в качестве удобрения.

При проектировании систем канализации муниципального образования расчетное удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий следует принимать равным расчетному удельному среднесуточному (за год) водопотреблению без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений.

Таблица 31 - Расчет среднесуточного водоотведения на I очередь и расчетный срок

| Наименование потребителей | Число жителей, чел. |  | Норма водоотведения, л/сут.чел. |  | Суточный расход, м3/сут. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I очередь | расчётный срок | I очередь | расчётный срок | I очередь | расчётный срок |
| Население | 1 040 | 1 220 | 67,5 | 74,5 | 70 | 91 |
| Неучтенные расходы, включая нужды промышленности (15% от среднесуточного объёма водоотведения населения ) | Х | Х | Х | Х | 38 | 48 |
| Итого | 1 040 | 1 220 | 77,6 | 85,7 | 81 | 105 |

Таким образом, прогнозируемый суточный объем сточных вод на расчетный срок составит 105 м3/сутки (I очередь 81 м3/сутки).

Таблица 32 - Расчет максимального расхода воды на I очередь и расчетный срок

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | I очередь | Расчётный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Среднесуточный расход | м3/сут | 78 | 96 |
| 2 | Среднечасовой расход | м3/час | 3,2 | 4,0 |
| 3 | Коэффициент неравномерности | - | 2,28 | 2,28 |
| 4 | Максимальный часовой расход | м3/час | 7,4 | 9,1 |
| 5 | Максимальный секундный расход | л/сек | 2,05 | 2,54 |

Необходимые потребности в водоотведении могут быть обеспечены комплексом очистных сооружений мощностью 220 м3/сутки.

Для обеспечения должного функционирования системы водоотведения генеральным планом на I очередь строительства предусмотрено оборудование выгребными ямами всего жилищного фонда и учреждений социально-культурного и бытового назначения села с организацией вывоза стоков на канализационно-очистные сооружения.

### Теплоснабжение

В настоящее время централизованное теплоснабжение жилых и общественных зданий отсутствует.

Все объекты жилой, культурно-бытовой и социальной застройки отапливаются от индивидуальных теплоисточников. Основной вид топлива - газ. Часть индивидуальной жилой застройки имеет печное отопление. Производственные территории также не обеспечены централизованным теплоснабжением.

Проектные предложения

Генеральным планом предусматривается 100% переход отопления объектов социально-культурного назначения и жилой застройки с угля на природный газ.

Сокращение в результате перехода с угля на газ объемов вредных выбросов в атмосферу позволит улучшить экологическую обстановку в селе, снизить вредное влияние окружающей среды на здоровье населения.

Проектируемые генеральным планом объекты индивидуальной жилой и общественно-деловой застройки будут оборудованы автономными газовыми котельными.

При проектировании и строительстве объектов жилищно-гражданского назначения предлагается использовать строительные материалы и конструкции, способствующие повышению теплозащиты жилых и общественных зданий согласно новым требованиям строительных норм и правил, а также СНиПа 2.04.07-86 «Тепловые сети».

### Газоснабжение

Источником газоснабжения поселения является магистральный газопровод «Моздок-Казимагомед». К потребителям газ поступает от ГРС «Башлыкент. Газоснабжающая организация – ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск».

Протяженность уличной газовой сети по территории села равна 8,6 км.

Газоснабжающей организацией является ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск». Уровень газификации домовладений составляет более 70%. Состояние газовых линий удовлетворительное.

При проектировании реконструкции, и строительства систем газоснабжения на территории муниципального образования, развитии проектной застройки села, для снижения риска при воздействии поражающих факторов техногенных и военных ЧС, необходимо учитывать положения СНиП 2.01.51-90.

Развитие система газоснабжения позволит обеспечить потребности села в энергоносителях для устойчивого развития поселения до 2033 г.

Проектные предложения

Генеральным планом на I очередь строительства определены следующие мероприятия:

- газификация новых жилых микрорайонов в с. Джаванкент;

Таблица 33 – Мероприятия по строительству газопроводов в селе согласно программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МР «Каякентский район» на 2013-2020 годы

| Вид работ | Характеристика работ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ед. изм. | кол-во | ориентировочная стоимость в ценах соответствующих лет (тыс. рублей) | год выполнения |
| Строительство нового газопровода в с. Джаванкент | км | 4 | 8 640 | - |

- подключение к системе газоснабжения существующих и запланированных на I очередь строительства объектов жилой и общественно-деловой застройки.

Генеральным планом на расчетный срок предусмотрено:

- подключение к системе газоснабжения поселения запланированных на расчетный срок объектов жилой и общественно-деловой застройки.

### 2.8.5	Электроснабжение

Электроэнергетика является основой функционирования экономики и жизнеобеспечения, поэтому стратегической задачей предприятий электроэнергетики является бесперебойное и надежное обеспечение хозяйствующих субъектов, объектов социальной сферы и населения электроэнергией.

Электроснабжение потребителей муниципального образования предусмотрено от электрических сетей ОАО "ДАГЭНЕРГОСЕТЬ".

Электроснабжение села Джаванкент осуществляется от подстанции 35/10 кВ «Капкайкент», расположенной в с. Капкайкент. Загруженность подстанции составляет 100%.

Таблица 4 - Характеристика подстанции ПС Капкайкент

| Наименование показателя | Значение |
| --- | --- |
| Классы напряжения, кВ | 35/10 |
| Год ввода в эксплуатацию | 1979 |
| Зона электроснабжения центра питания: | Дербентский район |
| Количество и установленная мощность силовых трансформаторов | 2,5 МВА |
| Существующая нагрузка по замерам режимного дня (зима, лето) | 1,55/1,01 МВА |
| Профицит/дефицит мощности по результатам замеров режимного дня | 0,0 MBA |
| Максимальная мощность | 0,04MBA |
| Объем мощности по заключенным договорам, находящимся на исполнении | 0,13 МВА |
| Объем мощности по заявкам на технологическое присоединение | 0,19 MBA |

Состояние электрических сетей удовлетворительное. Вместе с тем (особенно в зимний период) наблюдается перегрузка сетей, что приводит отключениям и авариям в сети.

Питание сельскохозяйственных, промышленных предприятий, а также культурно бытовых и жилых потребителей осуществляется через понизительные трансформаторные подстанции.

Опоры линий электропередач бетонные с металлической сеткой и деревянные. Частично опоры требуют замены (большой износ), ежегодно проводятся плановые работы по ремонту и замене ветхих линий электропередач.

Имеющаяся сеть энергоснабжения позволяет обеспечить население и объекты экономики достаточным количеством электроэнергии.

Проектные предложения

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по развитию системы электроснабжения муниципального образования:

- подключение к системе электроснабжения запланированных объектов жилой и общественно-деловой застройки (I очередь, расчетный срок);

- капитальный ремонт 10 км линий электропередач (I очередь);

Таблица 35 – Развитие системы электроснабжения с.Джаванкент (Программа (прогноз) строительства и капитального ремонта линий электропередач населенных пунктов МР «Каякентский район» на 2013-2020 годы)

| № | Вид работ / наименование сельских поселений | Ориентировочная стоимость строительства (реконструкции, капитального ремонта) линий электропередач в ценах соответствующих лет (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ед.изм | Кол-во | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 1 | Строительство линий электропередач |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Джаванкент | км | 8 | - | - | - | 1370 |  | - | - | - | 1 370 |
| 2. | Капитальный ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Джаванкент | км | 10 | - | - | - | - | 3264 | - | - | - | 3264 |

- энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде и системах коммунальной инфраструктуры;

- повышение управляемости электросетей за счет применения интеллектуальных систем противоаварийного управления, сверхпроводниковых устройств;

- повсеместное применение автоматизированных систем коммерческого учета электроэнергии на розничном рынке (АИСКУЭ);

- постепенный переход к созданию «интеллектуальных сетей» (Smart Grid) – интеграция сетей связи с энергосистемой для создания электрической коммуникационной супермагистрали, способной контролировать свое состояние, автоматически принимать корректирующие меры.

### Связь, радиовещание, телевидение

На современном этапе в пределах села действует следующие основные виды связи:

- почтовая;

- телефонная (стационарная и мобильная) и телеграфная;

- радиосвязь.

Телефонная связь

Компанией, предоставляющими услуги проводной местной и внутризоновой телефонной связи, является ОАО «Дагсвязьинформ». Муниципального образования телефонизированно от районного узла связи (с. Новокаякент).

В селе размещена автоматическая телефонная станция. Услуги мобильной связи представляются следующими операторами: ОАО «ВымпелКом» (БиЛайн), ОАО «МТС», ОАО «Мобиком-Центр» (Мегафон). Территория села находится в зоне уверенного приема сигнала.

Телевидение, радиовещание

Телевидение в поселении представлено основными федеральными и региональными каналами. Для расширения приема каналов телевещания население использует спутниковое телевидение.

Почтовая связь

Ближайшее отделение связи расположено в селе Башлыкент. Оно оказывает населению села Джаванкент почтовые услуги, услуги телефонной связи, интернета.

Проектные предложения

Согласно нормам телефонной плотности для городов и населенных пунктов сельской местности Н.П.2.008-7-85 норма телефонной плотности – 100%-ная телефонизация квартирного сектора, 4 телефона-автомата на 1000 жителей и 7% телефонных номеров для предприятий и учреждений от числа номеров жилищного фонда.

Расчет потребности в телефонных номерах:

- Определение количества телефонных номеров жилищного фонда. В соответствии с произведенными расчетами численность населения муниципального образования на 01.01.2033 г. составит 1125 человек. С учетом прогнозируемого среднего размера семьи (2,6 человека) число домохозяйств в муниципальном образовании может составить 433 единицы. Таким образом, число телефонных номеров жилищного сектора также будет равно 433 единицам:

1125: 2,6 = 433 - телефонных номеров жилищного сектора,

где:

1125 – прогнозная численность населения на расчетный срок;

2,6 – прогнозный средний размер семьи.

- Количество телефонных номеров предприятий и учреждений (7% от числа телефонных номеров населения):

433* 0,07 = 30 – телефонных номеров для предприятий и учреждений.

- Количество телефонов-автоматов:

1 125 : 1000 * 4 ≈ 5 – потребность в телефонах–автоматах.

- Общее количество телефонных номеров:

433+30+5=468 – всего необходимо телефонных номеров на расчетный срок.

В настоящее время в муниципальном образовании «Село Джаванкент» установлен 1 телефон-автомат.

Генеральным планом на расчетный срок (2032 год) предусматривается развитие основного комплекса электрической связи и телекоммуникаций, включающих в себя:

- телефонную связь общего пользования;

- мобильную радиотелефонную связь (сотовую связь);

- цифровые коммуникационные информационные сети и системы передачи данных;

- проводное вещание;

- эфирное радиовещание;

- телевизионное вещание.

Для развития системы телефонной связи Генеральным планом на расчетный срок в качестве мероприятий определено:

- увеличение мощности действующих АТС до 468 номеров;

- улучшение качества сотовой связи и интернета;

- прокладка дополнительных слаботочных сетей к местам застройки жилищного фонда;

- доведение количества таксофонов до 4 единиц.

## Инженерная подготовка территории

Основные решения по инженерной подготовке территории разрабатываются в соответствии с проектными предложениями генерального плана муниципального образования «Село Джаванкент».

Мероприятия по инженерной подготовке территории одновременно являются и мероприятиями по благоустройству территории, поэтому обе группы мероприятий целесообразно проводить одновременно.

В соответствии с архитектурно-планировочным решением и инженерно-геологическими условиями, генеральным планом предусматривается на расчетный срок следующий комплекс мероприятий:

- Организация поверхностного стока на всей территории с.Джаванкент с водоразделов, в границах водосборных бассейнов по направлению к овражно-балочной сети, со сбросом очищенных вод в реки и пруды;

- Предотвращение развития овражной эрозии на территории муниципального образования (упорядочение поверхностного стока, укрепление ложа оврагов, террасирование и облесение) в районах, прилегающих к застройке;

- Проведение мероприятий защиты от подтопления поверхностными и грунтовыми водами (умеренная и слабая степень) на территории с.Джаванкент.

Комплекс мероприятий, намеченных в настоящем генеральном плане, направлен на охрану и восстановление природной среды, состояние которой на рассматриваемом участке за последние несколько лет заметно ухудшилось. Этому в значительной мере способствовала деятельность человека

## Зеленый фонд муниципального образования

Зеленые насаждения имеют большое значение, способствуя оздоровлению окружающей среды, улучшая микроклимат и снижая уровень шума.

Зеленый фонд является важным фактором архитектурно-планировочной и пространственной организации территории села, придавая ей своеобразие и выразительность.

По функциональному назначению все объекты озеленения делятся на три группы:

а) общего пользования – парки, сады, скверы жилых районов, скверы на площадях, в отступах застройки, при группе жилых домов, бульвары вдоль улиц, пешеходных трасс, набережных;

б) ограниченного пользования на участках жилых домов, детских учреждений, школ, вузов, культурно-просветительских учреждений, спортивных сооружений, учреждений здравоохранения;

в) специального назначения – озеленение водоохранных и санитарно-защитных зон, магистралей, улиц, кладбищ, ветрозащитные насаждения, питомники.

Основной функцией зеленых насаждений общего и ограниченного пользования является обеспечение различных форм и уровней досуга.

Охрана зеленого фонда села предусматривает систему мероприятий, обеспечивающих сохранение и развитие зеленого фонда, и мероприятий, необходимых для нормализации экологической обстановки и создания благоприятной окружающей среды.

Проектные предложения

На одного жителя муниципального образования «Село Джаванкент» в расчетном периоде будет приходиться 105,4 м2 зеленых насаждений общего пользования (норматив для сельских поселений согласно региональным нормативам градостроительного проектирования Республики Дагестан – 12 м2 на 1 человека).

Охрана зеленого фонда предусматривает систему мероприятий, обеспечивающих сохранение и развитие зеленых насаждений, необходимых для нормализации экологической обстановки.

Таблица 36 - Расчет обеспеченности населения зелеными насаждениями

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I очередь | расчетный срок |
| 1 | Расчётная численность населения | чел. | 1 000 | 1 125 |
| 2 | Норматив площади озелененных территорий на 1 человека | м2 | 12 | 12 |
| 3 | Расчётная нормативная площадь зелёных насаждений | га | 1,2 | 1,4 |
| 4 | Площадь зелёных насаждений поселения - всего | га | 8,8 | 11,9 |
| 4.1 | на 1 человека | м2 | 87,6 | 105,4 |
| 5 | Разность между нормативной и проектируемой площадью зелёных насаждений (-)недостаток, (+) избыток - всего | га | 7,56 | 10,51 |
| 5.1 | на 1 человека | м2 | 75,6 | 93,4 |

Генеральным планом в качестве мероприятий по развитию объектов системы рекреации села предлагается:

- сохранение существующих территорий общего пользования (озеленение улиц, парки) и специального назначения;

- формирование озелененных общественных пространств вдоль всей протяженности существующей и планируемой улично-дорожной сети;

- формирование зеленых насаждений на территории нового жилищного и общественно-делового строительства.

## Санитарная очистка территории. Размещение кладбищ

Организованная уборка мусора в селе отсутствует. В Каякентском районе нет районной мусоросвалки. В каждом населенном пункте имеется отведенное место для захоронения ТБО. Утилизация и переработка мусора не производится. Большинство мест для захоронения ТБО не соответствуют требованиям законодательства.

Согласно ст.18 ФЗ от 04.05.1999 №96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» хранение, захоронение и обезвреживание на территориях организаций и населенных пунктов загрязняющих атмосферный воздух отходов производства и потребления, в том числе дурнопахнущих веществ, а также сжигание таких отходов без специальных установок, предусмотренных правилами, утвержденными федеральным органом исполнительной власти в области охраны окружающей среды, запрещается.

Юридические лица, отходы производства и потребления которых являются источниками загрязнения атмосферного воздуха, обязаны обеспечивать своевременный вывоз таких отходов на специализированные места их хранения или захоронения, а также на другие объекты хозяйственной или иной деятельности, использующие такие отходы в качестве сырья.

Места хранения и захоронения загрязняющих атмосферный воздух отходов производства и потребления должны быть согласованы с территориальными органами федерального органа исполнительной власти в области охраны окружающей среды и территориальными органами других федеральных органов исполнительной власти.

В настоящее время на территории села размещено 2 кладбища общей площадью 4,6 га.

Проектные предложения

В комплекс по санитарной очистке территории села входят сбор, удаление, обеззараживание с последующей утилизацией жидких, твердых хозяйственно-бытовых отходов.

Согласно нормативам градостроительного проектирования Республики Дагестан накопление отходов на душу населения в муниципальном образовании составит 280 кг в год объемом 1400 л. Исходя из этого, годовой объем ТБО на расчетный срок составит 410 тонн/1 727 м3.

Таблица 37 - Объемы накопления бытовых отходов

| Бытовые отходы | Число жителей, чел. |  | Удельная норма накопления на 1 человека в год |  |  |  | Общее накопление в год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | кг |  | л |  | I очередь |  | расчетный срок |  |
|  | I очередь | расчетный срок | I очередь | расчетный срок | I очередь | расчетный срок | т | м3 | т | м3 |
| Общее количество по населенным пунктам с учетом общественных зданий | 1 000 | 1 125 | 280 | 280 | 1400 | 1400 | 280 | 1 400 | 315 | 1 575 |
| Смет с 1м2 твердых покрытий улиц, площадей и парков | 17 000 | 19 000 | 5 | 5 | 8 | 8 | 85 | 136 | 95 | 152 |
| Итого | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 365 | 1 536 | 410 | 1 727 |

При санитарной очистке села необходимо выполнять следующие мероприятия:

а) очистку жилых домов, общественных зданий и прилегающих к ним территорий производить коммунальным транспортом регулярно и в кратчайшие сроки;

б) максимально механизировать все процессы очистки, поливки, полностью исключить ручные работы с отходами;

в) обеспечить герметичность емкостей для вывозки отходов;

г) обезвреживание отходов производить в местах, установленных для этой цели;

д) отвозить жидкие отходы на сливную станцию очистных сооружений;

е) обезвреживание и захоронение трупов животных производить в отведенном для этой цели месте (скотомогильнике).

Сброс твердых бытовых отходов предусматривается в металлические контейнеры объемом 1 м3, которые устанавливаются на специальных площадках, для обслуживания групп жилых домов и общественных зданий. Среднесуточное накопление отходов составит:

1575: 365 = 4,3 м3

С учетом периодичности вывоза мусора (1 выезд в два дня) количество контейнеров составит:

4,3 х 2≈ 9 шт.

На сегодняшний день в поселении контейнеры не установлены, поэтому на расчетный срок генеральным планом предлагается установить в черте села 9 контейнеров.

Твердые бытовые отходы муниципального образования «село Джаванкент» будут вывозиться на полигон для временного размещения ТБО, организуемый вблизи с.Джаванкент ( 2017 г.), с дальнейшей транспортировкой на общерайонный полигон ТБО.

Примерный расчет площади, необходимой для хранения твердых бытовых отходов, приведен ниже:

1727 * 20 / 10 = 3454 м2 или 0,3 га.

где: 20 – расчетный период, лет;

1727 –норма накопления отходов поселением в год, м3;

10 – высота складирования, м.

Таким образом, для размещения всех бытовых отходов, которые будут образованы в муниципальном образовании до 2033 г., требуется обеспечить наличие свободной полигона, равной 0,3 га.

Для стабилизации и дальнейшего решения проблемы санитарной очистки территории поселения генеральным планом на первую очередь строительства предлагается разработать схему обращения с отходами, в составе которой должны быть предусмотрены следующие первоочередные меры:

- выявление всех несанкционированных свалок и их рекультивация;

- разработка схемы санитарной очистки территории с применением мусорных контейнеров;

- организовать выбор места для оборудования полигона для временного размещения твердых бытовых отходов и мусора, образуемых на территории муниципального образования «село Джаванкент»;

- организация регулярного сбора ТБО у населения, оборудование контейнерных площадок, установка 9-и контейнеров.

Размещение кладбищ

Согласно республиканским нормативам градостроительного проектирования Республики Дагестан на тысячу населения требуется 0,24 га площади кладбища. Таким образом, на расчетный срок при численности населения, равной 1125 человек, необходимо обеспечить наличие свободной площади территорий ритуального значения, равной 0,3 га. Действующие кладбища располагают указанной свободной площадью.

## Санитарно-экологическое состояние окружающей среды

Исследования последних лет в области экологической эпидемиологии и анализа риска для здоровья населения позволяют утверждать, что среда обитания, наряду с социальными проблемами, является одним из важнейших условий, определяющих состояние здоровья человека.

Оценка санитарно-экологического состояния окружающей среды муниципального образования «Село Джаванкент» выполняется с целью выявления существующих условий проживания населения и обоснования проектных решений, направленных на обеспечение экологической безопасности и комфортных условий проживания.

Атмосферный воздух

Поступление в атмосферу загрязняющих веществ в селе обусловлено возросшим за последние годы количеством автотранспорта, в том числе старых автомобилей, использование низкокачественного топлива, неудовлетворительное содержание автодорог приводит к ухудшению экологической ситуации в республике.

Министерство природных ресурсов и экологии Республики Дагестан в настоящее время разрабатывает ряд программ, направленных на решение проблем связанных с загрязнением атмосферного воздуха.

Основное стратегическое направление в области охраны атмосферного воздуха – создание сети комплексного мониторинга атмосферного воздуха, который будет способствовать обеспечению непрерывной регистрации содержания загрязняющих веществ в атмосфере, динамики количества отходящих, уловленных, обезвреженных веществ от стационарных источников, разработки комплекса мер по снижению выбросов загрязняющих веществ от передвижных и стационарных источников.

Для эффективного проведения мониторинга атмосферного воздуха, Министерство природных ресурсов и экологии Республики Дагестан разработало план создания сети комплексного мониторинга.

Для обеспечения охраны и с целью улучшения состояния атмосферного воздуха необходимо:

- использовать в производстве современные очистные сооружения, способные свести к минимуму вредное воздействие токсических веществ на человека и окружающую среду;

- внедрять экологическую сертификацию автотранспортных средств и топлива;

- при размещении предприятий строго выдерживать рекомендуемые санитарно-защитные зоны (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03).

Для получения полной информации о качестве атмосферного воздуха в селе нет постов наблюдения, как стационарных, так и передвижных.

Для улучшения состояния воздуха необходимо:

- организовать посты службы наблюдения в муниципальном образовании;

- организовать автоматизированную систему контроля выбросов наиболее опасных веществ на территории села;

- предусмотреть единый подход к разработке экологических программ для всех служб, участвующих в мониторинге окружающей среды.

Поверхностные и подземные воды

Основными факторами загрязнения грунтовых вод поселения являются:

- размещение производственных участков на землях водоохранных зон;

-отсутствие системы очистки сточных вод;

-захламление водоохранных и прибрежных зон открытых водоемов.

Основными задачами охраны поверхностных вод:

- рациональное использование водных ресурсов;

- обеспечение населения качественной питьевой водой;

- предотвращение загрязнения водоемов;

- соблюдение специальных режимов на территориях санитарной охраны и водоохранных зон рек.

- действенный контроль над использованием водных ресурсов и их качеством.

На сегодняшний день для села Джаванкент актуальна проблема дефицита качественной питьевой воды из-за загрязнения водных ресурсов в результате человеческой деятельности.

Данные по пробам воды в Каякентском районе представлены в таблицах.

Таблица 38 – Доля проб воды, не соответствующей гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям в Каякентском районе

| № п/п | Год взятия пробы | 2009г. | 2010г. | 2011г. | 2012г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля проб воды, не соответствующей гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, % | 0,0 | 13,3 | 25 | 7,0 |

В 2012г. качество воды водных объектов II категории водопользования улучшилось по санитарно-химическим показателям.

Таблица 39 - Доля проб воды из источников централизованного водоснабжения не соответствующих по санитарно - химическим показателям в Каякентском районе

| № п/п | Доля проб воды из источников централизованного водоснабжения не соответствующих по санитарно- химическим показателям, % |  |  | Доля проб воды из источников централизованного водоснабжения не соответствующих по микробиологическим показателям, % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2010 | 2011 | 2012 | 2010 | 2011 | 2012 |
| 2 | 30,4 | 0 | 0 | 24,6 | 24,3 | 1,2 |

Таблица 40 - Доля проб воды из водопроводной сети Каякентского района, не соответствующей гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям

| № п/п | Доля проб воды из водопроводной сети, не соответствующей гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, % |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2010г. | 2011г. | 2012г. |
| 2 | 100,0 | 60,0 | 50,0 |

Жители Каякентского района употребляют воду с высоким содержанием жесткости.

Таблица 41 - Доля проб воды из водопроводной сети Каякентского района, не соответствующей гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям по жесткости за 2012г.

| № п/п | Показатель | Всего проб | Неуд. проб | Норматив | Мин. | Среднее | Макс. | % неуд. проб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жесткость общая | 98 | 31 | 7 | 2,5 | 7,99898 | 16,8 | 31,63 |

Чем жестче вода, тем хуже она оказывает влияние на организм. Больше всего от воды переполненной ионами кальция и магния страдает сердечно - сосудистая система.

Постоянное употребление внутрь воды с повышенной жесткостью приводит к снижению моторики желудка, к накоплению солей в организме, и, в конечном итоге, к заболеванию суставов (артриты, полиартриты) и образованию камней в почках и желчных путях.

Таблица 42-Содержание фтора в пробах питьевой воды и заболеваемость кариесом (на 1000 населения) в Каякентском районе в 2011 г.

| Число исследованных проб питьевой воды на содержание фтора |  |  |  |  |  |  | Показатели заболеваемости кариесом на 1000 нас. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | Из них с концентрацией: |  |  |  |  |  | Дети | Подростки |
|  | <1,5 мг/л | % | <0,5 мг/л | % | <0,2 м/л | % |  |  |
| 27 | 4 | 14,8 | 22 | 81,4 | 1 | 4,3 | 294,4 | 995,6 |

При такой неблагоприятной ситуацией по фтору, в селе отсутствуют целенаправленные профилактические меры, которые обеспечивали бы восполнение дефицита фтора у населения. Из года в год остается не решенным вопрос фторирования воды подаваемой населению села.

Для Республики Дагестан проблема дефицита фтора стоит на одной из первых мест среди природно-обусловленных рисков здоровья. В связи с этим необходимо совершенствовать работу по основным направлениям республиканской профилактики дефицита фтора, а также разработать методологический подход к ведению социально – гигиенического мониторинга по данной проблеме на республиканском и местном уровнях.

Таблица 43-Заболеваемость железодефицитной анемией детей от 0 до 14 лет в Каякентском районе

| № п/п | 2007г. | 2008г. | 2009г. | 2010г. | 2011г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 91,2 | 0,0 | 91,7 | 83,7 | 86,8 |

Таблица 44 - Содержание йода в водопроводной воде в Каякентском районе за 2008-2012гг.

| № п/п | Показатель | Всего проб | Неуд. проб | Мин. | Среднее | Макс. | % неуд. проб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Йодиды | 29 |  | 0 | 0,0011 | 0,004 | 0,00 |

Опасным для здоровья человека продолжает быть все возрастающий фактор микробиологического загрязнения воды водных объектов.

Основной причиной создавшегося неудовлетворительного положения с загрязнением воды водных объектов является состояние сточных вод, сбрасываемых в водные объекты, и их объемы. Практически все очистные сооружения канализации требуют реконструкции и устройства установок глубокой очистки сточных вод.

В числе причин сброса недостаточно очищенных сточных вод – разработка и внедрение малоэффективных, не отвечающих современному уровню развития канализационных и очистных сооружений; слабый производственный контроль; неудовлетворительная эксплуатация морально и физически устаревших и не соответствующих по своей мощности объему сброса сточных вод очистных сооружений.

В 2012г. рамках социально-гигиенического мониторинга в 9 постоянных створах прибрежных вод морей было исследовано по санитарно-химическим показателям 304 пробы, из них не соответствовало 26 проб или 8,5 % (в 2011г. – 11,4%), и по микробиологическим показателям – 506 проб, из них не соответствовало 150 пробы или 29,6% (в 2011г. – 47,4%).

Анализ проведенных лабораторных исследований показал, что качество морской воды в 2012 г. по санитарно-химическим показателям в сравнении с 2011г. улучшилось на 2,9 %, по микробиологическим показателям – улучшилось на 17,8 %.

Данные по пробам морской воды в Каякентском районе предоставлены ниже в таблице.

Таблица 45 – Доля проб морской воды в Каякентском районе, не отвечающей гигиеническим нормативам

| Доля проб морской воды, не отвечающей гигиеническим нормативам, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| по санитарно-химическим показателям |  |  |  |  | по микробиологическим показателям |  |  |  |  |
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| 0 | 17,2 | 14,3 | 0 | 0,0 | 8 | 20 | 16,9 | 17,5 | 0,0 |

Источниками загрязнения прибрежных вод морей по-прежнему остаются неэффективные канализационные сооружения, неочищенные ливневые стоки, аварийные ситуации на судах и береговых объектах, сточные воды с не канализованного населенного пункта и оздоровительных учреждений, неудовлетворительные по санитарно-техническому состоянию глубоководные выпуски. Очистке подвергаются только около 10 процентов сточных вод.

Интенсивное загрязнение Каспийского моря продолжает оставаться актуальной экологической проблемой и является одной из причин сложившейся неблагоприятной санитарно – эпидемиологической обстановки на побережье.

В целом, по Каякентскому району наблюдалась положительная динамика экологического состояния поверхностных и подземных вод.

Для стабилизации экологической обстановки на водных объектах республики необходимо в первую очередь осуществить:

- строительство, реконструкцию и расширение очистных сооружений водоснабжения;

- организацию систем сбора и очистки ливневых стоков;

- соблюдение нормативов санитарно-защитных зон объектов, расположенных вблизи водоемов.

На водозаборных сооружениях источников централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения села, проекты зон санитарной охраны не разработаны.

Почвы

Почвы являются основным накопителем токсичных веществ, содержащихся в промышленных и бытовых отходах, складируемых на поверхности, в выбросах предприятий и автотранспорта, сбросах сточных вод.

Гигиенические требования к качеству почв устанавливаются с учетом их специфики, почвенно-климатических особенностей населенных мест, фонового содержания химических соединений и элементов.

В почвах муниципального образования содержание потенциально опасных для человека химических и биологических веществ, биологических и микробиологических организмов, а также уровень радиационного фона не превышают предельно допустимые концентрации (уровни), установленные санитарными правилами и гигиеническими нормативами (СанПиН 2.1.7.1287-03).

Радиационная обстановка

Радиационная обстановка на территории республики Дагестан продолжает оставаться стабильной, но требующей дальнейшего контроля и изучения.

На территории Республики проводится плановый мониторинг радиационной обстановки. Измерения проводятся в 210 точках. Радиационная обстановка на территории Дагестана без изменений и не превышает многолетних сложившихся значений, характерных для нее.

Показатели МЭД гамма-излучения территорий муниципальных образований в зависимости от структуры местности и высоты над уровнем мирового океана колеблются в пределах 0,06-0,23 мкЗв/ч, а показатель МЭД гамма-фона на открытой местности - в пределах 0,05-0,24 мкЗв/ч (значение показателя приводится без вычета космики). Уровень внешнего гамма - фона на открытой местности в г. Махачкале составляет 0,06-0,14 мкЗв/ч, бета-излучения - 0.

Вместе с тем в республике отдельные предприятия по производству строительных и лесоматериалов и изделий работают без санитарно-эпидемиологического заключения радиационной безопасности на выпускаемую продукцию, а предприятия, получившие гигиенические заключения, по окончании срока действия их, за получением повторного заключения не обращались. Это является нарушением санитарного законодательства, а именно ст. 15 закона РФ «О радиационной безопасности населения».

В Дагестане показателей, превышающих предельно допустимые уровни по гамма-излучению, не зарегистрировано.

Проектные предложения

Проектные решения генерального плана направлены на обеспечение экологической безопасности, создание благоприятной среды жизнедеятельности человека при устойчивом социально-экономическом развитии муниципального образования.

В целях изменения экологической ситуации в лучшую сторону генеральным планом предлагается осуществить ряд первоочередных природоохранных мероприятий:

- организация очистки сточных вод;

- выявление и ликвидация всех несанкционированных свалок с последующей рекультивацией земель;

- разработка схемы обращения с отходами;

- улучшение качества дорожных покрытий;

- организация санитарно-защитных зон, зон санитарного разрыва и охранных зон для вновь создаваемых, реконструируемых и существующих объектов капитального строительства с различными нормативами воздействия на окружающую среду.

## Зоны с особыми условиями использования территорий

### Зоны особо охраняемых природных территорий

На территории муниципального образовании «село Джаванкент» расположена часть Каякентского зоологического заказника республиканского значения. Площадь поселения, находящаяся в черте заказника, составляет 1154,7 га.

### Зоны охраны объектов культурного наследия

На объекты культурного наследия, находящиеся на территории муниципального образования «село Джаванкент» установлены охранные зоны в соответствии с требованиями Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

В муниципальном образовании имеется два памятника археологии федерального значения. Его характеристика приведена в следующей таблице.

Таблица 46 – Перечень объектов культурного наследия федерального значения, находящихся на территории МО «село Джаванкент»

| № п/п | Наименование памятника | Датировка | Документ о принятии на госохрану | Местонахождение памятника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Джаванкентский курган | – | № 11 | Каякентский район, с.Джаванкент, 0,5 км к северо-западу от села |
| 2 | Джаванкентская находка | 1 пол.V тыс. до н.э. | № 11 | Каякентский район, с.Джаванкент, 3 км от села |

Проектные предложения

Необходимо провести оценку состояния памятников, и при необходимости принять меры для их восстановления и реконструкции.

Проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника запрещается, за исключением работ по сохранению данного памятника и его территории, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятника и не создающей угрозы его повреждения, разрушения или уничтожения (ст.35 ФЗ №73 от 25 июня 2002 года «Об объектах, культурного наследия памятников истории и культуры народов РФ»).

Генеральным планом предлагается проведение работ по локализации и определению координат объектов культурного наследия.

Данные о предполагаемых земляных работах на территориях объектов культурного наследия должны заблаговременно поступать в органы археологического надзора с последующим осуществлением земляных работ под контролем данных органов.

### Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

В соответствии со статьей 65 Водного кодекса РФ, водоохранными зонами (ВЗ) являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы (ПЗП), на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Размеры и границы водоохранных зон, а также режим их использования утверждены статьей 65 Водного кодекса РФ.

За пределами территорий населенных пунктов ширина водоохранной зоны рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и ширина их прибрежной защитной полосы устанавливаются от соответствующей береговой линии.

Ширина водоохраной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров – в размере пятидесяти метров;

2) от десяти до пятидесяти километров – в размере ста метров;

3) от пятидесяти километров и более – в размере двухсот метров.

Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

Таблица 5 – Ширина водоохраных зон водных объектов села Джаванкент

| № п.п. | Наименование водотока | Ширина ВЗ |
| --- | --- | --- |
| 1 | река Кумашарт | 50 |

Местоположение границ водоохранных зон (ВЗ)

В соответствии с Водным кодексом РФ для двух водных объектов, находящихся на территории села Джаванкент, установлены водоохранные зоны, равные 50 м.

В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод для удобрения почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

Границы прибрежных защитных полос (ПЗП)

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой.

Прибрежную защитную полосу водных объектов муниципального образования необходимо установить шириной от 30 до 50 м в зависимости от угла уклона берега водного объекта (тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса).

Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина прибрежной защитной полосы озера, водохранилища, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических ресурсов), устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона прилегающих земель.

На территориях населенных пунктов при наличии ливневой канализации и набережных границы прибрежных защитных полос совпадают с парапетами набережных. Ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной. При отсутствии набережной ширина водоохранной зоны, прибрежной защитной полосы измеряется от береговой линии.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными для водоохранных зон ограничениями запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

На территории муниципального образования нарушений указанных регламентов не выявлено.

Установление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе посредством специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Поддержание в надлежащем состоянии водоохранных зон и прибрежных защитных полос возлагается на водопользователей. Собственники земель, землевладельцы и землепользователи, на землях которых находятся водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы, обязаны соблюдать установленный режим использования этих зон и полос.

Предотвращение негативного воздействия вод и ликвидация его последствий

В целях предотвращения негативного воздействия вод (затопления, подтопления, разрушения берегов водных объектов, заболачивания) и ликвидации его последствий проводятся специальные защитные мероприятия в соответствии с водным кодексом и другими федеральными законами.

Размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод в границах зон затопления, подтопления запрещаются.

В границах зон затопления, подтопления запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.

Границы зон затопления, подтопления определяются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти с участием заинтересованных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Собственник водного объекта обязан осуществлять меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий. Меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности, собственности субъектов Российской Федерации, собственности муниципальных образований, осуществляются исполнительными органами государственной власти или органами местного самоуправления в пределах их полномочий в соответствии со статьями 24 - 27 водного кодекса.

### Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения села Джаванкент являются подземные и поверхностные воды.

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СП 31.13330.2012 «Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*", каждый конкретный источник хозяйственно-питьевого водоснабжения должен иметь проекты зон санитарной охраны (ЗСО).

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водоподводящего канала. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Генеральным планом рекомендуется разработать проект границ первого пояса ЗСО скважин.

Размеры ЗСО II и III пояса должны устанавливаться в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 и СП 31.13330.2012.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.

Проектом предлагается установить зоны санитарной охраны для всех существующих и планируемых объектов и сетей водоснабжения муниципального образования. Все действующие объекты водоснабжения в обязательном порядке должны иметь проекты организации ЗСО. Размеры ЗСО должны устанавливаться в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СП 31.13330.2012 Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*".

Определение границ поясов ЗСО подземных источников водоснабжения

Граница первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора - при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м - при использовании недостаточно защищенных подземных вод.

Граница первого пояса ЗСО группы подземных водозаборов должна находиться на расстоянии не менее 30 и 50 м от крайних скважин.

Для водозаборов из защищенных подземных вод, расположенных на территории объекта, исключающего возможность загрязнения почвы и подземных вод, размеры первого пояса ЗСО допускается сокращать при условии гидрогеологического обоснования по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

К недостаточно защищенным подземным водам относятся:

а) грунтовые воды, т.е. подземные воды первого от поверхности земли безнапорного водоносного горизонта, получающего питание на площади его распространения;

б) напорные и безнапорные межпластовые воды, которые в естественных условиях или в результате эксплуатации водозабора получают питание на площади ЗСО из вышележащих недостаточно защищенных водоносных горизонтов через гидрогеологические окна или проницаемые породы кровли, а также из водотоков и водоемов путем непосредственной гидравлической связи.

Для водозаборов при искусственном пополнении запасов подземных вод граница первого пояса устанавливается как для подземного недостаточно защищенного источника водоснабжения на расстоянии не менее 50 м от водозабора и не менее 100 м от инфильтрационных сооружений (бассейнов, каналов и др.).

В границы первого пояса инфильтрационных водозаборов подземных вод включается прибрежная территория между водозабором и поверхностным водоемом, если расстояние между ними менее 150 метров.

Границы второго и третьего поясов

При определении границ второго и третьего поясов следует учитывать, что приток подземных вод из водоносного горизонта к водозабору происходит только из области питания водозабора, форма и размеры которой в плане зависят от:

- типа водозабора (отдельные скважины, группы скважин, линейный ряд скважин, горизонтальные дрены и др.);

- величины водозабора (расхода воды) и понижения уровня подземных вод;

- гидрологических особенностей водоносного пласта, условий его питания и дренирования.

Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора.

Определение границ поясов ЗСО поверхностных источников водоснабжения

Граница первого пояса ЗСО водопровода с поверхностным источником устанавливается с учетом конкретных условий в следующих пределах:

а) для водотоков:

вверх по течению - не менее 200 м от водозабора;

вниз по течению - не менее 100 м от водозабора;

по прилегающему к водозабору берегу - не менее 100 м от линии уреза воды летне-осенней межени;

в направлении к противоположному от водозабора берегу при ширине реки или канала менее 100 м, вся акватория и противоположный берег шириной 50 м от линии уреза воды при летне-осенней межени, при ширине реки или канала более 100 м, полоса акватории шириной не менее 100 метров;

б) для водоемов (водохранилища, озера) граница первого пояса должна устанавливаться в зависимости от местных санитарных и гидрологических условий, но не менее 100 м во всех направлениях по акватории водозабора и по прилегающему к водозабору берегу от линии уреза воды при летне-осенней межени.

Граница второго пояса ЗСО водотока ниже по течению должна быть определена с учетом исключения влияния ветровых обратных течений, но не менее 250 м от водозабора.

Боковые границы второго пояса ЗСО от уреза воды при летне-осенней межени должны быть расположены на расстоянии:

а) при равнинном рельефе местности - не менее 500 м;

б) при гористом рельефе местности - до вершины первого склона, обращенного в сторону источника водоснабжения, но не менее 750 м при пологом склоне и не менее 1000 м при крутом.

Граница второго пояса ЗСО на водоемах должна быть удалена по акватории во все стороны от водозабора на 3 км при наличии нагонных ветров до 10 процентов и 5 км при наличии нагонных ветров более 10 процентов.

Граница второго пояса ЗСО на водоемах по территории должна быть удалена в обе стороны по берегу на 3 или 5 км и от уреза воды при нормальном подпорном уровне (НПУ) - на 500-1000 метров.

В отдельных случаях, с учетом конкретной санитарной ситуации и при соответствующем обосновании, территория второго пояса может быть увеличена по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

Границы третьего пояса ЗСО поверхностных источников водоснабжения на водотоке вверх и вниз по течению совпадают с границами второго пояса. Боковые границы должны проходить по линии водоразделов в пределах 3-5 километров, включая притоки. Границы третьего пояса поверхностного источника на водоеме полностью совпадают с границами второго пояса.

Определение границ ЗСО водопроводных сооружений и водоводов

Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов –санитарно-защитной полосой.

Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии:

- от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей - не менее 30 м;

- от водонапорных башен - не менее 10 м;

- от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) - не менее 15 м.

По согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора, первый пояс ЗСО для отдельно стоящих водонапорных башен, в зависимости от их конструктивных особенностей, может не устанавливаться.

Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:

- при отсутствии грунтовых вод – не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм;

- при наличии грунтовых вод – не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы соответственно их назначению устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды, которые определены СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СП 31.13330.2012 Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*".

Таблица 47 – Регламенты использования территорий зон санитарной охраны источников водоснабжения

| Запрещается | Допускается |  |
| --- | --- | --- |
| Подземные источники водоснабжения |  |  |
| I пояс ЗСО |  |  |
| - все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений; - размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий; - проживание людей; - посадка высокоствольных деревьев; - применение ядохимикатов и удобрений. | - ограждение и охрана; - озеленение; - отвод поверхностного стока за ее пределы; - асфальтирование дорожек к сооружениям. |  |
| II пояс ЗСО |  |  |
| - закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов и разработки недр земли; - размещения складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод; - размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; - применение удобрений и ядохимикатов; - рубка леса главного пользования и реконструкции. |  | - тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин; - бурение новых скважин и новое строительство, имеющее непосредственное отношение к эксплуатации водопроводных сооружений; - выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.). |
| III пояс ЗСО |  |  |
| - закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирования твердых отходов и разработки недр земли; - размещения складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения. | - тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин; - бурение новых скважин и новое строительство, имеющее непосредственное отношение к эксплуатации водопроводных сооружений. |  |
| Поверхностные источники водоснабжения |  |  |
| I пояс ЗСО |  |  |
| - все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений; - размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий; - проживание людей; - посадка высокоствольных деревьев; - применение ядохимикатов и удобрений; - спуск любых сточных вод, в том числе сточных вод водного транспорта, а также купание, стирка белья, водопой скота и другие виды водопользования, оказывающие влияние на качество воды. | - ограждение и охрана; - озеленение; - отвод поверхностного стока за ее пределы; - асфальтирование дорожек к сооружениям; - ограждение акватория буями и другими предупредительными знаками; - на судоходных водоемах над водоприемником устанавливаются бакены с освещением. |  |
| II пояс ЗСО |  |  |
| - отведения сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, включая его притоки, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод; - размещения складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод; - размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; - расположения стойбищ и выпаса скота, а также всякое другое использование водоема и земельных участков, лесных угодий в пределах прибрежной полосы шириной не менее 500 м, которое может привести к ухудшению качества или уменьшению количества воды источника водоснабжения; - сброс промышленных, сельскохозяйственных, городских и ливневых сточных вод, содержание в которых химических веществ и микроорганизмов превышает установленные санитарными правилами гигиенические нормативы качества воды; - рубка леса главного пользования и реконструкции. | - все работы, в том числе добыча песка, гравия, донноуглубительные, в пределах акватории ЗСО по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора; - использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов при условии применения препаратов, имеющих положительное санитарно - эпидемиологическое заключение; - при наличии судоходства - оборудование судов, дебаркадеров и брандвахт устройствами для сбора фановых и подсланевых вод и твердых отходов; - при наличии судоходства - оборудование на пристанях сливных станций и приемников для сбора твердых отходов; - выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.); - использование источников водоснабжения для купания, туризма, водного спорта и рыбной ловли в установленных местах при условии соблюдения гигиенических требований к охране поверхностных вод; - границы второго пояса ЗСО на пересечении дорог и пешеходных троп обозначаются столбами со специальными знаками. |  |
| III пояс ЗСО |  |  |
| - отведения сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, включая его притоки, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод; | - все работы, в том числе добыча песка, гравия, донноуглубительные, в пределах акватории ЗСО по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора; - использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов при условии применения препаратов, имеющих положительное санитарно - эпидемиологическое заключение; - при наличии судоходства - оборудование судов, дебаркадеров и брандвахт устройствами для сбора фановых и подсланевых вод и твердых отходов; - при наличии судоходства - оборудование на пристанях сливных станций и приемников для сбора твердых отходов. |  |
| Санитарно-защитные полосы |  |  |
| - размещение источников загрязнения почвы и грунтовых вод; - прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий. |  |  |

На территории муниципального образования нарушений указанных регламентов не выявлено.

### Санитарно-защитные зоны

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09, требования по установлению санитарно-защитных зон (СЗЗ) распространяются на размещение, проектирование, строительство и эксплуатацию вновь строящихся, реконструируемых и действующих промышленных объектов и производств, объектов транспорта, связи, сельского хозяйства, энергетики, опытно-экспериментальных производств, объектов коммунального назначения, спорта, торговли, общественного питания и др., являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека.

Территория СЗЗ предназначена для:

- обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами (ПДК, ПДУ);

- создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;

- организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха, и повышение комфортности микроклимата.

По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

В зависимости от характеристики выбросов для промышленного объекта и производства размер санитарно-защитной зоны устанавливается от границы промплощадки и/или от конкретного источника выбросов загрязняющих веществ.

Генеральным планом предлагается на основании СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09 разработать и установить:

- в обязательном порядке проекты санитарно-защитных зон для всех существующих и планируемых объектов I - III классов опасности;

- в рекомендательном порядке проекты санитарно-защитных зон для всех существующих и планируемых объектов IV - V классов опасности.

Для групп промышленных объектов и производств или промышленного узла (комплекса) на основании СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09 устанавливается санитарно-защитная зона с учетом суммарных выбросов в атмосферный воздух и физического воздействия источников промышленных объектов и производств, входящих в единую зону.

Представленные в следующей таблице размеры санитарно-защитных зон являются ориентировочными (нормативными). Более точные значения зон определяются проектами санитарно-защитных зон для каждого конкретного объекта.

Таблица 48- Перечень промышленных предприятий и иных объектов, расположенных на территории села Джаванкент, с указанием нормативных размеров санитарно-защитных зон

| № п/п | Наименование | Вид деятельности | Местоположение | Статус объекта | Класс опас-ности | СЗЗ (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СПК «Джаванкентский» | сельское хозяйство, сельскохозяйственное производство; растениеводство; производство плодов, ягод и винограда | с.Джаванкент | сущ. | 5 | 50 |

Более точные значения СЗЗ необходимо определять посредством создания проектов санитарно-защитных зон для каждого конкретного объекта. На территории муниципального образования расположен один объект.

СЗЗ объектов специального назначения

Таблица 49 – Санитарно-защитные зоны для объектов специального назначения, расположенных на территории муниципального образования

| № п/п | Местоположение | Количество | Площадь, га | Класс опасности | СЗЗ, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кладбище, с.Джаванкент | 1 | 1,2 | IV | 50 |
| 2 | Кладбище с.Джаванкент | 1 | 3,3 | IV | 50 |
| 3 | Свалка | 1 | 0,1 | IV | 50 |
| 4 | Итого | 3 | 4,7 | IV | 50 |

Размеры санитарно-защитных зон для канализационных очистных сооружений устанавливаются в зависимости от их расчетной производительности.

СЗЗ объектов транспортной инфраструктуры

Для автомобильных дорог в соответствии с ст.26 ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» №257-ФЗ от 08.11.07 устанавливаются придорожные полосы автомобильных дорог - территории, которые прилегают с обеих сторон к полосе отвода автомобильной дороги и в границах которых устанавливается особый режим использования земельных участков. Придорожные полосы устанавливаются для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов.

Размер придорожных полос автомобильных дорог определяется в зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом перспектив их развития.

Таблица 50 – Нормативные размеры придорожных полос для автодорог

| N п/п | Наименование автомобильных дорог | статус | Категория автомобильных дорог | Придорожная полоса, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дороги местного значения |  |  |  |  |
| 1 | Подъезд к с. Джаванкент - Р 217 «Кавказ» | сущ. | V | 25 |

Зоны санитарного разрыва высоковольтных линий устанавливаются на основании РД 153-34.0-03.150-00. Зоны санитарного разрыва вдоль ВЛ представлена в виде земельного участка и воздушного пространства, ограниченная вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних проводов при неотклоненном их положении. Размеры зоны санитарного разрыва представлены в таблице ниже.

Таблица 51 – Зоны санитарного разрыва для линий электропередач, проходящих по территории муниципального образования

| Напряжение линий электропередач, кВ | ЗСР, м |
| --- | --- |
| до 1 | 2 |
| 1 - 20 | 10 |
| 35 | 15 |
| 110 | 20 |

На основании приложений 1-6 СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09, для магистральных трубопроводов углеводородного сырья, компрессорных установок создаются зоны санитарных разрывов (санитарные полосы отчуждения). Рекомендуемые минимальные размеры зон санитарных разрывов приведены в следующих ниже таблицах.

Таблица 6 – Зоны санитарного разрыва для магистральных газопроводов, проходящих по территории муниципального образования

| Наименование | Диаметр труб, мм | ЗСР, м |
| --- | --- | --- |
| Сеть межпоселковых газопроводов | до 300 | 75 |

Для благополучного существования и дальнейшего развития всех образований как жилых, так промышленных и коммунально-складских важным является организация СЗЗ с проведением следующих мероприятий:

- инвентаризации жилой застройки, расположенной в санитарно-защитных зонах, с целью определения точного количества жителей, требующих переселения;

- переселения людей, живущих в санитарно-защитных зонах (согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09, переселение жителей обеспечивают должностные лица соответствующих промышленных объектов и производств) и запрещения дальнейшего развития жилой застройки на данной территории.

- создание инвестиционных промышленных площадок на территории «переносимого» жилищного фонда;

- снижения выбросов вредных веществ в атмосферу посредством:

- установки пыле- и газоулавливающего оборудования на предприятиях;

- реконструкции и усовершенствования имеющегося оборудования.

Регламенты использования территорий санитарно-защитных зон, определенные СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09, представлены в таблице.

Таблица 53 – Регламенты использования территории санитарно-защитных зон

| Запрещается | Допускается |
| --- | --- |
| - размещение жилой застройки, включая отдельные жилые дома; - размещение ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, территорий курортов, санаториев и домов отдыха; - размещение территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки; коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; - размещение спортивных сооружений, детских площадок, образовательных и детских учреждений, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений общего пользования. - размещение объектов по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; - размещение объектов пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции. | - размещение промышленных объектов или производств в границах СЗЗ существующих объектов пищевой и фармацевтической промышленности (профильных, однотипных); - размещение нежилых помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель); - размещение зданий управлений, конструкторских бюро, зданий административного назначения, научно-исследовательских лабораторий; - размещение поликлиник, спортивно-оздоровительных сооружений закрытого типа; - размещение бань, прачечных, объектов торговли и общественного питания, мотелей, гостиницы; - размещение гаражей, площадок и сооружений для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарных депо, автозаправочных станций, станций технического обслуживания автомобилей; - станции технического обслуживания автомобилей; - размещение местных и транзитных коммуникаций, ЛЭП, электроподстанций, нефте- и газопроводов, артезианских скважин для технического водоснабжения, водоохлаждающих сооружений для подготовки технической воды, канализационных насосных станций, сооружений оборотного водоснабжения. |

Проекты санитарно-защитных зон ни на один из объектов муниципального образования, имеющих класс опасности, не разработаны и не утверждены.

# ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ

Территориальное планирование влияет на многие важнейшие характеристики, определяющие качество окружающей среды: объекты транспортных коммуникаций, уровни воздействия вредных выбросов на здоровье населения, комфортность мест проживания, инвестиционную привлекательность территории, стоимость недвижимости и другое.

Не менее существенны решения, связанные с развитием транспортной, инженерной и социальной инфраструктур, обеспечивающих комфортность проживания в жилой зоне и возможность ее позитивного преобразования.

Мероприятия, связанные с развитием инфраструктур, должны обладать достаточной надежностью, обособленностью и определенностью, предполагать минимум отклонений на последующих стадиях разработки градостроительной документации.

Перечень мероприятий по территориальному планированию генерального плана муниципального образования «Село Джаванкент» Республики Дагестан с указанием ожидаемых результатов их реализации представлен в следующей таблице.

Таблица 54 – Проектные предложения генерального плана

| № п/п | Наименование мероприятия | Единица измерения | Значение | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ι очередь строительства |  |  |  |  |
| 1 | Индивидуальная жилая застройка | м2 | 3 000 | улучшение жилищных условий, доведение обеспеченности до 30,6 м2 |
| 2 | Строительство детского сада | мест | 60 | доведение обеспеченности населения дошкольными учреждениями до нормативной; создание сети дошкольных учреждений, соответствующей установленным радиусам обслуживания; создание новых рабочих мест |
| 3 | Строительство школы | мест | 150 |  |
| 4 | Строительство магазина | м2 | 100 | 100% обеспечение населения учреждениями торговли; создание сети магазинов; соответствующей установленным радиусам обслуживания; создание новых рабочих мест |
| 5 | Строительство магазина | м2 | 100 |  |
| 6 | Строительство предприятия общественного питания | мест | 40 |  |
| 7 | Строительство резервной емкости для целей противопожарной безопасности | м3 | 108 | Совершенствование системы пожарной безопасности |
| 8 | Ремонт сетей водоснабжения с частичной заменой труб на современные полимерные | км | 5 | развитие инженерной инфраструктуры, повышение комфортности проживания |
| 9 | Прокладка уличного водопровода на территориях новой жилой и общественно-деловой застройки | км | 4 |  |
| 10 | Строительство станции водоочистки | объект | 1 |  |
| 11 | Обеспечение производительности водозаборных сооружений села не менее 260 м3/сутки. | – | – |  |
| 12 | Газификация новых жилых микрорайонов | – | – |  |
| 13 | Строительство нового газопровода | км | 4 |  |
| 14 | Подключение к системе электроснабжения запланированных объектов жилой и общественно-деловой застройки | – | – |  |
| 15 | Формирование зеленых насаждений на территории нового жилищного и общественно-делового строительства | – | – | повышение степени комфортности проживания, улучшение санитарно-экологического состояния окружающей среды |
| 16 | Асфальтирование улиц с грунтовым покрытием | км | 6 | Развитие транспортной инфраструктуры, повышение степени комфортности проживания |
| 17 | Строительство линий электропередач | км | 8 | Развитие инженерной инфраструктуры, повышение степени комфортности проживания |
| 18 | Капитальный ремонт линий электропередач | км | 10 |  |
| 19 | Нанесение дорожной разметки, замена поврежденных и установка новых дорожных ограждений, замена поврежденных и установка недостающих дорожных знаков, установка дорожных знаков индивидуального проектирования | – | – |  |
| 20 | При организации новой жилой застройки предусмотреть строительство улично-дорожной сети (новых улиц, переулков). | – | – |  |
| 21 | Прокладка электросетей на новых территориях существующего жилого сектора | – | – |  |
| Расчетный срок |  |  |  |  |
| 1 | Индивидуальная жилая застройка | м2 | 7700 | улучшение жилищных условий, доведение обеспеченности до 34,0м2 |
| 2 | Строительство магазина | м2 | 100 |  |
| 3 | Строительство ФОК | м2 площ | 230 | организация занятий спортом и досуга населения |
| 4 | Строительство межпоселенческого культурно-досугового центра, включающий в себя кинотеатр на 100 мест | объект | 1 | Организация досуга населения; обеспечение населения района досуговыми учреждениями; создание новых рабочих мест |
| 5 | Строительство отделения банка | опер.мест | 1 | доведение обеспеченности населения админстративно-деловыми объектами |
| 6 | Обеспечение производительности водозаборных сооружений не менее 320 м3/сутки | – | – |  |
| 7 | Газификация новых жилых микрорайонов | – | – |  |
| 8 | Подключение к системе электроснабжения запланированных объектов жилой и общественно-деловой застройки | – | – |  |
| 9 | Увеличение мощности действующих АТС | номеров | 468 |  |
| 10 | Увеличнеие количества таксофонов | шт | 4 |  |
| 11 | Оборудование контейнерных площадок, установка контейнеров | шт | 9 |  |
| 12 | Организация очистки сточных вод | – | – |  |
| 13 | Улучшение качества дорожных покрытий | – | – |  |
| 14 | При организации новой жилой застройки предусмотреть строительство улично-дорожной сети (новых улиц, переулков). | – | – |  |

# МЕРОПРИЯТИЯ, УТВЕРЖДЕННЫЕ ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН И КАЯКЕНТСКОГО РАЙОНА

Схемой территориального планирования Каякентского муниципального района Республики Дагестан запланированы следующие мероприятия, касающиеся МО «село Джаванкент»:

- на первую очередь:

- Строительство школы.

- Строительство дошкольного учреждения.

- на расчетный срок:

1.Реконструкция и строительство павильонов ожидания прибытия автобусов на автодороге местного значения, соединяющей с. Джаванкент» с федеральной а/д «Кавказ».

2.Строительство клуба с библиотекой.

- Строительство автодороги – «Алходжакент – Джаванкент».

- Строительство спортивного зала.

# ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЮ ГРАНИЦ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И БАЛАНСА ЗЕМЕЛЬ В ПРЕДЕЛАХ ПЕРСПЕКТИВНОЙ ГРАНИЦЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

На первую очередь Генеральным планом предусмотрено установление перспективной границы населенного пункта - села Джаванкент в пределах территории общей площадью 188,5 га.

Координаты характерных точек существующих границ муниципального образования «село Джаванкент» определены аналитическим методом в системе координат МКС-05.

Таблица 7 – Ведомость координат существующей границы муниципального образования «село Джаванкент»

| № п/п | Координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | Yk | Xk |
| 1 | 386527,8226 | 137040,265 |
| 2 | 386802,8958 | 137159,8122 |
| 3 | 386879,5513 | 137228,0332 |
| 4 | 387106,9628 | 137507,826 |
| 5 | 387397,4022 | 137867,0661 |
| 6 | 387524,3097 | 137905,0626 |
| 7 | 389241,4099 | 138302,5578 |
| 8 | 389370,6715 | 138331,5263 |
| 9 | 389077,25 | 138772 |
| 10 | 388815,5 | 139117,95 |
| 11 | 388579 | 139440,7 |
| 12 | 388410,1 | 139667,25 |
| 13 | 388391 | 139692,85 |
| 14 | 388349,9 | 139714,45 |
| 15 | 388047,7 | 139643,6 |
| 16 | 387805,45 | 139325,25 |
| 17 | 387620,1 | 138958,55 |
| 18 | 387587,15 | 138819,4 |
| 19 | 387521,1 | 138730,25 |
| 20 | 387293,35 | 138316,9 |
| 21 | 387038,55 | 137982 |
| 22 | 386613,9 | 137434,5 |
| 23 | 386522,6347 | 137095,1638 |
| 24 | 377016,0313 | 137556,9328 |
| 25 | 377082,2903 | 137576,6676 |
| 26 | 377127,7165 | 137595,3248 |
| 27 | 377190,6142 | 137589,1303 |
| 28 | 377190,8685 | 137602,035 |
| 29 | 377195,6345 | 137746,5451 |
| 30 | 377060,4359 | 137786,0755 |
| 31 | 377026,2677 | 137798,9286 |
| 32 | 376988,7019 | 137823,9472 |
| 33 | 376958,0105 | 137866,6482 |
| 34 | 376944,6664 | 137878,6579 |
| 35 | 376959,219 | 137955,9043 |
| 36 | 376989,1829 | 138005,0451 |
| 37 | 377033,5294 | 138008,6407 |
| 38 | 377077,8759 | 138027,8176 |
| 39 | 377112,634 | 138076,9583 |
| 40 | 377122,2224 | 138148,8716 |
| 41 | 377105,8103 | 138192,6374 |
| 42 | 377067,0737 | 138323,4434 |
| 43 | 377050,3092 | 138392,1781 |
| 44 | 377042,6452 | 138405,9339 |
| 45 | 376996,3742 | 138495,2538 |
| 46 | 377020,3453 | 138530,0119 |
| 47 | 376909,2525 | 138627,7305 |
| 48 | 376901,6884 | 138634,2861 |
| 49 | 376895,8382 | 138631,1044 |
| 50 | 376807,6019 | 138576,7555 |
| 51 | 376770,177 | 138617,1784 |
| 52 | 376732,093 | 138696,6109 |
| 53 | 376721,1565 | 138705,3601 |
| 54 | 376712,45 | 138746,15 |
| 55 | 376729,65 | 139794,75 |
| 56 | 376418,2504 | 139725,9877 |
| 57 | 376185,4398 | 139704,2748 |
| 58 | 376043,0997 | 139699,4497 |
| 59 | 375942,979 | 139665,6741 |
| 60 | 375852,5086 | 139606,5667 |
| 61 | 375667,9489 | 139595,7102 |
| 62 | 375599,1913 | 139548,6656 |
| 63 | 375504,0341 | 139451,2176 |
| 64 | 375466,5013 | 139520,9213 |
| 65 | 375450,8198 | 139613,8043 |
| 66 | 375441,1696 | 139851,44 |
| 67 | 375356,7305 | 139949,1481 |
| 68 | 375356,7305 | 140072,1879 |
| 69 | 375281,9416 | 140242,2724 |
| 70 | 375228,8656 | 140308,6174 |
| 71 | 375178,2022 | 140372,5498 |
| 72 | 375079,2878 | 140441,3073 |
| 73 | 375052,7498 | 140511,2712 |
| 74 | 374979,1672 | 140552,2844 |
| 75 | 374927,2975 | 140689,7995 |
| 76 | 374847,6835 | 140979,9081 |
| 77 | 374847,0804 | 141002,2241 |
| 78 | 374850,096 | 141062,5377 |
| 79 | 374880,2528 | 141145,7706 |
| 80 | 374842,2553 | 141238,6535 |
| 81 | 374711,9778 | 141245,8912 |
| 82 | 374698,7088 | 141277,2543 |
| 83 | 374648,0454 | 141309,8236 |
| 84 | 374455,8 | 141310,55 |
| 85 | 374469,517 | 141469,0516 |
| 86 | 374417,6473 | 141724,7814 |
| 87 | 374447,8041 | 141838,171 |
| 88 | 374503,041 | 141879,6058 |
| 89 | 374506,9115 | 141926,2289 |
| 90 | 374448,2828 | 141988,8936 |
| 91 | 374446,5978 | 142140,9455 |
| 92 | 374370,6027 | 142206,0842 |
| 93 | 374329,3 | 142468,25 |
| 94 | 374000,277 | 142273,6355 |
| 95 | 373845,05 | 142134,95 |
| 96 | 373789,1793 | 142081,8381 |
| 97 | 373672,1708 | 141820,0769 |
| 98 | 373613,732 | 141769,8232 |
| 99 | 373590,1443 | 141711,5124 |
| 100 | 373533,4495 | 141694,6246 |
| 101 | 373512,9428 | 141639,1361 |
| 102 | 373458,832 | 141624,2732 |
| 103 | 373404,8655 | 141547,1186 |
| 104 | 373429,71 | 141491,9708 |
| 105 | 373380,2528 | 141453,3701 |
| 106 | 373339,275 | 141453,3453 |
| 107 | 373186,1966 | 141234,4925 |
| 108 | 373101,9311 | 141106,5425 |
| 109 | 373031,6401 | 140999,8116 |
| 110 | 373013,546 | 140973,2736 |
| 111 | 372941,1696 | 140966,0359 |
| 112 | 372869,9995 | 140975,6861 |
| 113 | 372796,4169 | 140961,2108 |
| 114 | 372757,8162 | 140935,8791 |
| 115 | 372680,6147 | 140857,4714 |
| 116 | 372579,2878 | 140808,0142 |
| 117 | 372537,0683 | 140741,6692 |
| 118 | 372417,6473 | 140653,6113 |
| 119 | 372320,0763 | 140553,3337 |
| 120 | 372311,4953 | 140496,7959 |
| 121 | 372266,1268 | 140430,2136 |
| 122 | 372255,4036 | 140354,4557 |
| 123 | 372345,2709 | 140216,9406 |
| 124 | 372341,049 | 140201,2591 |
| 125 | 372292,7981 | 140184,3713 |
| 126 | 372251,7848 | 140151,8019 |
| 127 | 372230,0719 | 140044,4437 |
| 128 | 372210,7715 | 140015,4931 |
| 129 | 372190,2649 | 139956,3858 |
| 130 | 372167,7519 | 139928,7521 |
| 131 | 372251,85 | 139774,75 |
| 132 | 372523,5581 | 139645,6941 |
| 133 | 372648,5449 | 139666,1847 |
| 134 | 372818 | 139656,95 |
| 135 | 373384,15 | 138842,85 |
| 136 | 373661,55 | 138300,5 |
| 137 | 374018,15 | 138021,3 |
| 138 | 374747,6 | 137663,05 |
| 139 | 375216 | 137907,5 |
| 140 | 375523,1 | 137781,75 |
| 141 | 376020,0163 | 137788,7277 |
| 142 | 376056,6407 | 137703,8137 |
| 143 | 376178,6181 | 137768,0321 |
| 144 | 376232,3623 | 137796,4364 |
| 145 | 376282,9933 | 137817,9173 |
| 146 | 376320,9833 | 137822,7414 |
| 147 | 376365,729 | 137821,3153 |
| 148 | 376371,278 | 137798,6096 |
| 149 | 376395,9931 | 137763,1549 |
| 150 | 376449,025 | 137732,5296 |
| 151 | 376452,3212 | 137717,8319 |
| 152 | 376472,7957 | 137709,2454 |
| 153 | 376486,0069 | 137687,1701 |
| 154 | 376505,2106 | 137703,2222 |
| 155 | 376522,4037 | 137689,6087 |
| 156 | 376554,3339 | 137686,9524 |
| 157 | 376572,3458 | 137661,3856 |
| 158 | 376565,4432 | 137644,5893 |
| 159 | 376567,617 | 137637,0815 |
| 160 | 376615,2583 | 137639,799 |
| 161 | 376664,4353 | 137664,1367 |
| 162 | 376688,7268 | 137669,8284 |
| 163 | 376735,7088 | 137692,5422 |
| 164 | 376736,8209 | 137692,6113 |
| 165 | 376736,8439 | 137692,6282 |
| 166 | 376813,8943 | 137699,1141 |
| 167 | 376824,7644 | 137694,8202 |
| 168 | 376831,2503 | 137694,2364 |
| 169 | 376831,9378 | 137691,9866 |
| 170 | 376834,794 | 137690,8584 |
| 171 | 376924,3737 | 137605,4688 |
| 172 | 376929,017 | 137601,0428 |
| 173 | 376942,9473 | 137593,0499 |
| 174 | 376967,7454 | 137578,8215 |
| 175 | 376987,3571 | 137564,8287 |
| 176 | 377005,2429 | 137558,3863 |

Координаты характерных точек планируемой границы села Джаванкент определены аналитическим методом в системе координат МКС-05.

Таблица 8 – Координаты поворотных точек планируемой границы с.Джаванкент

| № п/п | Координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | Yk | Xk |
| 24 | 377016,0313 | 137556,9328 |
| 25 | 377082,2903 | 137576,6676 |
| 26 | 377127,7165 | 137595,3248 |
| 27 | 377190,6142 | 137589,1303 |
| 28 | 377190,8685 | 137602,035 |
| 29 | 377195,6345 | 137746,5451 |
| 30 | 377060,4359 | 137786,0755 |
| 31 | 377026,2677 | 137798,9286 |
| 32 | 376988,7019 | 137823,9472 |
| 33 | 376958,0105 | 137866,6482 |
| 34 | 376944,6664 | 137878,6579 |
| 35 | 376959,219 | 137955,9043 |
| 36 | 376989,1829 | 138005,0451 |
| 37 | 377033,5294 | 138008,6407 |
| 38 | 377077,8759 | 138027,8176 |
| 39 | 377112,634 | 138076,9583 |
| 40 | 377122,2224 | 138148,8716 |
| 41 | 377105,8103 | 138192,6374 |
| 42 | 377067,0737 | 138323,4434 |
| 43 | 377050,3092 | 138392,1781 |
| 44 | 377042,6452 | 138405,9339 |
| 45 | 376996,3742 | 138495,2538 |
| 46 | 377020,3453 | 138530,0119 |
| 47 | 376909,2525 | 138627,7305 |
| 48 | 376901,6884 | 138634,2861 |
| 49 | 376895,8382 | 138631,1044 |
| 50 | 376807,6019 | 138576,7555 |
| 51 | 376770,177 | 138617,1784 |
| 52 | 376732,093 | 138696,6109 |
| 53 | 376721,1565 | 138705,3601 |
| 177 | 376690,1436 | 138730,1704 |
| 178 | 376630,2159 | 138731,369 |
| 179 | 376575,0824 | 138707,3979 |
| 180 | 376583,4722 | 138652,2644 |
| 181 | 376531,8637 | 138626,2267 |
| 182 | 376512,8694 | 138589,7026 |
| 183 | 376526,3 | 138510,0014 |
| 184 | 376440,8154 | 138409,2423 |
| 185 | 376412,2255 | 138359,6866 |
| 186 | 376452,2513 | 138247,2331 |
| 187 | 376465,5932 | 138212,9253 |
| 188 | 376515,149 | 138130,9677 |
| 189 | 376532,3029 | 138089,0359 |
| 190 | 376538,0209 | 138063,305 |
| 191 | 376538,9739 | 138037,5742 |
| 192 | 376539,3406 | 138023,7746 |
| 193 | 376529,3325 | 138022,4402 |
| 194 | 376519,3245 | 138025,7762 |
| 195 | 376450,6025 | 138083,1556 |
| 196 | 376411,9048 | 138105,1734 |
| 197 | 376403,2311 | 138114,5142 |
| 198 | 376391,8887 | 138133,1959 |
| 199 | 376376,543 | 138169,2248 |
| 200 | 376366,535 | 138190,5753 |
| 201 | 376339,1796 | 138225,9371 |
| 202 | 376299,8146 | 138289,3214 |
| 203 | 376245,7712 | 138368,0514 |
| 204 | 376191,7277 | 138428,0997 |
| 205 | 376136,3499 | 138486,1463 |
| 206 | 376130,6787 | 138489,6491 |
| 207 | 376148,8599 | 138508,998 |
| 208 | 376159,0348 | 138517,6717 |
| 209 | 376163,7052 | 138522,3421 |
| 210 | 376156,0324 | 138556,0359 |
| 211 | 376182,5537 | 138595,4008 |
| 212 | 376116,167 | 138683,972 |
| 213 | 376063,7915 | 138616,9181 |
| 214 | 376067,4612 | 138648,2767 |
| 215 | 376064,1251 | 138682,9712 |
| 216 | 376054,7843 | 138717,6658 |
| 217 | 376039,4386 | 138746,3555 |
| 218 | 376016,4201 | 138766,038 |
| 219 | 376003,4097 | 138770,7085 |
| 220 | 375997,0712 | 138778,0477 |
| 221 | 375991,0664 | 138800,399 |
| 222 | 375981,7256 | 138846,436 |
| 223 | 375966,0463 | 138890,805 |
| 224 | 375956,7054 | 138905,1499 |
| 225 | 375946,0302 | 138915,4915 |
| 226 | 375934,6877 | 138929,1692 |
| 227 | 375925,0133 | 138938,51 |
| 228 | 375890,3187 | 138950,1861 |
| 229 | 375842,9473 | 138967,5334 |
| 230 | 375835,2745 | 138972,5374 |
| 231 | 375804,9167 | 139035,2545 |
| 232 | 375791,9063 | 139054,6034 |
| 233 | 375745,2021 | 139063,9442 |
| 234 | 375695,1618 | 139081,2915 |
| 235 | 375688,8308 | 139088,8736 |
| 236 | 375669,1409 | 139152,6822 |
| 237 | 375654,4624 | 139196,0504 |
| 238 | 375637,1152 | 139232,0794 |
| 239 | 375617,7663 | 139240,753 |
| 240 | 375589,0765 | 139219,4025 |
| 241 | 375568,3932 | 139184,708 |
| 242 | 375545,0411 | 139105,3108 |
| 243 | 375541,0379 | 139071,9507 |
| 244 | 375486,4767 | 139115,2622 |
| 245 | 375372,614 | 139135,6376 |
| 246 | 375342,6501 | 139040,9518 |
| 247 | 375304,2964 | 139068,5186 |
| 248 | 375183,2424 | 139237,5147 |
| 249 | 375110,1306 | 139248,3017 |
| 250 | 375093,3508 | 139266,28 |
| 251 | 375080,1667 | 139321,4135 |
| 252 | 375014,2463 | 139388,5326 |
| 253 | 374984,2824 | 139464,0415 |
| 254 | 374982,3175 | 139524,1101 |
| 255 | 374960,3113 | 139550,3374 |
| 256 | 374902,7807 | 139577,9042 |
| 257 | 374872,8168 | 139621,0521 |
| 258 | 374875,2139 | 139653,4131 |
| 259 | 374842,853 | 139808,0266 |
| 260 | 374794,9108 | 139861,9615 |
| 261 | 374764,9469 | 139853,5717 |
| 262 | 374732,586 | 139882,337 |
| 263 | 374609,1349 | 140028,5606 |
| 264 | 374357,4385 | 140243,1018 |
| 265 | 374280,731 | 140181,9755 |
| 266 | 374555,1999 | 139859,5644 |
| 267 | 374623,5175 | 139719,3336 |
| 268 | 374697,8279 | 139588,6912 |
| 269 | 374706,2178 | 139555,1316 |
| 270 | 374769,7412 | 139498,7996 |
| 271 | 374850,0443 | 139338,1933 |
| 272 | 374960,3113 | 139172,7928 |
| 273 | 375034,6217 | 139122,4535 |
| 274 | 375057,3942 | 139082,3019 |
| 275 | 375095,1487 | 139015,7822 |
| 276 | 375148,4843 | 138904,9159 |
| 277 | 375144,9074 | 138838,0403 |
| 278 | 375134,1044 | 138802,5532 |
| 279 | 375081,9833 | 138802,683 |
| 280 | 374948,9438 | 138815,8671 |
| 281 | 374871,0377 | 138837,441 |
| 282 | 374791,8396 | 138895,0114 |
| 283 | 374713,7877 | 138759,8721 |
| 284 | 374795,2292 | 138696,0116 |
| 285 | 374916,2832 | 138615,7085 |
| 286 | 374991,7921 | 138582,149 |
| 287 | 375117,6403 | 138544,9938 |
| 288 | 375274,6509 | 138509,0372 |
| 289 | 375320,7952 | 138482,669 |
| 290 | 375363,6436 | 138450,6076 |
| 291 | 375377,7266 | 138441,3188 |
| 292 | 375423,2716 | 138438,9217 |
| 293 | 375485,9937 | 138385,7323 |
| 294 | 375523,357 | 138355,7081 |
| 295 | 375558,0516 | 138327,0184 |
| 296 | 375576,0661 | 138299,6631 |
| 297 | 375586,7413 | 138279,647 |
| 298 | 375637,4488 | 138256,9621 |
| 299 | 375672,8105 | 138231,6083 |
| 300 | 375693,4938 | 138208,9234 |
| 301 | 375722,1836 | 138180,2337 |
| 302 | 375819,4987 | 138122,9085 |
| 303 | 375900,53 | 138019,0665 |
| 304 | 375960,5039 | 137946,3818 |
| 141 | 376020,0163 | 137788,7277 |
| 142 | 376056,6407 | 137703,8137 |
| 143 | 376178,6181 | 137768,0321 |
| 144 | 376232,3623 | 137796,4364 |
| 145 | 376282,9933 | 137817,9173 |
| 146 | 376320,9833 | 137822,7414 |
| 147 | 376365,729 | 137821,3153 |
| 148 | 376371,278 | 137798,6096 |
| 149 | 376395,9931 | 137763,1549 |
| 150 | 376449,025 | 137732,5296 |
| 151 | 376452,3212 | 137717,8319 |
| 152 | 376472,7957 | 137709,2454 |
| 153 | 376486,0069 | 137687,1701 |
| 154 | 376505,2106 | 137703,2222 |
| 155 | 376522,4037 | 137689,6087 |
| 156 | 376554,3339 | 137686,9524 |
| 157 | 376572,3458 | 137661,3856 |
| 158 | 376565,4432 | 137644,5893 |
| 159 | 376567,617 | 137637,0815 |
| 160 | 376615,2583 | 137639,799 |
| 161 | 376664,4353 | 137664,1367 |
| 162 | 376688,7268 | 137669,8284 |
| 163 | 376735,7088 | 137692,5422 |
| 164 | 376736,8209 | 137692,6113 |
| 165 | 376736,8439 | 137692,6282 |
| 166 | 376813,8943 | 137699,1141 |
| 167 | 376824,7644 | 137694,8202 |
| 168 | 376831,2503 | 137694,2364 |
| 169 | 376831,9378 | 137691,9866 |
| 170 | 376834,794 | 137690,8584 |
| 171 | 376924,3737 | 137605,4688 |
| 172 | 376929,017 | 137601,0428 |
| 173 | 376942,9473 | 137593,0499 |
| 174 | 376967,7454 | 137578,8215 |
| 175 | 376987,3571 | 137564,8287 |
| 176 | 377005,2429 | 137558,3863 |

# Основные технико-экономические показатели генерального плана муниципального образования

Таблица 42 - Технико-экономические показатели генерального плана муниципального образования «с.Джаванкент»

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |
|  | Общая площадь земель в границах муниципального образования | га | 1410,7 | 1410,7 |
| 1.1 | Общая площадь земель в границах населенных пунктов | га | 188,5 | 188,5 |
| 1.1.1 | Жилая зона (Ж) | га | 44,1 | 79,9 |
| 1.1.2 | Общественно-деловая зона (О) | га | 2,4 | 5,6 |
| 1.1.3 | Зона производственного использования (П) | га | 0,8 | 0,8 |
| 1.1.4 | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И) | га | 6,4 | 17,4 |
| 1.1.5 | Зона сельскохозяйственного использования (Сх) | га | 59,2 | 47,4 |
| 1.1.6 | Зона рекреационного назначения (Р) | га | 8,8 | 11,9 |
| 1.1.7 | Зона специального назначения (Сп) | га | 4,7 | 4,7 |
| 1.1.8 | Зона иного назначения (территория общего пользования) | га | 62,1 | 20,8 |
| 1.1.9 | Зона особо охраняемых территорий - От | га | - | - |
| 1.2 | Зона производственного использования | га | - | - |
| 1.3 | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | га | 6,6 | 6,6 |
| 1.4 | Зона сельскохозяйственного использования | га | 1144,3 | 1144,3 |
| 1.5 | Зона рекреационного назначения | га | 71,4 | 71,4 |
| 1.6 | Зона специального назначения | га | - | - |
| 1.7 | Зона особо охраняемых территорий | га | - | - |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 2.1 | общая численность постоянного населения (по муниципальному образованию и по каждому населенному пункту) | чел. | 958 | 1125 |
|  |  | % от существующей численности постоянного населения | 100 | 117,4 |
| 2.2 | плотность населения | чел. на га | 0,83 | 0,98 |
| 2.3 | возрастная структура населения: |  |  |  |
| 2.3.1 | население младше трудоспособного возраста | чел. | 40 | - |
|  |  | % | - | - |
| 2.3.2 | население в трудоспособном возрасте | чел. | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 2.3.3 | население старше трудоспособного возраста | чел. | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 3 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 3.1 | средняя обеспеченность населения Sобщ. (по муниципальному образованию и по каждому населенному пункту) | м2/чел. | 28,8 | 34,0 |
| 3.2 | общий объем жилищного фонда | Sобщ., м2 | 27600 | 38300 |
|  |  | кол-во домов | 362 | 469 |
|  | в том числе в общем объеме жилищного фонда по типу застройки: |  |  |  |
| 3.2.1 | малоэтажная индивидуальная жилая застройка | Sобщ., м2 | 27600 | 38300 |
|  |  | кол-во домов | 362 | 469 |
|  |  | % от общего объема жилищного фонда | 100 | 100 |
| 3.2.2 | малоэтажная многоквартирная жилая застройка | Sобщ., м2 | - | - |
|  |  | кол-во домов | - | - |
|  |  | % от общего объема жилищного фонда | - | - |
| 3.3 | общий объем нового жилищного строительства | Sобщ., м2 | - | 10700 |
|  |  | кол-во домов | - | 107 |
|  |  | % от общего объема жилищного фонда | - | 38,7 |
|  | в том числе из общего объема нового жил. строительства по типу застройки: |  |  |  |
| 3.3.1 | малоэтажная индивидуальная жилая застройка | Sобщ., м2 | - | 10700 |
|  |  | кол-во домов | - | 107 |
|  |  | % от общ. объема нового жилищного стр-ва | - | 100 |
| 3.4 | общий объем убыли жилищного фонда | Sобщ., м2 | - | - |
|  |  | кол-во домов | - | - |
|  |  | % от общ. объема нового жилищного стр-ва | - | - |
|  | в том числе в общем объеме убыли жилищного фонда по типу застройки: |  | - |  |
| 3.4.1 | малоэтажная индивидуальная жилая застройка | Sобщ., м2 | - | - |
|  |  | кол-во домов | - | - |
|  |  | % от общ. объема убыли жилищного фонда | - | - |
| 3.5 | существующий сохраняемый жилищный фонд | Sобщ., м2 | Х | 27600 |
|  |  | кол-во домов | Х | 362 |
|  |  | % от общ. объема сущ. жилищного фонда | Х | 100 |
|  | в том числе в сохраняемом жилищном фонде по типу застройки: |  |  |  |
| 3.5.1 | малоэтажная индивидуальная жилая застройка | Sобщ., м2 | Х | 27600 |
|  |  | кол-во домов | Х | 362 |
|  |  | % от Sобщ. сущ. сохр. жил. фонда | Х | 100 |
| 4 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| 4.1 | объекты общеобразовательного назначения | мест | 0 | 150 |
| 4.2 | объекты дошкольного образования | мест | - | 60 |
| 4.3 | объекты здравоохранения |  |  |  |
| - | амбулаторно-поликлинические учреждения | объект | - | - |
| - | больницы | койко-мест | - | - |
| - | аптеки | объект | - | 1 |
| 4.4 | объекты социального обеспечения | мест | - | - |
| 4.5 | спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты | объект | 1 | 2 |
| 4.6 | объекты культурно-досугового назначения (клубы, ДК) | мест | - |  |
| 4.7 | библиотеки | объект | - | 1 |
| 4.8 | объекты торгового назначения | м2 торговой площади | 40 | 240 |
| 4.9 | объекты общественного питания | посадочных мест | - | 40 |
| 4.10 | организации и учреждения управления | объект | 1 | 1 |
| 4.11 | учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  | - | - |
| 4.12 | объекты бытового обслуживания | раб. мест | - | - |
| 4.13 | объекты связи | объект | - | - |
| 4.14 | объекты специального назначения | объект | - | - |
| 5 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 5.1 | протяженность линий общественного пассажирского транспорта - автобус | км | 1 | 1 |
| 5.2 | протяженность основных улиц и проездов - всего | км | 8 | 14 |
|  | в том числе: - главных улиц | км | 1,3 | 6,3 |
|  | - улиц в жилой застройке, проездов | км | 4 | 6 |
| 5.3 | из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности | % | - | - |
| 5.4 | плотность сети линий наземного пассажирского транспорта в пределах центральных районов поселка | км/км2 | - | - |
| 5.5 | протяженность железных дорог | км | - | - |
| 5.6 | количество транспортных развязок в разных уровнях | единиц | - | - |
| 6 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 | водопотребление |  |  |  |
|  | - всего | куб. м/в сутки | 84 | 105 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | куб. м/в сутки | - | - |
|  | - на производственные нужды | куб. м/в сутки | - | - |
| 6.1.2 | вторичное использование воды | % | - | - |
| 6.1.3 | протяженность сетей водоснабжения | км | 5 | 9 |
| 6.2 | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод - всего | куб. м/в сутки | 81 | 105 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | куб. м/в сутки |  |  |
|  | - производственные сточные воды | куб. м/в сутки |  |  |
| 6.2.2 | производительность очистных сооружений канализации | куб. м/в сутки | - | - |
| 6.2.3 | протяженность сетей канализации | км | - | - |
| 6.3 | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.3.1 | источники покрытия электронагрузок: | МВА | 2,5 | 2,5 |
| 6.3.2 | протяженность сетей (35-330 кВ) | км | 4 | 4 |
| 6.4 | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1 | потребление тепла - всего | тыс. Гкал | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | тыс. Гкал |  |  |
|  | - на отопление учреждений соцкультбыта | тыс. Гкал | - | - |
| 6.4.2 | протяженность сетей | км | - | - |
| 6.5 | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.5.1 | удельный вес газа в топливном балансе города | % | 90 | 100 |
| 6.5.2 | потребление газа | млн. куб. м/год | 0,9 | 1,1 |
| 6.5.3 | протяженность уличной газовой сети | км | 8,6 | 12,6 |
| 6.6 | Связь |  |  |  |
| 6.6.1 | охват населения телевизионным вещанием | % от населения | 100 | 100 |
| 6.6.2 | обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров | 370 | 468 |

# СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г.;

- «Конституция Республики Дагестан» (принята Конституционным Собранием 10.07.2003) (ред. от 29.04.2013)

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ;

- Закон Республики Дагестан от 05.05.2006 N 26 (ред. от 29.04.2013) «О градостроительной деятельности в Республике Дагестан»

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ;

- Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 188-ФЗ;

- Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ;

- Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ;

- Воздушный кодекс Российской Федерации от 19 марта 1997 г. № 60-ФЗ;

- Закон Российской Федерации от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 «О недрах»;

- Закон Республики Дагестан от 9 ноября 1999 года N 17 «О недрах от 9 ноября 1999 года N 17 «О недрах»;

- Закон Российской Федерации от 01 апреля 1993 г. № 4730-1 (ред. 14.07.2008г.) «О государственной границе Российской Федерации»;

- Закон Республики Дагестан от 13 января 2005 года N 6 «О статусе и границах муниципальных образований Республики Дагестан»;

- Федеральный закон от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;

- Закона Республики Дагестан от 29 декабря 2003 года N 45 «О земле»;

- Закон Республики Дагестан от 11.03.2008 N 10 (ред. от 05.10.2012) «О регулировании лесных отношений на территории Республики Дагестан»;

- Закон Республики Дагестан от 02.11.2012 N 70 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности на территории Республики Дагестан»;

- Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

- Закон Республики Дагестан от 19.10.2001 N 34 (ред. от 02.11.2012) «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (принят Народным Собранием РД 04.10.2001);

- Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- Республиканская целевая программа «Пожарная безопасность в Республике Дагестан на период до 2014 года»;

- Федеральный закон от 12 февраля 1998 г. №28-ФЗ «О гражданской обороне»;

- Федеральный закон от 15 февраля 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;

- Закон Республики Дагестан от 27.02.1992 (ред. от 05.10.2012) «Об особо охраняемых природных территориях»;

- Федеральный закон от 17 ноября 1995 г. № 169-ФЗ «Об архитектурной деятельности в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»;

- Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- Закон Республики Дагестан от 03.02.2009 N 7 (ред. от 02.11.2012) «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Республики Дагестан»;

- Федеральный закон от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты российской федерации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 26 сентября 1997 г. 
№ 1223 «Об утверждении Положения об определении размеров и установлении границ земельных участков в кондоминиумах»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 2 сентября 2009 № 717 «О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса»;

- Постановление Правительства РД от 22.01.2010 N 14 «Об утверждении республиканских нормативов градостроительного проектирования»;

- Постановление Правительства РФ от 26 ноября 2007 г. №804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации»;

- Указ Президента РД от 26.09.2008 N 207 «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в Республике Дагестан»;

- Приказ Министерства культуры СССР от 13 мая 1986 г. № 203 «Об утверждении «Инструкции о порядке учета, обеспечения сохранности, содержания, использования и реставрации недвижимых памятников истории и культуры»;

- Приказ Министерства культуры СССР от 24 января 1986 г. № 33 «Об утверждении «Инструкции по организации зон охраны недвижимых памятников истории и культуры СССР»;

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

- СНиП 23-01-99* «Строительная климатология»;

- СНиП 2.04.07-86 «Тепловые сети»;

- СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы»;

- СНиП II-12-77 «Защита от шума»;

- СНиП 14-01-96 «Основные положения создания и ведения градостроительного кадастра Российской Федерации»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- СанПиН 2971-84 «Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты»;

- СП 31.13330.2012 «Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*"»;

- СП 32.13330.2012 «Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85";

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СП 11-106-97* «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектно-планировочной документации на застройку территорий садоводческих (дачных) объединений граждан»;

- СП 11-112-2001 «Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований»;

- РД 153-34.0-03.150-00 «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок»;

- Методические рекомендации по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов. Утверждены Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 13 ноября 2010 г. №492;

- МДС 30-1.99 «Методические рекомендации по разработке схем зонирования территории городов»;

- Инструкция по организации зон охраны недвижимых памятников истории и культуры СССР. Утверждена приказом Министерства культуры СССР от 24.01.86 №33;

- Пособие к СНиП 11-01-95 по разработке раздела проектной документации «Охрана окружающей среды». ГП «Центринвестпроект», 2000 г.;

- Правила охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами. Утв. Минводхозом СССР, Минздравом СССР, Минрыбхозом СССР 16 мая 1974 г.;

- Региональные нормативы градостроительного проектирования Республики Дагестан. Утверждены постановлением Администрации Республики Дагестан от 15 ноября 2011 г. № 577-па;

- Материалы ГУ МЧС России по Республики Дагестан. – 2011г.;

- Сводный статистический ежегодник Республики Дагестан. 2010г.;

- Схема территориального планирования муниципального образования «Каякентский район» Республики Дагестан;

- Схема территориального планирования Республики Дагестан;

- Интернет-сайты:

- http://www.minregion.ru;

- http://dagstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/dagstat/ru/about/administration/;

- http://www.kayakent.ru/;

- http://kmr05.ru/

- http://president.e-dag.ru/munitsipalnye-obrazovaniya/kayakentskiy-rayon;

- http://www.dagschool.com/.

Постановление Правительства РД от 22.01.2010 N 14 "Об утверждении республиканских нормативов градостроительного проектирования"

Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров.

Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.